UDC

GB/T ×××××-××××

石油天然气管道工程建设项目设计文件编制标准

Standard for formulation of design documents of oil and

gas pipeline engineering construction project

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

P

联合发布

中华人民共和国国家标准

石油天然气管道工程建设项目设计文件编制标准

Standard for formulation of design documents of oil and

gas pipeline engineering construction projects

GB/T ×××××-××××

主编部门：中国石油天然气集团公司

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20××年××月××日

中国XX出版社

20×× XX

前   言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第二批）>的通知》（建标[2008] 105号）的要求，标准编制组经调查研究，总结并吸收了多年油气管道工程建设、生产管理经验和科研成果，借鉴了国内已有的相关国家标准、行业标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：本标准共分23章，主要内容包括：总则、术语和定义、基本标准、说明书、专篇、概算等方面的规定。

本规范由住房和城乡建设部负责管理，石油工程建设专业标准化委员会负责日常管理，中国石油天然气管道工程有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国石油天然气管道工程有限公司（地址：河北省廊坊市和平路146号，邮编：065000）。

本标准主编单位：中国石油天然气管道工程有限公司

中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司

本标准参编单位： 大庆油田工程有限公司

本标准主要起草人员：××× ××× ××× ×××

本标准主要审查人员：××× ××× ××× ×××

目  次

1	总  则	1

2	基本规定	2

3	设计说明书	3

3.1	总说明	3

3.2	输油（气）工艺	6

3.3	输油（气）线路	9

3.4	管道穿（跨）越	16

3.5	站场工艺	20

3.6	防腐保温及阴极保护	23

3.7	自动控制与仪表	25

3.8	通信	27

3.9	供配电设计	28

3.10	总图及运输	30

3.11	建筑	31

3.12	结构	32

3.13	给排水	32

3.14	消防	33

3.15	供热	34

3.16	采暖、通风与空气调节	35

3.17	机械	36

3.18	伴行道路	38

3.19	维修与抢修	39

3.20	分析化验	40

3.21	组织机构、定员及车辆配置	40

4	专篇	40

4.1	环境保护专篇	40

4.2	安全设施设计专篇	42

4.3	消防设计专篇	43

4.4	职业卫生专篇	45

4.5	节能专篇	46

5	概算	46

5.1	概算文件组成	46

5.2	概算主要内容	46

5.3	概算投资分析	47

6	附件	48

# 总  则

1.0.1  为适应石油天然气管道工程建设的需要，加强对石油天然气管道工程建设项目设计文件编制工作的管理，保证设计文件编制的质量和完整性，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于陆上新建、改（扩）建石油天然气输送管道建设项目初步设计文件的编制，液态液化石油气管道建设项目可参照执行。

1.0.3  石油天然气管道工程初步设计文件的编制，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 基本规定

2.0.1  石油天然气管道工程建设项目初步设计文件应依据合同、批准的可行性研究报告（或方案设计）和专家审查意见、专项评价报告、地方政府主管部门对管道路由和站场选址的初步意向及设计基础资料进行编制。

2.0.2  初步设计文件的主要技术方案及主要设备材料选型应经过比选确定，设计概算应控制在规定的范围内。初步设计深度应满足下列要求：

1  指导施工图（详细）设计。

2  确定土地征用和建（构）筑物拆迁范围。

3  满足长周期采购设备和材料的订货。

4  进行工程施工准备工作。

5  进行生产准备和人员培训工作。

6  编制建设计划，据此控制基建投资。

2.0.3  当委托方对编制内容和深度有特殊要求时，应按设计委托合同执行。

2.0.4  初步设计文件应包括下列内容：

1  技术文件，包括设计说明、主要设备汇总表、主要材料汇总表、设计图纸，设计说明由总说明、输油（气）工艺、输油（气）线路、管道穿（跨）越、站场工艺、防腐保温及阴极保护、自动控制与仪表、通信、供配电、机械、公用工程、消防、伴行道路、维修与抢修、分析化验、组织机构、定员及车辆配置组成。

2  专篇，包括环境保护专篇、安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇、节能专篇，专篇应根据国家或主管部门有关规定独立编制成册，编制内容和深度应符合国家或主管部门的相关规定。

3  概算文件，包括项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算。

4  支持性文件，包括设计依据、相关会议纪要、设计基础资料、评价报告、批文及相关协议（或意向）文件。

5  合同条款中要求的其它技术文件。

2.0.5  设计中应正确选用国家、行业和地方的标准、规范、通用图，并在设计文件中注明。

2.0.6  工程设计文件的编制应遵循简明、易用的原则，尽可能减少相同内容的重复。

# 设计说明书

## 总说明

3.1.1  总说明应说明概述、工程概况、总体技术水平、主要工程量、主要技术经济指标、对可行性研究的变化情况、问题与建议。

3.1.2  概述应包括下列内容：

1  工程项目建设的背景、目的、必要性和意义说明，并简述工程项目的资源和市场。

2  工程项目的设计依据，列出各设计依据的发文（或签订）单位名称、文件号、文件名称和发文（或签订）日期，具体文件作为附件列出。

3  根据国家、行业有关方针、政策、法规和要求，并结合工程项目的具体情况，说明工程项目设计所遵循的原则。

4  设计中采用的标准的名称、标准号、年号及版次，以及参照的国际标准和国外先进标准。

5  设计范围和项目构成，当有协作设计时，应说明设计分工的内容及界面划分情况。

6  初步设计文件构成。

3.1.3  工程概况应简要说明下列内容：

1  工程项目的建设地点、建设规模、设计输送能力、输送工艺、设计压力、管道长度及站场设置。

2  推荐的线路走向、线路用管、线路阀室数量及型式、管道敷设方式、管道防腐层形式、阴极保护方式及阴极保护站数量、大中型穿（跨）越的方式和数量、陆上隧道的数量和长度、线路永久和临时征（占）地面积、伴行道路长度等内容。

3  站场名称、类型、功能和数量。

4  全线各站场的建筑面积、征地面积，其中所占耕地面积和需要拆迁的情况。

5  工程项目达到的自动化程度。

6  通信方式及容量、通信站的设置情况。

7  电源设置及负荷容量情况。

8  消防设施设置情况。

9  水、气（汽）、燃料等的需求及来源，及站内公用工程设施情况。

10  组织机构及输油（气）公司、调度控制中心、维抢修队（中心）的设置情况。

11  其它需要说明的内容包括：

1）  引进设备或技术情况，并阐述引进的理由。

2）  工程项目总体进度计划，包括初步设计、施工图设计的起止时间点、控制性工程开工和完工时间、长周期设备采办时间、项目机械完工时间、项目试运行和投产时间等，并绘制项目执行计划条状图。

3.1.4  总体技术水平应包括下列内容：

1  输送工艺及自动控制管理水平。

2  项目新工艺、新技术、新设备、新材料的采用情况。

3  特定条件下解决特殊工程问题的专用技术和专利技术的应用以及自主创新情况。

3.1.5  应列表给出工程建设项目的主要工程量，内容和格式见表3.1.5。

表3.1.5  主要工程量

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路工程 |  |  |  |
| 1.1 | 线路长度（外径、钢级） | km |  | 含穿（跨）越 |
| 1.2 | 管道防腐（类型） | m2 |  | 含穿（跨）越 |
| 1.3 | 河流大（中）型穿、跨越 | 处/m |  |  |
| 1.4 | 陆上隧道 | 处/m |  |  |
| 1.5 | 阴极保护站（合建站/独立站） | 座 |  |  |
| 1.6 | 线路截断阀室（监控/手动/单向/分输） | 座 |  |  |
| 1.7 | 土石方 | m3 |  |  |
| 1.8 | 水工保护 | m3 |  |  |
| 1.9 | 道路工程 | km |  |  |
| 2 | 站场工程 |  |  |  |
| 2.1 | 首站 | 座 |  |  |
| 2.2 | 中间站 | 座 |  |  |
| 2.3 | 末站 | 座 |  |  |
| 3 | 通信工程 |  |  |  |
| 3.1 | 通信线路 | km |  |  |
| 3.2 | 通信站 | 座 |  |  |
| 4 | 送电线路 | km |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |
| 5.1 | 输油（气）公司 | 处 |  |  |
| 5.2 | 控制中心 | 处 |  |  |
| 5.3 | 维抢修队（中心） | 处 |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 注： |  |  |  |  |

3.1.6  应列表说明引进设备、材料的名称、规格、数量。

3.1.7  应列表给出工程建设项目的主要经济技术指标，内容及格式见表3.1.7。

表3.1.7  主要技术经济指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输油/气规模 |  |  |  |
| 1.1 | 设计输量 | 104t/a（108m3/a） |  |  |
| 1.2 | 设计压力 | MPa |  |  |
| 2 | 钢材用量 | 104t |  | 其中：管材 t |
| 3 | 电力、燃料消耗 |  |  |  |
| 3.1 | 电力 | 104kW·h/a |  |  |
| 3.2 | 燃料(油、气、煤、汽) | m3/a（t/a） |  |  |
| 3.3 | 单位能耗 | MJ/(104m3·km) |  |  |
| 4 | 总建筑面积 | m2 |  |  |
| 5 | 用地面积 |  |  |  |
| 5.1 | 永久征地 | m2 |  | 合 亩 |
| 5.2 | 临时占地 | m2 |  | 合 亩 |
| 6 | 定员 | 人 |  |  |
| 7 | 工程建设总投资 | 万元 |  | 其中外汇(美元) |
| 7.1 | 建设投资 | 万元 |  |  |
| 7.2 | 建设期利息 | 万元 |  |  |
| 7.3 | 流动资金 | 万元 |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：表3.1.7“1.1  设计输量”单位一栏中括号内为输气管道设计输量用单位。

3.1.8  对可行性研究的变化情况应包括下列内容：

1  当技术方案与可行性研究有较大变化时，应说明技术方案变化情况及主要原因。

2  当工程建设总投资与可行性研究有较大变化时，应说明投资变化情况及主要原因。

3  当经济指标与设计任务书或可行性研究报告的指标不同且超出其敏感性分析范围时，应进行技术经济分析。

3.1.9  在总说明中应提出工程建设项目设计中存在的未能解决或影响下一阶段设计的问题及建议，并对存在的问题提出合理化建议。

## 输油（气）工艺

3.2.1  输油（气）工艺设计应包括概述、设计采用的主要工艺参数、工艺系统分析、输送工艺系统方案、设计图纸及表格。

3.2.2  概述应包括下列内容：

1  工程建设地点、建设规模、管道长度及采取的输送工艺。

2  输油（气）工艺的设计原则，主要包括：

1）生产方法、工艺技术路线的选取原则。

2）主要工艺设备的配置原则、选取原则。

3  输油（气）工艺设计内容及范围。

3.2.3  输油工艺设计采用的主要工艺参数应包括下列内容：

1  管道输量，包括设计输量以及输量台阶，应根据工程的资源供给情况，简述管道的资源组成和比例。

2  油品物性，应对油品的一般物性进行列表说明，包括相对密度、凝固点（倾点）、闪点、初馏点、蒸气压、含硫量、胶质沥青质含量、含硫量、含盐量、含水率、比热容等；应对油品的粘度及比热容和温度的关系进行列表说明。原油的流变性应包括析蜡点、反常点、粘度（在反常点和初馏点之间测定）、流变指数、稠度系数、表观粘度（在反常点和初馏点之间测定）、屈服值等。

3  油品输送温度，应对油品进站最低温度和出站最高温度进行确定和必要的说明。

4 管道沿线埋深处地温，包括年平均地温、最冷月和最热月份平均地温。

5  管道沿线土壤类型及含水率、土壤导热系数或总传热系数。

6  气象参数，包括各站场年均气温、最冷月和最热月份大气温度、雪大风速及风向、年平均大气压力。

7  管道设计计算工作天数。

8  管道沿线里程、高程。

9  输送管道内壁绝对粗糙度。

10  线路保温材料的类型和导热系数。

11  顺序输送油品的比例。

3.2.4  输气工艺设计采用的主要工艺参数应包括下列内容：

1  管道输量，包括设计输量、最小输量、最大输量。

2  设计输送能力、近远期输送量（高低峰值、正常值）、各用户分输量及所需压力。

3  天然气物性，应包括气体类别、组份、密度、烃（水）露点、高（低）热值。

4  管道长度。

5  管道沿线埋深处地温，主要包括年平均地温、最冷月和最热月份平均地温。

6  管道沿线土壤类型及含水率、土壤导热系数或总传热系数。

7  气象参数，主要包括年平均气温、最冷月和最热月份平均气温。

8  管道设计计算工作天数。

9  管道沿线里程、高程。

10  输送管道内壁绝对粗糙度。

11  保温材料的类型和导热系数。

12  输气管道用户用气特点及不均匀系数。

13  管道系统调峰范围。

14  输送介质起、止点的压力要求及站内压降。

15  标准状态说明。

3.2.5  工艺系统分析

1  应根据工艺数据对可行性研究工艺计算和方案比选进行核算；当工艺参数发生变化时，应分析由此引起的设计方案变化情况。

2  输油管道工艺系统计算及分析应包括下列内容：

1）简要介绍工艺输送系统的计算软件，包括名称、制造商名称、版本号等。

2）根据逐年的输量对管道输送工艺进行详细说明，包括油品输送批次的分析和确定，油品加热输送、混合输送、常温输送、加剂综合处理输送等工艺方案的分析和选择。

3）确定管道沿线的站场数量、名称、类型、里程和高程。

4）对设计方案进行稳态水力计算和分析，包括逐年输量下全线的水力坡降线、各站场的进出站压力、温度和主要设备的负荷等。

5）加热输送管道应计算确定输油管道的最小安全启输量以及进行管道安全停输时间的分析和确定；应对管道是否设反输工艺进行分析，当需要设置反输工艺时，应进行反输工艺计算和分析。

6）当管道采用顺序输送工艺时，应确定合理的输油批次、输送次序，进行不同输量下管道混油量的计算，并确定混油处理方案。

7）全线各站场油罐总罐容及单罐罐容的计算和确定。

8）各工况计算结果的热负荷、燃料耗量、耗电量及泵轴功率。

9）计算确定输油管道的壁厚、钢级并绘制管壁厚度选择包络线。

10）根据全线站场和阀室的设置情况，进行水击工况计算和分析，并对分析结果进行必要的说明。

3  输气管道工艺系统计算及分析应包括下列内容：

1）简要介绍工艺输送系统的计算软件，包括名称、制造商名称、版本号等。

2）不同输量、不同的温度（夏季、年均、冬季）条件下的稳态运行工况计算，给出各站压力、温度、流量、压缩机轴功率及耗能量。

3）构造调峰分析数据，进行设计输量下的调峰工况计算，给出各站压力、温度、流量、压缩机轴功率及耗能量。

4）确定调峰措施。

5）确定各分输站（点）在不同输量下的压力值。

6）当有压缩机站时，应进行失效分析计算，确定压缩机的备用方式。

7）进行管道的最大输送能力分析。

8）计算分输降压后气体温度变化，确定是否需要对气体采取加热措施。

9）绘制全线水力坡降曲线。

10）对管道进行事故工况分析，分析管道的适应性，并提出管道自救时间或事故状态下的保安供气方案。

3.2.6  输送工艺系统方案

1  输油管道工艺系统方案应包括下列内容

1）对可行性研究报告（或方案设计）推荐的工艺方案进行水力、热力及强度等校核计算、分析，确定管道设计压力、管径、材质及壁厚，各类输油站场数量、位置、规模及功能。

2）对输油管道采用的常温输送、加热输送或其它输送方式进行校核确认。

3）确定顺序输送界面跟踪、混油切割及混油处理方式。

4）确定管道系统及站场工艺设备的控制方式、控制水平、控制原则、安全保护措施等。

2  输气管道工艺系统方案应包括下列内容：

1）对可行性研究报告（或方案设计）推荐的工艺方案进行校核计算、分析，最终确定管道设计压力、管径、材质及壁厚。

2）确定各类站场位置、规模及功能。

3）进行压气站布站方案的校核。

4）确定储气调峰方案。

5）确定压缩机的配置方案。

6）确定压缩机组备用方案。

7）确定管道系统及站场工艺设备的控制方式、控制水平、控制原则、安全保护措施等。

3.2.7  设计图纸包括管道系统工艺流程图，图中应包括各类站场名称、里程、高程，进出站设计压力、温度、流量、各类阀室及阴极保护站、管道穿（跨）越、管径等有关数据。

## 输油（气）线路

### 输油（气）线路设计应包括概述、线路走向方案及比选、推荐的线路走向描述、沿线地区等级划分及管道强度系数的确定、线路用管、管道敷设、线路附属设施、对专项评价报告的响应情况、管道施工技术要求、主要工程量和设计图纸。

### 概述应说明线路的起止点、途经行政区划、线路长度、所经主要地貌单元以及管道管径和设计压力，并说明管道线路的设计范围和设计内容。

### 线路走向方案及比选应包括下列内容：

1  线路选线原则，说明线路选线执行设计标准、规范和规定的原则，结合管道管径、沿线地形地貌、工程地质、专项评价报告、当地规划、施工条件和运行管理等，提出不同地形地貌段的具体选线原则。

2  线路走向方案比选应在可行性研究线路总体走向的基础上，对局部线路走向方案进行主要工程量和投资比选。

1）简要描述可行性研究推荐的线路走向方案，包括线路的总体走向，主要包括线路的起点、终点、沿线主要地名和线路长度。当管道系统含有支线时，应说明支线与干线的接点位置。

2）描述比选方案的路由，包括线路方案的起止点、长度、沿线地形、地貌、地质、植被、交通依托、路由许可情况、穿（跨）越及存在的特殊地段情况等。

3）对各走向方案进行主要工程量及投资比较，内容及格式见表5.2.3。

表5.2.3  线路各走向方案主要工程量及投资比较

| 序号 | 项 目 |  |  | 单位 | 方案1 | 方案2 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管 道 长 度 | 干线 |  | km |  |  |  |
|  |  | 支线 |  | km |  |  |  |
|  |  | 按地貌划分 | 平原 | km |  |  |  |
|  |  |  | 丘陵 | km |  |  |  |
|  |  |  | 山区 | km |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
| 2 | 穿 跨 越 | 铁路 |  | m/条 |  |  |  |
|  |  | 高等级公路 |  | m/条 |  |  |  |
|  |  | 河流大中型 |  | m/条 |  |  |  |
| 3 | 特殊地段长度 |  |  | km |  |  |  |
| 4 | 通过地震活动断裂带 |  |  | 条 |  |  |  |
| 5 | 修建伴行路 |  |  | km |  |  |  |
| 6 | 土石方 |  | 土方量 | m3 |  |  |  |
|  |  |  | 石方量 | m3 |  |  |  |
|  |  |  | 回填土方 | m3 |  |  |  |
| 7 | 水工保护 （按保护方式划分） |  | 砌石保护 | m3 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
| 8 | 征（占）地 |  | 永久征地 | m2 |  |  |  |
|  |  |  | 临时占地 | m2 |  |  |  |
| 9 | 重要赔偿（按赔偿种类式划分） |  | 搬迁赔偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 青苗赔偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 果树赔偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
| 10 | 工程投资 |  |  | 万元 |  |  |  |

4）对各走向方案进行优缺点比较。

5）对各走向方案列表统计主要工程量及投资，提出线路走向推荐方案，并应说明推荐理由。

6）说明初步设计与可行性研究的线路走向差异，应提出初步设计中线路比选优化方案的处数、地理位置和比选段线路长度。

### 应详细描述推荐的线路走向，包括下列内容：

1  线路走向起止点的地名、经纬度及所经地区的地理位置，以及沿线经过的省、市（地区）、县、主要乡镇、河流、道路、站场等情况。

2  沿线行政区划及各区划内管道长度。

3  沿线地形、地貌情况及地表植被分布情况。

4  沿线气象情况。

5  沿线工程地质情况及水文地质情况。

6  沿线土壤腐蚀情况。

7  沿线地质灾害类型及分布情况、沿线地震动参数及断裂带分布情况。

8  沿线交通和社会依托情况。

9  沿线城镇规划区和环境敏感点分布情况。

10  沿线困难段和道路修筑情况。

11  管道永久占地和临时占地情况。

### 沿线地区等级划分及管道强度系数的确定应包括下列内容：

1  输油管道工程应说明一般线路地段管道及特殊地段管道强度系数的确定，输气管道工程应说明地区等级划分的原则并进行地区等级的划分。

2  强度系数的确定应包括下列内容：

1）一般线路地段管道采用的强度设计系数。

2）铁路穿越、等级公路穿越、重要设施附近及人群聚集地、环境敏感地段等特殊地段管道采用的强度设计系数。

3）管道通过活动地震断裂带管道采用的强度系数。

4）站场及阀室上、下游管道采用的强度系数。

### 线路用管应包括下列内容：

1  管道壁厚计算：

1）每种管径选用两种或两种以上的钢级，计算直管段壁厚。

2）根据各钢级的钢管性能（机械性能、可焊性等）、用量、费用、输送压力、管材强度匹配以及工程适用性等进行综合技术经济比较，提出推荐选用的钢级，并应说明推荐理由。

2  钢管类型比选：

1）说明可供选择的钢管类型及其优缺点。

2）对各类钢管的质量水平、生产能力、供货能力和市场价格等进行综合分析比较，提出推荐选用的钢管类型和采用的制管标准，并说明推荐理由。

3  管道强度和稳定性校核应包括直管段的强度和稳定性校核、弯管的强度和稳定性校核、管道径向变形校核及管道抗震校核。

4  线路用钢管规格及用量统计应包括下列内容：

1）不同地区等级的一般线路地段用管管型、壁厚及钢级。

2）铁路穿越、等级公路穿越、重要设施附近及人群聚集地、环境敏感地段等特殊地段用管管型、壁厚及钢级。

3）管道通过活动地震断裂带用管管型、壁厚及钢级。

4）站场及阀室上、下游管道用管的管型、壁厚、钢级及长度要求。

5）推荐管材的机械性能。

6）各种规格的用管的长度和重量。

5  线路用弯管应包括下列内容：

1）应结合线路用管，确定热煨弯管用钢管管型及钢级；计算热煨弯管壁厚，确定制作热煨弯管用的母管壁厚，并说明热煨弯管曲率半径和基本技术要求。

2）根据线路用管管径，说明线路用冷弯管曲率半径要求；应说明冷弯弯管用管型要求；说明冷弯管两端直管段长度要求和单根管子弯曲度数要求。

### 管道敷设应包括下列内容：

1  一般地段管道的敷设方式、埋深、管沟开挖及施工作业带的要求。

2  特殊地段管道敷设宜包括下列内容：

1）重丘陵、山区、水网地区管道敷设方法及处理措施。

2）地震断裂带及高强地震区的管道敷设方法及防范措施。

3）与高压输电线路并行段的管道敷设方法、敷设要求及处理措施。

4）灾害性地质段管道敷设方法及处理措施。

5）管道与已建油气管道并行敷设的间距要求及处理措施。

6）同沟（并行）敷设管道的间距要求及处理措施。

3  管道转角处理方法、处理原则、弹性敷设要求及冷弯弯管和热煨弯管设置原则。

4  管道与其它地下构筑物如已建埋地管道、埋地电（光）缆交叉时应按有关规范提出穿越的技术要求。

### 线路附属设施应说明下列内容：

1  线路标志桩的种类和设置原则。

2  锚固墩设置原则、数量及结构型式。

3  线路截断阀设置原则、阀室数量、分布和类型等。

4  维修已有道路和新建施工便道的地段和长度。

5  确定管道水工保护及水土保持设计的原则，说明不同地形地貌、不同工程地质段水工保护设计方案及水土保持工程措施和要求。

### 设计应对各项评价报告提出的意见和建议采取的处理方式和措施。

### 管道施工技术要求应说明下列内容：

1  管道施工遵循的标准规范，包括标准规范的名称、标准号、年号及版次。

2  管沟开挖及施工作业带要求，包括不同地质情况段的管沟开挖技术要求和施工作业带宽度要求。

3  管子坡口加工和管口组对要求。

4  管道焊接方式和焊接材料，并说明管道环焊缝的检验方法、执行标准和质量要求。

5  不同地形地貌、不同工程地质段管道下沟与管沟回填要求。

6  清管技术要求、试压区段划分、试压介质、试验压力、试压技术要求及干燥要求。

### 应列表统计线路工程主要工程量，内容及格式应符合附录表3.3.11。

表3.3.11 主要工程量

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 线路实长 | km |  |  |
| 1 | 一般线路段管道实长 | km |  |  |
| 2 | 河流大中型穿跨越实长 | km |  |  |
| 3 | 陆上隧道管道实长 | km |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 二 | 地形地貌 |  |  |  |
| 1 | 平原 | km |  |  |
| 2 | 丘陵 | km |  |  |
| 3 | 中、低山 | km |  |  |
| 4 | 黄土梁峁沟壑 | km |  |  |
| 5 | 水网地区 | km |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 三 | 地区等级长度 |  |  |  |
| 1 | 一级地区 | km |  |  |
| 2 | 二级地区 | km |  |  |
| 3 | 三级地区 | km |  |  |
| 4 | 四级地区 | km |  |  |
| …… |  |  |  |  |

续表3.3.11

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 管道组装焊接及检验 |  |  | 按不同规格单列 |
| 1 | φ外径×壁厚 钢级 | km |  |  |
| 2 | φ外径×壁厚 钢级 | km |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 五 | 热煨弯管 |  |  | 按不同规格单列 |
| 1 | φ外径×壁厚 钢级 | 个 |  |  |
| 2 | φ外径×壁厚 钢级 | 个 |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 六 | 冷弯弯管 |  |  | 按不同规格单列 |
| 1 | φ外径×壁厚 钢级 | 个 |  |  |
| 2 | φ外径×壁厚 钢级 | 个 |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 七 | 管道防腐及内涂 |  |  |  |
| 1 | 钢管防腐 | km |  |  |
| 2 | 管道补口 | 个 |  |  |
| 3 | 热煨弯管防腐 | 个 |  |  |
| 4 | 内涂层 | m2 |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 八 | 管材量 |  |  | 按不同规格、管型开列 |
| 1 | φ外径×壁厚 钢级 管型 | km |  |  |
| 2 | φ外径×壁厚 钢级 管型 | km |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 九 | 管道小型穿跨越 |  |  |  |
| 1 | 顶管穿越高速公路 | m/处 |  |  |
| 2 | 顶管穿越高等级公路 | m/处 |  |  |
| 3 | 穿越三级下列公路 | m/处 |  | 按穿越方案统计 |
| 4 | 预埋套管穿越在建（规划）道路 | m/处 |  |  |
| 5 | 顶进箱涵穿越铁路 | m/处 |  |  |
| 6 | 穿越地下管线 | 处 |  |  |
| 7 | 穿越地下光缆 | 处 |  |  |
| 8 | 穿越地下电缆 | 处 |  |  |
| 9 | 穿越小河、水渠、鱼塘 | m/处 |  | 按穿越方式统计 |
| …… |  |  |  |  |
| 十 | 线路附属工程 |  |  |  |
| 1 | 线路阀室 | 座 |  |  |
|  | 其中监控阀室 | 座 |  |  |
|  | 手动阀室 | 座 |  |  |
| …. | …. |  |  |  |

续表3.3.11

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 水工保护 |  |  | 按类型开列 |
| 1） | 浆砌石构筑物 | m3 |  |  |
| 2） | 干砌石构筑物 | m3 |  |  |
| 3） | 素土草袋 | m3 |  |  |
| 4） | 混凝土浇注 | m3 |  |  |
| 5） | 钢筋混凝土压重块 | 块 |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| 3 | 耕植土层及植被恢复 | m3 |  |  |
| 4 | 水网地段措施工程 |  |  | 按不同措施统计 |
| 5 | 线路标志桩 | 个 |  |  |
| 6 | 警示牌 | 个 |  |  |
| 7 | 警示带 | km |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 十一 | 土石方量 |  |  |  |
| 1 | 施工作业带土、石方量 | 104m3 |  |  |
|  | 其中：施工作业带土方量 | 104m3 |  |  |
|  | 其中：施工作业带石方量 | 104m3 |  |  |
| 2 | 管沟土、石方量 | 104m3 |  |  |
|  | 其中：管沟土方量 | 104m3 |  |  |
|  | 其中：管沟石方量 | 104m3 |  |  |
|  | 其中：管沟细土回填 | 104m3 |  |  |
| 3 | 道路工程土、石方量 | 104m3 |  | 按道路性质统计 |
| 4 | 施工弃土、弃渣外运量 | 104m3 |  |  |
| 十二 | 施工便道 |  |  |  |
| 1 | 新修施工便道 | km |  |  |
| 2 | 整修地方道路 | km |  |  |
| 3 | 施工便桥 | 处 |  |  |
| 十三 | 伴行道路 |  |  |  |
| 1 | 新修伴行道路 | km |  |  |
| 2 | 伴行道路桥梁加固 | 处 |  |  |
| 3 | 永久征地 | 亩 |  | 含伴行道路及弃渣场征地 |
| 4 | 伴行路标识牌 | 个 |  |  |
| 十四 | 管道占地 |  |  |  |
| 1 | 临时占地 | 亩 |  |  |
| 2 | 永久占地 | 亩 |  |  |
| 十五 | 植被、经济作物等赔偿 |  |  |  |
| 1 | 耕地 | 亩 |  |  |
| 2 | 林地 | 亩 |  |  |
| 3 | 鱼塘、藕塘、水库、水利设施 | 亩 |  |  |
| 4 | 花卉、苗圃 | 亩 |  |  |

续表3.3.11

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 果园 | 亩 |  |  |
| 6 | 菜园 | 亩 |  |  |
| 7 | 草原 | 亩 |  |  |
| 8 | 环境敏感、生态脆弱地区 | km |  |  |
| 9 | 各级风景区 | km |  |  |
| 10 | 自然保护区 | km |  |  |
| 11 | 文物保护区 | km |  |  |
| 12 | 各类矿区 | km |  | 按分类型统计 |
| 13 | 水源地保护区 | km |  |  |
| 十六 | 拆迁及其它 |  |  |  |
| 1 | 楼房、厂房、养殖场 | m2 |  |  |
| 2 | 民屋、茅屋、窑洞、临建 | m2 |  |  |
| 3 | 蔬菜（药材）大棚及其它临时设施 | m2 |  |  |
| 4 | 高、低压电杆、通讯杆拆移 | 处 |  |  |
| 5 | 作业带内坟地拆迁 | 处 |  |  |
| 6 | 通过权补偿 | 处 |  | 按分类型统计 |
| 十七 | 清管及试压 |  |  |  |
| 1 | 一般线路段清管、试压、扫线、测径 | km |  |  |
| 2 | 管道穿越段单独试压 | km/处 |  |  |
| 3 | 管道干燥 | km |  |  |
| 4 | 空气置换 | km |  |  |

### 设计图纸应包括线路走向图、线路局部走向方案比选图和典型图，典型图应包括下列内容：

1  施工作业带布置典型图。

2  管沟横断面典型图。

3  管道标志桩典型图。

4  管道与其它地下管道交叉典型图。

5  管道与埋地光（电）缆交叉典型图。

6  特殊地段管道敷设典型图。

7  水工保护典型图。

### 表格应包括主要材料汇总表。

## 管道穿（跨）越

### 管道穿（跨）越设计内容包括水域大中型穿（跨）越设计、水域小型穿（跨）越设计、陆上隧道穿越、公路及铁路穿越。

### 概述

1  应说明管道起止点、沿线行政区划及经过的主要山脉、水系、等级公路、铁路的分布情况。

2  应对水域大中型穿（跨）越、陆上隧道穿越及等级公路、铁路穿越进行统计并列表。水域大中型穿（跨）越统计内容宜包括穿（跨）越位置、穿（跨）越设计范围（两岸桩号）、穿（跨）越方式、穿越长度（跨越长度）等；陆上隧道穿越统计内容宜包括隧道穿越位置、隧道穿越设计范围（进、出洞口桩号）、山体类别、隧道长度等；等级公路、铁路穿越统计内容宜包括路面宽度、公路路面结构（铁路单双轨）、穿越方式等。

### 水域大中型穿（跨）越设计说明应包括下列内容：

1  水域穿（跨）越设计范围、设计内容。

2  穿（跨）越位置选择原则。

根据线路总体走向，宜选择两个或两个以上可比的穿（跨）越位置，描述穿（跨）越位置两岸的行政区划、交通条件及上下游桥梁和其它水上水下构筑物、水利设施等情况。

3  穿（跨）越场区的地形地貌、气象、河流概况、工程水文参数、河势分析、冲刷深度等自然地理条件。

4  穿（跨）越场区地下水类型、补给情况、地下水腐蚀性评价等水文地质条件。水下隧道穿越尚应描述围岩富水性、不同地层的渗透系数、水压力推荐值及涌水量评价等。

5  穿（跨）越场区的区域地质概况以及地层岩性、岩土物理力学性能、不良地质和特殊地质评价、场地土腐蚀性评价、河床和岸坡稳定性评价、场地地震效应分析等工程地质条件。水下隧道穿越尚应描述岩石的围岩级别、特殊性岩体和放射性矿（气）体等情况。

6  穿（跨）越方案选择原则，对各穿（跨）越位置进行穿（跨）越方案可行性分析，每处穿（跨）越位置宜选择两个或两个以上可行的穿（跨）越方案进行技术经济比较，提出推荐的穿（跨）越位置和方案，并说明推荐理由。

7  大开挖穿越方案设计应包括相应的设计洪水频率、穿越工程等级、穿越长度、管道埋深、管沟开挖及回填方法、稳管计算及稳管方式、护岸方式及范围、施工方法及措施等。

8  定向钻穿越应说明穿越长度、穿越地层、管道埋深、入出土点及其角度、穿越曲线曲率半径、回拖力计算及钻机选型、两岸卵（砾）石层处理方法等。

9  水下隧道穿越设计应包括隧道总体布置、竖井（斜井）设计、平巷道设计、隧道防排水设计、地基改良方案、渣场选择及管道安装设计等内容，并应满足下列要求：

1）隧道总体布置应说明竖井（斜井）井口位置选择、隧道长度、埋深、坡度及竖井深度。

2）竖井（斜井）设计应说明竖井（斜井）断面（型式、净尺寸）选择、竖井施工工艺、井筒或支护设计等。

3）平巷道设计应说明平巷道断面（型式、净尺寸）选择、矿山法支护、衬砌设计、盾构法环片设计、顶管法套管设计等。

4）管道安装设计应说明隧道内管道安装方式、管墩（或支座）型式及间距、管道补偿设计及锚固墩设置等。

5）对隧道施工方法、防水治水措施、超前地质预探、施工地质勘察等方面应提出合理的施工技术建议和要求。

10  跨越结构方案设计应说明下列内容：

1）跨越的结构型式、跨度、净空高度、总体布置、管道补偿设计及锚固墩设置。

2）管桥所受主要荷载及各工况荷载效应组合。

3）对需进行抗震设防的跨越结构应说明抗震计算及抗震措施。

4）上部结构型式、几何尺寸、工程做法及主要受力构件的选型。

5）基础和锚固墩的结构型式、材料及构造措施；对于建在不良地质上的基础和锚固墩，应说明采取的整治措施或地基处理方案。

6）钢构件和钢缆采用的防腐材料、防腐类型及技术要求。

11  穿（跨）越段管道设计应说明下列内容：

1）钢管、冷弯弯管、热煨弯管选用的钢管类型、钢级及制管执行标准。

2）钢管及热煨弯管壁厚计算、选取及钢管刚度校核；定向钻穿越管段还应进行径向屈曲稳定性校核。

3）对需进行抗震设防的管道应说明抗震计算及抗震措施。

4）钢管、热煨弯管的外防腐方案、补口方式、内涂层及其技术要求。

5）对需作保温的管段应说明保温层材料、厚度及外保护层。

6）管道焊接方式、焊接材料、焊缝检验方法和质量验收标准。

7）清管、试压和干燥要求。

12  列表给出水域大中型穿（跨）越主要工程量。

### 水域小型穿（跨）越设计应说明每处水域小型穿越的穿越方式及敷设要求，说明每处水域小型跨越的结构型式、跨度、结构尺寸、主要受力构件选型及管道安装敷设要求。

### 陆上隧道穿越设计说明应包括下列内容：

1  应说明隧道穿越设计范围、设计内容、与线路连接点桩号（里程）及隧道穿越段和一般线路段的水平长度。

2  应说明隧道方案选择理由和隧道位置（轴线、洞口）选择原则。

3  应说明隧道进出洞口位置和隧道水平长度，并阐述选择理由。

4  应说明场区地形地貌、气象、交通等自然地理条件。

5  应说明场区地下水类型、补给情况、围岩富水性、涌水量评价、地下水腐蚀性评价等水文地质条件。

6  应说明场区区域地质、地层岩性及物理力学性能、围岩级别、特殊性岩体和放射性矿（气）体、不良地质与特殊地质评价、进出洞口边坡稳定性情况、场地地震地质等工程地质条件。

7  隧道设计应包括下列内容：

1）应说明隧道断面型式、净断面尺寸、洞门结构型式及不同围岩级别支护、衬砌设计。

2）应说明隧道防排水原则及措施。

3）应说明隧道掘进、除渣方式及弃渣场位置选择。

4）应说明隧道内和进出洞口处管道安装方式、管墩（或支座）型式及间距、管道补偿设计及锚固墩设置。

5）对隧道施工方法、防水治水措施、超前地质预探、施工地质勘察等方面应提出合理的施工技术建议和要求。

8  隧道穿越段管道设计内容要求应符合本标准3.4.3 第9款的规定。

9  应列出陆上隧道穿越主要工程量。

### 管道穿越公路、铁路设计说明应结合公路、铁路部门的意见和要求，根据规范和有关规定，提出穿越方式和技术要求。

### 设计图纸应包括下列内容：

1  水域大开挖穿越、定向钻穿越设计图纸包括平面图和纵断面图（带地质剖面）。

2  水域隧道（矿山法、盾构法、顶管法）穿越设计应包括下列图纸：

1）平面图；

2）纵断面图（带地质剖面）；

3）两岸竖井结构方案图；

4）竖井地基加固方案图；

5）盾构、顶管进出洞地基加固方案图（需要进行地基处理时）；

6）隧道断面支护、衬砌结构方案图（矿山法隧道）；

7）管道安装方案图。

3  水域大中型跨越设计应包括下列图纸：

1）跨越总体布置图（平面图、立面图）；

2）桥面结构及管道安装方案图；

3）桁架结构方案图（桁架梁式跨越）；

4）墩台、桩基结构方案图（桩基础）。

4  陆上隧道穿越设计应包括平面图、纵断面图、隧道断面支护/衬砌结构方案图及管道安装方案图。

5  典型图设计应包括水域小型穿越典型图、水域小型跨越典型图、公路穿越典型图、铁路穿越典型图、水域稳管典型图和护坡（岸）典型图。

### 表格应包括主要材料汇总表。

## 站场工艺

### 站场工艺设计应包括概述、站场工艺流程及控制原则、站场工艺设计、设备选型、主要工程量、设计图纸及表格。

### 概述应包括下列内容：

1  根据输送工艺方案，确定各种类型的工艺站场设置，列表统计各类站场名称、站址、线路里程、站间距及主要功能。

2  说明站场功能、建设规模、设计原则及已有设施利用情况。

### 应对各类站场工艺流程进行说明，包括工艺站场的特点、主要工艺流程及安全保障措施。

### 应对各类站场控制原则进行说明，应包括下列内容：

1  主要工艺设备控制检测参数设置的要求以及所要求达到的控制水平，主要工艺设备包括泵机组、压缩机组、阀门、储罐、加热炉、过滤器、过滤分离器、压力调节系统、流量计量系统、气质分析、压缩机组及其辅助系统等。

2  管道系统安全保护系统，包括报警系统概况、紧急关断（ESD ）系统概况、输油（气）站超压安全保护系统概况、主要设备的连锁保护系统概况及管道的水击保护系统概况。

3  站场控制应包括各站场主要设备联锁保护及控制要求、各站场主要工艺保护参数，包括温度、压力运行参数、报警值、停车值等；各站场主要工艺操作的原则、要求及注意事项；阀室操作和控制原则、操作要求。

4  全线运行操作应包括管道启输操作、管道增输或减输操作、管道正常停输，各类操作应包括执行条件和操作顺序；

5  管道应急控制与处理应包括事故工况分析及保护措施、事故工况处理、事故工况至少应包括泵/压缩机停机、加热炉停炉、停电事故，输油管道站场进出站ESD阀门关断事故、线路监控阀门关断事故，输气管道自救时间分析等。

### 站场工艺设计应包括下列内容：

1  站内工艺管道选用原则。

2  根据站内工艺参数，选择钢管钢级、管型，计算不同管径及不同钢级的壁厚，并列表说明。

3  站场工艺管道敷设，包括下列内容：

1）工艺管道敷设的方式及要求。

2）站场工艺管道的热补偿方式及安装要求。

3）站场工艺管道防腐、保温、伴热方案和技术要求。

4）站场工艺管道的安全排放、防静电、防冻、防凝技术措施及要求。

5）站内污油系统、残液系统、放空系统的组成及处理措施。

### 设备选型应说明各类设备的选型原则，对于输油泵机组、压缩机组、泄压阀、调节阀、加热设施应通过计算确定选型，主要设备选型宜包括下列内容：

1  压缩机组的选择应依据压缩机的不同性能、技术参数及不同驱动方式的匹配情况，进行技术经济方案的比选，确定所用压缩机组及驱动设备。

2  输油泵的选择应依据输油泵的不同性能、技术参数及不同驱动方式的匹配情况，进行技术经济方案的比选，确定所用输油泵及驱动设备。

3  确定阀门及执行机构选型原则。

4  确定调节阀、泄压阀和安全阀等的选型原则，根据计算确定其选型参数及规格。

5  根据计算的热负荷进行加热方式比选及加热设备选型方案比较，确定加热设备的型号。

6  确定换热器的选型原则，并根据计算的热负荷确定换热面积及其它有关参数。

7  主要非标设备选型宜确定下列内容：

1）过滤器、消气器、消气过滤器的选型参数及数量。

2）旋风分离器、过滤分离器及组合式过滤分离器的选型参数及数量。

3）清管器及收发装置、转发装置的选型及其功能、参数。

4）火炬及放空立管的选型及其功能、参数。

5）绝缘接头（法兰）的选型及参数。

6）非标管件的选用原则。

8  储油罐的选型说明宜包括下列内容：

1）储油罐选型的原则、依据及用途。

2）单罐容量及座数的比选。

3）储油罐的类型及外型尺寸。

4）储油罐加热负荷及维温（加热）方式的确定。

### 应列表说明各工艺站场主要工程量，内容及格式见表3.5.7。

表3.5.7  主要工程量

| 序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 合计 | 首站 | …… | 末站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油罐 | 座 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 输油泵机组/压缩机组 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 加热炉 | 座 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

续表3.5.7

| 序号 | 设备名称及规格 | 单位 | 合计 | 首站 | …… | 末站 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 换热器 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 过滤器/分离器 | 台 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 清管器收发装置 | 套 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 主要阀门（规格） | 个 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 主要管线（规格） | m |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |
| 注：引进的设备应在备注栏中说明。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 站场工艺设计图纸应包括站场及典型阀室工艺流程图、主要单体设备及管线平面布置图、站内工艺管网布置图。

### 表格应包括主要设备汇总表和主要材料汇总表。

## 防腐保温及阴极保护

### 概述

1  应对防腐保护的项目范围、工作内容、技术要求和设计水平综合表述。

2  基础资料应包括与防腐保温有关的地质、气象及环境条件、站场及阀室设置、输送介质工艺参数、储罐的规格、管道规格及敷设方式的描述。

### 防腐保温设计应包括下列内容：

1  站外管线、站场、阀室、库区直管段、补口、热煨弯管的防腐保温方案论述应包括下列内容：

1）防腐保温层功能要求及选用技术原则。

2）防腐保温层技术性能比选及推荐方案。

3）防腐保温层采购、保存、运输及施工作业的技术要求。

4）防腐、保温层施工质量控制及检验要求。

2  储罐防腐、保温设计应说明下列内容：

1）储罐类型、罐容规模以及库区罐群布置情况。

2）储罐防腐区域划分、防腐层功能要求。

3）选定防腐、保温材料及其结构形式。

4）防腐、保温层施工质量控制及检验要求。

3  设备、阀门、弯管（头）异型管件的防腐、保温应说明下列内容：

1）防腐、保温结构的类型及施工作业方法。

2）选定的防腐、保温材料及其结构形式。

3）防腐、保温层施工质量控制及检验要求。

4  说明输气管道内减阻涂层的材料、结构选择及技术质量控制和检验要求。

### 阴极保护设计应包括下列内容：

1  管道干线及站场埋地管道阴极保护技术方案应说明下列内容：

1）阴极保护的范围和内容。

2）管道、站（库）区埋地管网及储罐保护方案比选及技术要求的综合描述。

3）推荐方案，包括：阴极保护类型、阳极地床类型、阳极类型等。

4）特殊地段管道保护措施的技术方案及要求。

5）阀室电绝缘要求。

6）系统保护效果判别准则。

2  阴极保护系统构成应说明下列内容：

1）系统的构成、功能。

2）联合保护中不同保护形式的组成、功能、相互关系。

3）系统的调试、数据检测及传输、运行管理、维护的技术要求。

3  阴极保护系统设计计算应包括下列内容：

1）说明基本设计参数和计算方法。

2）对阴极保护站或牺牲阳极组的保护范围、保护电流、接地电阻进行计算，核算阴极保护站设备规格。

3）提出阴极保护系统主要工程量。

4  储罐阴极保护设计应当说明下列内容：

1）保护范围、设计条件及基本参数。

2）储罐内、外壁阴极保护方式及阳极地床形式。

3）对保护电流、工作寿命进行计算，给出设备、材料规格。

4）给出保护电流，设备、材料规格，设计寿命计算及相应工程量统计结果。

5  阴极保护系统交、直流干扰及防护设计应包括下列内容：

1）说明干扰源的性质及类型。

2）说明干扰源基本参数。

3）明确干扰影响的范围，说明与管道的相互位置关系。

4）确定排流保护方案或技术措施，并提出干扰影响检测、排流效果评估的方法及要求。

6  输气管道内腐蚀检测设计应包括下列内容：

1）说明内腐蚀检测系统设置的必要性和检测系统的设计内容。

2）说明内腐蚀检测系统的构件组成、功能特点、安装及检验质量控制。

3）对检测内容、数据处理、设施维护及管理方法提出技术要求。

### 应列表给出防腐保温及阴极保护的主要工程量。

### 设计图纸应包括阴极保护原理图、阴极保护系统图、阴极保护系统安装典型图。

### 表格应包括主要设备汇总表、主要材料汇总表。

## 自动控制与仪表

### 自动控制与仪表设计应包括控制系统设计说明、现场仪表及其他说明、主要工程量、设计图纸及表格。

### 概述应说明如下内容：

1  简要描述管道沿线的地理环境、社会依托条件、管道的基本设施和站场设置情况。

2  说明仪表自动化工程的设计范围。

3  控制系统的预期目标和所要达到的控制、管理水平。

4  自动控制系统总体控制方案和管道的基本操作方式。

5  控制系统和检测仪表的设计原则。

### 控制系统包括计算机控制系统、安全仪表系统、监视终端及数据通信系统，应说明下列内容：

1  控制中心、工艺站场、监控阀室、地区公司和管理处的计算机控制系统包括下列内容：

1）系统功能。

2）系统操作模式和方式。

3）系统软硬件选择的基本要求。

4）系统软硬件构成。

5）系统之间的通信方式。

6）系统信息安全。

7）站控制系统和其它智能设备的通信。

8）站控制系统的主要控制回路。

9）站控制系统采集和控制信号的类型。

2  安全仪表系统应包括下列内容：

1）系统设置原则。

2）系统构成。

3）系统功能要求，应包括全线紧急停车、站场紧急停车的要求、安全联锁保护的控制回路及要求、消防系统、火灾/可燃检测系统的设置及要求、安全仪表系统采集和控制信号的类型、仪表安全系统的通信方式。

3  地区公司和管理处监视终端的设置应包括监视终端的功能、硬件以及监视终端与调控中心的数据传输。

4  数据通信系统的基本要求、特点和功能。

### 现场仪表及其它

1  现场仪表设置应包括下列内容：

1）现场仪表选型原则和选型要求。

2）计量系统的设置和方案比选。

3）调节系统的设置和方案比选。

4）泄漏检测系统的设置和方案比选、软件选用。

5）供配电系统的数据采集与控制。

6）阴极保护系统的数据采集与控制。

2  其它应说明的内容包括：

1）站场的爆炸危险场所等级，选用电动仪表的防爆级别以及措施。

2）相关仪表设备房间的功能、面积及相关要求。

3）仪表管阀件的选择和安装说明。

3）现场仪表的供电要求。

4）气源压力、质量要求。

5）接地系统的设置。

6）防雷系统的设置。

7）仪表的防冻、防凝、防腐蚀、防振及防静电接地措施及要求。

8）电缆、电线的选型及敷设方式。

### 应分项列表说明主要工程量。

### 设计图纸应包括工艺及仪表控制流程图、计算机控制系统框图、中心计算机控制系统配置图、站控制系统配置图、监控阀室控制系统配置图、调度控制中心平面布置图、控制室平面布置、因果图、主要控制及保护系统的逻辑图。

### 表格应包括主要设备汇总表、主要材料汇总表和I/O汇总表。

## 通信

### 通信说明书应包括概述、通信系统设计、主要工程量表、设计图纸及表格。

### 概述应包括下列内容：

1  工程规模、建设目的及与通信系统有关的自然条件。

2  通信系统的设计原则及设计内容。

3  通信系统的设计范围和设计分工。

### 系统设计应包括下列内容：

1  与工程相关的沿线通信现状说明，包括管道沿线现有通信公网和专网的通信设施制式、容量及使用情况、公网移动通信覆盖情况。

2  通信业务需求说明应包括通信业务和带宽需求，结合建设单位相关通信建设规划，说明对管道通信系统的建设要求。

3  进行通信方式的技术经济对比，确定主用通信方式，并说明理由。

4  根据主用通信方式不同，分别进行相关通信系统设计。

1）光（电）缆通信系统应说明系统技术制式、规模容量、通路组织、再生中继段计算、网络管理与监控及接口、传输质量、同步方式。

2）卫星通信系统应说明系统组成及各站信道配置数量、多址分配方式、网络结构、工程可采用卫星转发器主要参数及卫星带宽和电路计算、信道质量、信道传输、信道接口要求。

3）数字微波通信系统应说明系统技术制式、规模容量、工作频段、站址设置与站型、传输质量、传输系统通路组织、网络管理与监控及接口要求、传输计算。

5  根据沿线公网和其它专用通信网状况，说明备用通信采用的方式。

6  话音通信系统包括调度电话通信和行政话音通信，调度电话通信应说明调度电话通信实现方式及调度交换机的功能、容量及组网和设备选型，行政话音通信应说明行政话音通信的实现方式及系统功能、局站设置、规模、网络结构、中继信令方式、编号方案、接口要求和设备选型等。

7  数据网络系统的结构、组成、设备选型及与现有网络的联网方式说明。

8  工业电视监控系统、会议电话系统、会议电视系统、卫星/电缆电视系统、站场安全防范系统、站场配线网络系统的设置地点、组网方式、传输方式、功能、容量、设备配置及线缆敷设方式说明。

9  应急通信方式及设备配置。

10  管道巡线通信方式及主要配置。

11  通信设备的供电要求及电源设备选型。

12  通信设备的防雷、接地要求。

13  通信机房的环境及防静电要求。

14  光（电）缆线路部分应包括下列内容：

1）光缆敷设方式，宜根据沿线地形地貌分段进行技术经济论证。

2）选用光缆、光纤类型及容量，线路长度、敷设方式、主要穿跨越通过方式及防雷、防洪、防鼠害防护措施。

3）光（电）缆单独敷设段的路由、沿线地形地貌、水文、气象及主要穿跨越。

### 应列表说明主要工程量。

### 设计图纸宜包括通信系统图、通路组织图、交换系统中继方式图、通信设备平面布置图、通信线路路由图（对于光缆单独敷设线路）及光（电）缆敷设典型图。

### 表格应包括主要设备汇总表和主要材料汇总表。

## 供配电设计

### 供配电设计包括概述、用电负荷、变压器容量、供电方案、送电线路、变配电设计、防雷防静电、接地、设备选型、图纸及表格。

### 概述应说明下列内容：

1  供配电工程的设计范围和界面、设计原则。

2  送电线路出线变电所的近期、远期系统参数。

### 用电负荷、变压器容量应包括下列内容

1  用电设备、负荷等级、负荷容量、总负荷容量和年用电量及相应供电要求。

2  用电负荷统计应采用表格形式，包括不同电压等级用电负荷的设备运行及备用台数、单台运行容量、总运行容量、功率因数、计算系数、有功功率、无功功率、视在功率、年用电量、电容补偿容量、变压器容量、台数，备注等项目。应急负荷应单独列表。

3  变压器负荷率。

### 供电方案设计应包括下列内容：

1  供电电源应包括下列内容：

1）说明供电电源位置、电压等级、供电能力、近中期发展规划、线路长度及导线规格、系统短路容量。

2）说明自备电站装机容量、台数、运行方式、并网方式。

3）说明供电方式。

4）说明电源质量及可靠性。

2  当存在多个供电方案时，应对供电方案进行优化比选，方案比选宜包括下列内容：

1）供电可靠性。

2）供电质量。

3）运行、维护管理条件。

4）变电所和外电源线路走廊占地情况。

5）施工条件、建设周期。

6）扩建余地。

7）影响方案确定的其它技术条件。

8）经济性。

3  推荐方案应包括下列内容：

1）说明推荐方案。

2）说明电力线路出线变电所容量、电压、供电能力。

3）说明电力线路电压等级、起止点、长度、回路数、导线的型号规格。

### 送电线路的设计内容及深度可按照《架空送电线路初步设计内容深度规定》DLGJ 122执行。

### 变配电设计应包括下列内容：

1  变电所和配电所设计应包括下列内容：

1）变、配电所的数量、位置、容量、接线型式、运行方式，变配电装置及其布置方式。

2）无功功率补偿的方式及容量。

3）变压器、高低压设备、补偿装置的选择。

4）操作电源的选择。

5）确定继电保护配置和自动装置及远动装置的设置。

6）短路电流计算及设备动、热稳定校验。

7）电能计量方式及设置点的确定。

8）电力调度与区域变电所、电网系统电力调度之间的通信方式、联网方式、数据采集及传输。

2  配电设计应包括下列内容：

1）确定爆炸和火灾危险环境的区域划分和该环境内的设计要求。

2）说明配电方式。

3）说明控制、联锁方式。

4）说明应急电源装置的设置。

5）说明不间断电源型式及容量的设置。

6）说明配电线路的敷设方式。

7）说明节能措施和安全措施。

3  电动机启动、调速方案应包括下列内容：

1）进行电动机启动计算，并说明启动方式。

2）说明电动机调速的技术要求及电动机的基础数据。

3）进行电动机调速方案的技术经济比较。

4）进行谐波分析，并说明谐波治理措施。

5）提出推荐的调速方案及设备选型。

4  照明设计应包括下列内容：

1）说明照明设置场所、照度标准、照明方式、照明电压、照明控制方式。

2）说明光源选择、灯具选型和线路敷设方式。

### 防雷、防静电、接地应包括下列内容：

1  应确定主要建（构）物的防雷类别及防护措施，电气系统防雷击电磁脉冲保护措施和静电防护措施。

2  应说明接地系统、接地电阻值、材料选择及低压配电系统的接地型式。

### 设备选型应说明设备的主要性能、参数、技术要求。

### 以表格形式列出主要工程量。

### 设计图纸应包括变配电系统电气接线图、变/配电所设备平面布置图、自动装置及继电保护配置图、电气总平面图、爆炸和火灾危险场所区域划分示意图。

### 表格应包括主要设备汇总表和主要材料汇总表。

## 总图及运输

13.1.1  概述应包括下列内容：

1  说明总图设计原则。

2  说明站场类别及数量，明确站场等级。

13.1.2  站址选择应包括下列内容：

1  说明选址原则。

2  站址概述应包括下列内容：：

1）站址所在地的行政区划；

2）站址所在区域的地形地貌；

3）站址周边环境、道路、市政基础设施与公共服务设施配套、依托情况；

4）站址四周已有的和规划的重要建（构）筑物的情况；

5）站址内原有地表植被情况及建（构）筑物的拆除（迁）情况。

6）主要影响总平面布置的自然因素。

7）地方主管部门的选址意见。

13.1.3  总平面设计应包括下列内容：

1  总平面布置方案比选，确定推荐方案。

2  总平面布置情况、功能分区及满足工艺流程情况。

3  总平面布置与风向的关系。

4  因地制宜进行总平面布置情况。

5  远、近期规划及用地预留情况。

6  噪音防治措施。

7  绿地布置情况。

13.1.4  竖向设计应包括下列内容：

1  竖向标高确定的依据。

2  场地整平方式。

3  地表雨水的排放方式。

4  进行土（石）方平衡计算，说明填挖土（石）方工程量及余、缺土（石）方的处理措施。

5  防灾措施。

13.1.5  道路与交通应包括下列内容：

1  说明人流和车流的组织、出入口和停车场（库）的布置及停车数量。

2  说明消防车道的布置情况。

3  说明进站及站内道路的主要设计技术条件。

13.1.6  应说明总图主要构筑物结构形式及做法。

13.1.7  应列表说明总图主要技术指标及工程量。

13.1.8  设计图纸应包括区域位置图、总平面布置图、竖向布置图、土方计算图。

## 建筑

13.2.1  概述应包括下列内容：

1  说明建筑设计的依据和设计原则。

2  简述建筑所处的自然环境、气候条件及人文状况。

3  说明建筑设计的范围。

13.2.2  建筑设计方案比选应包括下列内容：

1  说明建筑设计方案。

2  建筑方案应从安全性、适用性、经济性、统一性等方面进行比选。

3  一般站场小型建筑宜采用标准化设计。

13.2.3  建筑设计说明应包括下列内容：

1  说明各站场建筑组成及主要技术指标。主要技术指标包括建筑面积、层数、火灾危险性分类、耐火等级、抗震设防烈度、结构型式、设计使用年限、屋面防水等级等。

2  说明各站场主要建筑的使用功能、工艺要求和平面布局、立面造型及与周围环境的关系。

3  说明所采用的建筑构造、室内外装修标准及做法。

4  说明建筑防火设计内容。

5  说明建筑节能设计内容。

6  说明特殊要求建筑或房间的处理措施。

7  说明建筑防爆、防腐、隔振、隔声特殊要求。

13.2.4  图纸应包括主要建筑单体的平面图、立面图、剖面图以及主要建筑复杂节点大样图。

## 结构

13.3.1  概述应包括下列内容：

1  说明结构设计工作范围、设计原则。

2  说明主要建（构）筑物的设计使用年限。

3  说明自然条件情况，包括基本风压、基本雪压、气象条件、抗震设防烈度等。

4  说明工程地质情况。

13.3.2  重要建（构）筑物应进行结构设计技术经济比选。

13.3.3  结构设计说明应包括下列内容：

1  说明建（构）筑物的抗震设计内容。

2  说明建（构）筑物的结构形式、结构布置方案。

3  说明建（构）筑物的地基基础设计等级、基础形式。

4  对需要地基处理的场区，应说明地基处理方案；必要时，应进行技术经济比选。

5  说明建（构）筑物的耐久性和防腐措施。

13.3.4  图纸宜包括重要建（构）筑物的基础平面图、结构布置图及地基处理图。

## 给排水

13.4.1  概述应包括工程概况、设计原则、设计范围。

13.4.2  给水设计应包括下列内容：

1  说明主要给水对象的用水量和水质、水压要求。

2  说明水源种类、水源位置、水源状况、取水方式、取水工艺，并说明主要设备的选择。

3  说明给水系统的划分、各系统组成及供水方案。

4  说明净水处理规模、工艺，并对处理前后的水质、主要设备的选型及主要处理构筑物进行说明。

5  说明输水方案、输水管道路由及输水距离。

6  说明给水工程应用的管材规格、钢级以及敷设、防腐、保温、连接方式。

7  说明储水构筑物的形式、规格及有效容积。

8  应列表说明主要工程量，包括单项工程的规模、数量和主要设备材料。

13.4.3  排水设计应包括下列内容：

1  说明排放污水的类别、排水量、污水水质和排水规律。

2  确定工程地点采用的暴雨强度、重现期参数，进行综合径流系数、汇水面积、汇流时间、雨水排量计算。

3  说明排水系统的划分、各系统构成、污水的排放方式。

4  说明各种污（废）水的处置方式、排放方向、排放污水水质标准及回用情况。

5  污水处理包括下列内容：

1）污水处理规模。

2）排放污水处理前水质指标和处理后排放水质标准。

3）污水处理工艺和污泥处置采用的方式，并对主要设备的选型及主要处理构筑物进行说明。

6  说明排水工程应用的管材规格、钢级以及敷设、防腐、连接方式。

7  污（废）水质检测化验与分析：说明需要进行的常规或必要的水质检验项目的检测化验、分析。

8  主要工程量应包括单项工程的规模、数量及主要设备材料。

13.4.4  循环冷却水系统设计应包括下列内容：

1  设计基础资料

1）工艺装置循环冷却水用量、冷却前后温度要求、冷换设备供、回水水压、水质要求等；

2）循环冷却水补充水的物理化学及微生物等基本参数；

3）气象资料：当地的大气干球温度、湿球温度、最高月平均温度、相对湿度、大气压、风向、风力等参数；

2  应说明循环冷却水系统规模、水质、水温和水压。

3  应说明选择的循环冷却水系统方式、组成和工艺。

4  应说明主要冷却设备的选型和主要构筑物。

5  应说明循环冷却水水质处理和水质稳定的措施。

6  说明为防止循环冷却水系统内管道和设备的腐蚀、结垢和微生物繁殖等而采取的水处理措施，选择循环冷却水处理方法及工艺流程，并对主要设备的选型进行说明。

7  应说明循环冷却水系统的管材和管径，管道的敷设及防腐、保温、连接要求

8  应说明循环冷却水系统水量、水压、水温等的监测及控制。

9  应说明需要进行常规或必要的水质检验项目的检测化验、分析。

13.4.5  应列表说明主要工程量。

13.4.6  设计图纸应包括给排水系统工艺流程图、给排水管道总平面布置图和给排水系统主要工艺设备平面布置图。

13.4.7  表格应包括主要设备汇总表和主要材料汇总表。

## 消防

3.14.1  概述应包括下列内容：

1  工程概况说明站场规模、主要生产工艺、工艺装置组成、生产及储备物品的火灾危险性分类等情况。

2  设计原则应说明设计主要遵循的指导思想。

3  设计范围应说明本专业的设计界面及各防护区内保护对象的构成。

3.14.2  消防依托应包括下列内容：

1  应说明附近消防站（队）消防设施配置状况。

2  应说明消防站（队）距工程地距离及消防车到达时间。

3  分析说明消防站依托的可靠性。

3.14.3  消防方案及设施应包括下列内容：

1  对各类防护区分别说明采用的消防方案及相应的消防工艺流程。

2  确定消防计算定额，计算各消防系统消防规模以及主要消防设施参数。

3  应说明消防系统的划分、系统构成、系统控制方式。

4  应说明各防护区域移动式灭火器材的配置情况。

5  根据站场规模、性质、消防设施完备情况以及消防依托条件，确定是否设置消防站。说明消防站的规模、人员配备、设备。

6  说明消防系统参数的监测与控制。

3.14.4  列表说明主要工程量，包括消防工程及与消防工程相关的建、构筑物规模、数量；主要消防系统设备、材料的技术参数、规格、数量等。

3.14.5  设计图纸应包括消防系统工艺流程图、站场消防平面布置图、主要建筑物消防平面布置图和消防设备平面布置图。

3.14.6  表格应包括主要设备汇总表和主要材料汇总表。

## 供热

3.15.1  概述应包括下列内容：

1  管道所经过的地理环境、沿线的社会依托条件和站场设置。

2  本专业设计范围、设计内容、设计原则。

3  供热和供气的协作关系、计量方式。

3.15.2  宜对供热方案进行技术经济比选，提出推荐方案。

3.15.3  供热设计宜包括下列内容：

1  锅炉房：

1）计算热负荷。

2）锅炉房的建设规模。

3）热媒参数、供热方式及凝结水回收方式。

4）锅炉和辅机等设备型式、规格、台数，并说明备用情况及冬夏季运行台数。

5）说明燃料消耗量、燃料来源；

6）简述锅炉房系统组成。

7）水处理的方案，选择水处理系统的主要设备和材料。

8）确定锅炉房运行的控制方式及自动化水平；

9）简述锅炉房及附属房间的组成，对扩建发展的考虑等。

2  换热站设计应包括换热站加热、被加热介质及其参数说明；确定供热负荷；简述热力系统；确定换热器及配套辅助设备。

3  锅炉余热利用及其它节能措施。

3.15.4  热力管网宜包括下列内容：

1  热媒种类及温度、压力参数。

2  计算各单体热负荷，布置管网，初选管径。

3  确定管网敷设方式，防腐、保温材料及其结构形式的选择。

4  选择设备和主要材料。

3.15.5  应列表说明主要工程量。

3.15.6  设计图纸应包括锅炉房系统流程图、水处理流程图、室外热力管道平面布置图和锅炉房/换热站设备平面布置图。

3.15.7  表格应包括主要设备汇总表和主要材料汇总表。

## 采暖、通风与空气调节

3.16.1  概述应包括下列内容：

1  简要说明工程所在地的地理位置、区域范围及站场设置等工程概况。

2  根据设计任务书和有关设计资料，说明本专业的设计内容、设计范围。

3  针对工程特点说明设计所遵循的原则。

3.16.2  设计计算参数包括室外空气计算参数和室内空气设计参数。

3.16.3  采暖设计应包括下列内容：

1  计算采暖负荷。

2  采暖热源状况、热媒种类和参数及系统定压方式。

3  采暖系统形式及管道敷设方式。

4  采暖设备、散热器类型、管道钢级及保温材料的选择。

3.16.4  空气调节设计应包括下列内容：

1  空调冷、热负荷。

2  空调系统冷源冷媒选择；冷水及冷却水的参数。

3  空调系统热源供给方式及热媒参数。

4  简述空调风、水系统，必要的气流组织说明。

5  简述空调系统运行控制与监测方式。

6  空调系统的防火技术措施。

7  管道材料及保温材料的选择。

8  主要设备的选择。

3.16.5  通风设计应包括下列内容：

1  确定通风量或换气次数及噪声标准。

2  简述通风形式及系统划分，气流组织及控制方法。

3  简述通风系统消声及隔震措施。

4  通风系统的防火技术措施。

5  风道材料及保温材料的选择。

6  主要设备的选择。

3.16.6  防烟、排烟设计应包括下列内容：

1  简述防烟及排烟系统的设置原则及部位。

2  防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室及封闭式避难层（间）的防烟设施和设备选择。

3  需要排烟房间的排烟设置和设备选择。

4  防烟、排烟系统风量及需要说明的控制程序。

3.16.7  列表说明主要工程量。

3.16.8  设计图纸应包括采暖系统平面图、通风及空调平面图；当采用集中通风、空调时，需要增加通风机房、空调冷（热）源机房平面图；当采用全空气空调系统时，需要增加空调风路系统原理图；当采用集中式空调系统时，需要增加空调水路系统流程及控制图。

3.16.9  表格应包括主要设备汇总表和主要材料汇总表。

## 机械

### 概述应包括下列内容：

1  设计范围和设计内容。

2  主要设备的设计原则。

### 储罐设计应包括下列内容：

1  列出与储罐有关的文件名称、文件号、发文单位及发文日期等。

2  列出储罐设计遵循的主要标准、规范或规定。

3  储罐的设计范围和设计内容。

4  设计基础参数。

6  储罐主体结构、选用的材料和规格、附件类型及规格，宜进行技术比选和说明。

7  编制储罐参数表。

8  绘制储罐简化总图。

### 加热炉设计应包括下列内容：

1  列出与加热炉设计有关的文件名称、文件号、发文单位及发文日期。

2  列出加热炉设计遵循的主要标准、规范或规定。

3  说明加热炉的设计范围和设计内容，包括加热炉、燃烧器及燃料油系统、鼓风系统、吹灰系统、灭火系统、仪表和自动控制系统等。

4  列出设计的基础参数，主要包括：

1）加热介质的物性。

2）工艺参数（被加热介质的流量、气化率、进出口处的操作温度、操作压力和允许压力降等）。

3）燃料种类、元素组分。

4）自动控制要求。

5）气象资料（基本风压值、冬季计算温度等）。

6）地质资料（使用地区的海拔高度、场地土类别等）。

7）地震数据（抗震设防烈度、地震加速度等）。

8）环境保护、安全、职业卫生及其它要求等。

5  进行加热炉选型的技术比选，说明加热炉单体选用的材料、结构特点、燃烧器和吹灰器选型、自动化水平以及燃烧系统的安全措施。

6  编制加热炉技术指标数据表，包括工艺设计、燃烧设计、构造机械设计等方面的内容。

7  绘制加热炉简化总图。

### 管件及管道附件应包括下列内容：

1  明确管件及管道附件的设计范围，宜给出管件及管道附件的种类、规格和数量。

2  列出设计基础参数。

3  宜明确材料选择，管件常用的钢管/钢板牌号等级及标准、站场管件钢级选用、技术条件及外形尺寸规定。

4  进行不同材料的技术比选。

5  对于含H2S，CO2等多含硫化合物的介质，宜对管件或附件的设计做出特殊说明。

6  说明管件或附件结构型式、功能及安全性要求。

7  说明制造、检验和验收技术要求。

### 其它非标设备设计应包括下列内容：

1  说明工况特点、设备种类、数量和结构特征及材质选用原则。

2  列出设计基础参数。

3  列出其它非标设备设计遵循的主要标准、规范或规定。

4  必要时，应进行设备的强度、刚度和稳定性计算，确定外形尺寸图纸。

5  绘制非标设备简化总图。

## 伴行道路

### 概述应包括下列内容：

1  应说明管道沿线自然地理条件、交通条件、道路建设的必要性。

2  应说明伴行道路的设计原则、设计范围、设计内容。

### 伴行道路路线选择包括下列内容：

1  伴行道路的选线原则。

2  伴行道路的分布情况。

3  管道沿线交通依托情况、地形、沿线经过村镇、与文物、环保、征地拆迁、公路、铁路、管线、农田水利的协调情况、与当地道路接线关系、每段长度、主要技术指标的运用情况等。

### 道路等级及技术指标应包括下列内容：

1  伴行道路设计标准。

2  根据工程规模同时结合周边路网的情况，说明各段伴行道路的等级。

3  伴行道路的技术指标。

### 路基、路面设计设计应包括下列内容：

1  路基设计的内容，包括一般路基的压实度标准、边坡坡度、超高加宽设置、取弃土场分布及取弃土方案，并说明对于不良地质段采取的措施。

2  路面结构。

3  主要料场分布情况、供应能力及运距。

### 道路防护和排水设计设计应包括下列内容：

1  道路防护分布情况及采取的主要防护措施。

2  道路排水分布情况及采取的主要排水措施。

### 桥涵设计应包括下列内容：

1  伴行道路桥梁、涵洞的分布情况。

2  桥梁、涵洞的结构形式、跨径、孔径，并说明桥梁抗震、耐久性设计及采取的措施。

3  过水路面、漫水桥的设置情况。

### 路线交叉及附属设施设计应包括下列内容：

1  伴行道路沿线与公路的交叉情况及衔接处的处理措施。

2  伴行道路附属设施设计内容。

### 应说明主要材料的采购及运输情况。

### 应说明路线、路基、路面、小桥涵、道路防护和排水的施工注意事项及对施工方法的建议。

### 列出环境保护和水土保持敏感点并说明采取的保护措施，并针对不同的地形、地貌说明水土保持措施。

### 列出主要工程量表。

### 设计图纸应包括全线平面缩图、路线平面图和伴行道路典型图。

### 表格主要包括主要材料汇总表。

## 维修与抢修

3.19.1  概述应说明工程概述、维修与抢修的设计范围及设计原则。

1  管道工程的主要技术参数，一般包括管道长度、管径、输送介质、设计压力、设计温度。

2  说明与维修、抢修设计有关的设计依据文件，包括文件名称、文件号、发文单位及日期。

3  说明与维修、抢修设计有关的设计原则和指导思想。

4  应列出设计遵循的标准、规范名称和版次。

3.19.2  应说明维护、维修与抢修的工作范围与主要任务。

3.19.3  维修与抢修设计应包括下列内容：

1  说明维抢修队伍的管理机构及归属关系，给出维抢修组织机构图。

2  应进行维抢修队伍、位置设置方案的比选，给出每个维抢修队伍管辖的线路区段长度、站场的名称和数量。

3  说明新建维抢修中心、维抢修队、维修队的人员及设备机具配置方案，列出人员编制、岗位职责；设备机具配置方案包括设备名称、规格型号和数量，以及车辆配备等。

4  说明依托维抢修中心、维抢修队、维修队的人员、设备机具配置方案。

5  说明维抢修专业人员的培训要求。

3.19.4  应说明维修与抢修的实施方案。

1  站场设备的维护维修：应主要说明驱动机组、干线阀门等大型引进设备的维修，由设备生产厂家或提供技术支持的专业队伍来完成。

2  管道的维修抢修：应说明管道维抢修的主要要求，包括平时的演练、按规范进行开孔、封堵操作、以及熟悉本辖区管道线路情况等。

3  其它维修抢修要求：应列出除站场设备、管道线路之外的其它维抢修的要求，包括电气、仪表和通讯等设备维修与抢修的要求。

3.19.5  应说明维修与抢修的主要工程量。

3.19.6  绘制维修间设备平面布置图。

3.19.7  表格应包括主要设备汇总表和主要材料汇总表。

## 分析化验

3.20.1  应说明分析化验的设计原则、设计范围及设计内容。

3.20.2  应说明分析化验设施设置的地点及分析化验的项目。

3.20.3  说明分析化验的技术方案，当有依托条件时也应进行说明。

3.20.4  应说明配备的分析化验设备和对分析化验室的要求。

3.20.5  列表给出化验设备清单。

## 组织机构、定员及车辆配置

3.21.1  组织机构包括组织机构的组成和生产运营的管理模式，应说明组织机构设置原则，绘制组织机构图。

3.21.2  定员应包括下列内容：

1  确定管理人员、直接生产人员和辅助生产人员的定员。

2  说明岗位、定员、来源及素质要求。

3  说明员工培训的目的、专业、人数及培训计划安排。

3.21.3  应说明输油（气）公司生产和生活用车的配备情况。

# 专篇

## 环境保护专篇

### 编制依据应包括的内容

1  设计任务书或设计合同。

2  环境影响报告书（表）或环境影响登记表及审批意见。

3  环保部门对可行性研究报告中环保评价的意见。

4  国家法律法规。

### 环境保护标准、规范应包括的内容

1  设计中应遵循的规范、标准。

2  国家、行业及管道沿线途径地区主管部门制定的环境保护标准和规定。

3  环境保护标准和污染物排放标准。

### 工程概况应包括下列内容：

1  说明工程项目的性质和规模、工程建设地点。

2  说明线路工程、站场设置、公用工程设置情况。

3  说明主要原料、燃料的性质、来源及消耗量。

### 说明建设项目所在地区的环境现状，包括下列内容：

1  沿线地形地貌、植被情况、水文、气象条件、土壤、大气、水、噪声，重点描述环境敏感点。

2  社会经济情况。

### 主要污染源和污染物

1  应确定主要污染源，包括点源、面源和无组织排放源。

2  应说明各主要污染物的名称、种类、数量、排放方式、噪声污染情况及对生态环境要素的影响。

### 环境保护措施应包括下列内容：

1  环境敏感区的工程保护措施。

2  生态恢复措施。

3  污染处理、治理措施及污染处理设施的工艺参数和工艺流程。

4  环境风险应急措施。

5  油气场站绿化设计内容。

### 对环境影响评价报告提出的相关要求，列出采取的相关措施。

### 环境管理及监测机构应包括下列内容：

1  应说明项目环境管理机构及环境保护人员的设置情况。

2  应说明项目运行期污染源及污染治理设施的监测措施、施工期环境监理的单位及人员。

3  应说明监测布点及仪器设备的配置情况。

### 表格包括废水排放一览表、废气排放一览表、固体、废液排放一览表、噪声设备一览表。

### 环境保护专篇应附有相关专业的图纸，至少应包括线路走向图、带“三废“排放点的工艺流程图环境保护设施处理工艺流程图及带“三废“排放点和废水外排点的总平面布置图。

## 安全设施设计专篇

### 输气管道和原油管道工程建设项目按照国家安全生产监督管理总局文件《国家安全监管总局关于印发陆上石油天然气建设项目安全设施设计专篇编写指导书的通知》（安监总管—［2008］7号）及后续的相关要求编写。

### 成品油管道工程建设项目按照国家安全生产监督管理总局文件《国家安全监管总局关于印发《危险化学品建设项目安全设施目录（试行）》和《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则（试行）》的通知》（安监总管—［2007］225号）及后续的相关要求编写。

### 安全设施设计专篇应包括概述、危险及危害因素分析、主要安全防护技术措施、安全管理机构设置。

### 概述应包括下列内容：

1  工程项目的性质及规模、地点、工程概况。

2  设计依据，包括与工程内容相关的安全方面的法律、行政法规、标准及建设项目安全预评价报告及审批文件等。

### 危险及危害因素分析应包括下列内容：

1  主要物料的火灾、爆炸、毒性等危险特性的说明，并进行有害因素分析。

2  危险、有害因素分析应包括下列内容：

1）工艺流程存在危险及有害因素分析。

2）主要设备存在的危险及有害因素分析；

3）公用工程危险及有害因素分析；

4）线路工程危险及有害因素分析。

3  自然灾害及人为破坏对管道工程的危害分析。

### 主要安全防护技术措施应包括下列内容：

1  主要安全防护技术措施应包括下列内容：

1）各站场区域布置和总平面布置采取的主要安全防护措施。

2）管道、阀门及主要工艺设备的材质选择情况和选择依据。

3）线路截断阀采用的阀门类型、数量和位置情况。

4）说明工程自控联锁、紧急切断、安全泄放、火气报警、管线泄漏检测安全防护措施。

5）说明站场、监控阀室供电电源的可靠性及应急电源的配置；电气设备的防火、防爆、防雷、防静电等安全防护措施。

6）说明线路在穿（跨）越河流、大型冲沟、山岭隧道、铁路、公路及特殊地段时采取的主要防护技术措施。

7）说明消防站依托及站场消防设施情况。

8）说明管道、主要工艺设备采用的防腐、保温及阴极保护方案情况。

9）说明各站场、阀室的通信情况。

10）说明主要建（构）筑物防火防爆措施。

11）说明工程在自然灾害和人为破坏时采取的主要防护技术措施。

12）说明采取其它安全防护措施。

2  管道事故应急措施说明。

3  “安全预评价”报告中提出的安全对策措施的采纳情况。

### 安全管理机构设置应包括下列内容：

1  建设项目设置安全管理机构情况及安全专职人员的配置情况。

2  安全管理机构人员配备、教培设备名称、数量情况。

3  建设项目应急机构的组成、人员配备、设备配备情况。

### 安全设施设计专篇应附有各相关专业的设计图纸，包括线路走向图、站场区域位置图、站场总平面图及竖向布置图、站场工艺及自控流程图、烟气\可燃气体检测仪及报警点位置分布图、火灾爆炸危险区域等级划分图。

## 消防设计专篇

### 概述应包括下列内容：

1  编制依据应包括的内容

1）可行性研究报告(或方案设计)及其审批意见中有关消防的要求。

2）劳动安全卫生预评价。

3）初步设计委托书。

4）国家、地方政府和主管部门对工程项目有关消防的指令、要求。

5）与公安消防部门协商确定的书面意见。

2  编制原则，在遵从国家相关政策、法规、技术标准、规范前提下，主要应从安全性、经济性、技术先进、可行性等方面对工程防火设计提出目标要求。

3  设计遵循的规范和标准，应包括国家及地方政府的相关法规和技术标准、规范，并应注意同类规范的相容性。

### 工程概况应对工程内容进行简要描述，与防火安全相关的部分着重加以说明。主要包括工程项目的任务及范围、工程项目的性质与规模等。

### 工程的火灾危险性分析应包括的内容

1  主要火灾爆炸危险物品名称、特性、火灾分类。

2  火灾特点及爆炸危险区域的划分等。

3  主要生产场所及装置的火灾危险性分析。

### 相关专业的防火措施应包括下列内容：

1  输油（气）工艺，主要从工艺介质物性、工艺站场设置及其规模、站场工艺安全措施、防止火灾发生的防火措施以及发生极端工况时的控制措施等方面。

2  总图布置，应说明站场位置、周边企业的生产性质、火灾危险性类别、与本工程的防火间距；站场内平面布置、各区域的相对位置与最小频率风向的关系；消防道路设置状况；各功能区域之间、各功能区域内部防火间距、安全隔离设施、疏散场地设置状况等。

3  建筑与结构，说明各建筑物功能、性质；各建筑单体防火分区划分情况；各防护分区疏散、安全出口、疏散通道、疏散距离设置状况；各建筑物的结构形式、耐火、防爆等级；各建筑物的装修防火措施及抗震设防措施等。

4  仪表自动化，应说明仪表与自动控制系统构成；描述仪表与自动控制系统防火措施，主要包括可燃气体检测与报警系统、火灾检测与报警系统、紧急停车系统工况；各系统防雷接地做法及设计参数；控制室设置要求等。

5  供热、采暖与通风，供热、采暖、通风与空调应说明各自系统的组成及运行工况，运行、维护的安全措施等。

6  电气，应说明站场电源类型、负荷等级、爆炸危险场所划分情况；还需要对工程的应急照明措施，配电、照明防火措施；防雷、防电击、防静电、信息设备的防电涌措施及接地等方面进行简要描述。

7  通信，应说明通信系统构成、各系统工作概况及消防安全防护措施。

8  其它，其它专业或技术环节涉及到的消防安全防护措施描述。

### 消防设施包括下列内容：

1  社会消防现状，对站址附近的消防设置进行必要描述，主要包括站场附近分布的社会消防力量规模，到达本站场距离、时间，沿途道路状况等，并对可依托社会消防力量分析、描述。

2  消防方案的选择，应根据工程区域内的生产区、辅助生产区、生活区的工艺设施、附属生产设施、配套生活设施设置状况、生产性质、相应建筑物的规模和特点以及社会消防设施依托状况，按照国家现行的有关规范，综合考虑各区域的消防设计，分别确定消防方案。

3  消防系统描述，应根据保护对象消防要求，说明涉及到的各消防系统（如消火栓、自动喷淋、泡沫灭火、气体灭火、蒸汽灭火等系统）的计算参数，简述计算过程，确定消防规模以及主要消防设施参数；描述各消防系统组成、控制方式以及主要设备选择等。

4  移动式灭火器材，应列表说明各区域、各建筑物移动式灭火器材的配置情况。

5  消防站的设置，站场应根据自身规模、性质、消防设施完备情况以及消防依托条件，确定消防站设置与否，设置时应考虑规模，配备人员、设备等。

6  消防投资，应列表说明与消防有关的工程量及工程费用。

7  存在问题，列出本阶段设计过程中可能对设计方案形成影响的各种因素，并说明影响程度及处理措施。

### 消防设计专篇应附有相关专业的设计图纸，包括典型工艺流程图、线路走向图、站场总平面图、消防系统工艺流程图、站场消防平面布置图、主要建筑物典型平面布置图、主要建筑物典型消防平面布置图、典型可燃气体及火灾检测报警系统图及消防控制图、电气总平面图和消防设备平面布置图。

## 职业卫生专篇

### 概述应包括以下内容：

1  工程项目的性质及规模、地点、生产作业体制、作业时间、劳动定员。

2  工程项目所在区域的地形、地貌、气象、工程地质、水文地质、自然环境、交通、社会人文等。

3  管道输送的介质及性质。

4  输送工艺与站场设置、线路工程、公用工程、自动化水平等。

### 职业病危害因素影响与分析应包括下列内容：

1  建设项目中产生或可能产生中毒危害因素的场所、设备名称及有毒物质，并分析对生产人员的危害。

2  产生或可能产生噪声危害因素的场所、设备名称及噪声，并分析对生产人员的危害。

3  产生或可能产生振动危害因素的场所、设备名称及振动，并分析对生产人员的危害。

4  其它物理因素产生或可能产生职业病危害因素的场所、设备，并分析对生产人员的危害。

### 职业卫生防护措施应包括下列内容：

1  工程在站址选择及总平面布置中对职业卫生危害采取的防范措施。

2  工艺设计中采用的监测、报警、联锁控制防范措施。

3  主要设备布置采取的防范措施。

4  工程在采暖、通风、建筑物采光、照明设计中采取的防护措施。

5  建设项目职业病危害预评价报告中提出的职业病防护对策措施的采纳情况。

### 辅助用房及卫生设施应包括下列内容：

1  辅助用房及卫生设施配置情况。

2  生产车间卫生特征分级。

3  各站场生活用水量及标准。

4  项目设置的职业病防治专业机构及应急救援站及配备的应急救援设施和设备情况。

### 职业卫生工作的组织管理应包括下列内容：

1  职业卫生管理机构或者组织及配备专职或兼职的职业卫生管理人员情况。

2  建立职业病危害事故应急救援预案及保证有效实施的措施。

### 职业卫生防护措施投资概算

1  个人防护用品费用

2  职业病防治服务的设施及投资费用

3  职业卫生教育装备及设施费用

### 附图应包括工艺流程图和站场平面布置图。

## 节能专篇

### 应针对管道系统运行的特点，对管道系统进行能耗分析和统计，包括下列内容：

1  介质在长输过程中增压站的能耗。

2  站场的水、电、气、汽的消耗。

3  线路阀室的能耗。

4  管道系统故障或维修造成的能耗；管道清管造成的能耗等。

### 应说明设计采用的节能措施，包括下列内容：

1  生产工艺节能措施。

2  工艺设备节能措施。

3  生产辅助设施节能措施。

4  建筑节能措施。

5  其它节能措施。

# 概算

## 概算文件组成

5.1.1  概算应包括项目总概算、单项工程综合概算、单位工程概算。

5.1.2  概算文件的组成应包括编制说明、总（综）概算表、其它费用计算表、单位工程概算表、概算附件。

## 概算主要内容

5.2.1  编制说明应包括项目概况、编制依据、采用的标准、定额、概算投资结果、主要设备、材料价格、取费程序、费率标准及计算依据、资金来源与使用计划、其它需要说明的问题及适当的投资分析。

5.2.2  总概算表应包括工程费用、其它费用、预备费及其它应列入项目概算总投资中的专项费用。

1  单独成册的总概算册包括目录、编制说明、总概算表、其它费用计算表、单项工程综合概算表以及概算附件。

2  对于独立单项工程，在单位工程概算基础上直接编制总概算表。

3  总概算表的工程费用明细顺序要与单项工程综合概算顺序一致，按线路工程、大型穿跨越工程、阀室工程、工艺站场工程、配套工程的顺序排列。

4  总概算表的其它费用部分不需列出费用明细。

5.2.3  综合概算表包括线路工程、大型穿跨越工程、阀室工程、工艺站场工程、配套工程。

5.2.4  其它费用计算表应包括下列内容：

1  其它费用包括建设用地费用、补偿或赔偿费用、评估及评价费用、监测及验收费用、建设单位管理费、监理、监造及监督费用、检验试验费用、前期工作费用、勘察测量费用、设计费、场地准备及临时设施费、施工队伍调遣费、工程保险费、联合试运转、生产准备费、办公及生活家具购置费、专利及专有技术使用费、引进技术和引进设备其它费、引进软件等。

2  各项费用的取费基数、费率、计算公式及说明。

5.2.5  工程概算表应包括下列内容：

1  设备及安装工程概算表和建筑工程概算表。

2  单位工程概算表应包括：定额编号、定额名称、单位、数量、定额单价及合价等项目。

3  当概算定额或指标不能满足概算编制要求时，应编制补充单位估价表。

4  单位工程概算表应根据设计工程量套用适当的指标或定额编制

## 概算投资分析

5.3.1  应对概算投资与批准的可行性研究估算投资进行对比。

5.3.2  投资差异较大的应进行分析，并说明投资差异的原因。

# 附件

6.0.1  设计委托书及设计合同。

6.0.2  可行性研究报告（或方案设计）的批复文件。

6.0.3  资源评价报告的批文（资源引进项目）。

6.0.4  项目申请报告及核准意见。

6.0.5  环境影响评价报告及批复文件。

6.0.6  职业病危害评价报告及批复文件。

6.0.7  安全预评价报告及批复文件。

6.0.8  地震安全性预评价报告及批复文件。

6.0.9  地质灾害危险性预评价报告及批复文件。

6.0.10  水土保持方案预评价报告及批复文件。

6.0.11  压覆矿产资源评估报告及批复意见。

6.0.12  文物考古评价及批复意见。

6.0.13  技术引进合同。

6.0.14  线路路由及站场选址批复文件。

6.0.15  工程项目供电、通信、供水、交通运输及建设用地等协议或意向文件。

6.0.16  有关项目设计要求或设计意见的会议纪要及其它有关重要文件。