住房和城乡建设部备案号：J****-2012

重庆市工程建设标准

DBJ50-***-2013

市政工程勘察规范

Code for investigation of municipal engineering

（征求意见稿）

2013-**-**发布                            2013-**-**实施

重庆市城乡建设委员会  发布

前  言

本规定（征求意见稿）系根据重庆市建设委员会建项目编号：【2011】第24号文，由重庆市涪陵区建筑勘察设计质量审查中心会同后勤工程学院、重庆市设计院、重庆市勘测院、中铁二院重庆勘察设计研究院有限责任公司、重庆市都安勘察技术咨询有限公司等单位编制而成。

本规范技术内容为：总则，术语和符号、基本规则、城市道路工程勘察、城市桥涵工程勘察、城市隧道工程勘察、城市立交工程勘察、城市地下工程勘察、城市岸边取水工程勘察、城市堤岸工程勘察、城市给排水厂站工程勘察、城市室外管线工程勘察、城市固体废弃物填坝场工程勘察和市政工程地质勘察报告编制基本要求。

本规范由重庆市城乡建设委员会负责管理，由重庆市涪陵区建筑勘察设计审查中心负责解释。

本规范主编单位、参编单位、主要执笔人

主编单位：重庆市涪陵区建筑勘察设计质量审查中心

参编单位：后勤工程学院

重庆市设计院

重庆市勘测院

中铁二院重庆勘察设计研究院有限责任公司

重庆市都安工程勘察技术咨询有限公司

重庆607勘察实业总公司

重庆渗漏取水工程有限公司

重庆诚德岩土有限公司

重庆一三六地质队

重庆南江水文地质工程地质队

重庆北江岩土工程勘察设计有限公司

重庆蜀通岩土工程有限公司

中国建筑西南勘察设计院有限公司重庆分公司

主要执笔人：

黄家愉、（以下按姓氏拼音为顺）陈建光、方玉树、何平、江水、李长雄、李琪锦、柳创、牟光鹏、潘方贵、冉瑞清、陶佳能、魏民、张天友

目  次

1   总 则	错误！未定义书签。

2   术语和符号	2

2.1   术语	2

2.2   符号	3

3   基本规定	4

4   城市道路工程勘察	9

4.1   一般规定	9

4.2   勘察工作布置	9

4.3   工程地质评价	11

5   城市桥涵工程勘察	13

5.1   一般规定	13

5.2   勘探工作布置	14

5.3   工程地质评价	17

6   城市隧道工程勘察	19

6.1   一般规定	19

6.2   勘察工作布置	21

6.3   工程地质评价	24

7   城市立交工程勘察	26

7.1   一般规定	26

7.2   勘察工作布置	26

7..3   工程地质评价...................................................................................................28

8   城市地下工程勘察	29

8.1   一般规定	29

8.2   勘察工作布置	29

8.3   工程地质评价	30

9   城市岸边取水工程勘察	32

9.1   一般规定	32

9.2   勘察工作布置	32

9.3   工程地质评价	33

10   城市堤岸工程勘察	34

10.1   一般规定	34

10.2   勘察工作布置	34

10.3   工程地质评价	35

11   城市给排水厂站工程勘察	38

11.1   一般规定	38

11.2   勘察工作布置	38

11.3   工程地质评价	39

12  城市室外管线工程勘察...............................................40

12.1   一般规定	40

12.2   勘察工作布置	40

12.3   工程地质评价	43

13   城市固体废弃物填埋场工程勘察	44

13.1   一般规定	44

13.2   勘察工作布置	44

13.3   工程地质评价	45

14    市政工程地质勘察报告编制基本要求	46

附录A  隧道围岩分级	49

附录B 渗滤取水垂直入渗试验	53

《市政工程勘察规范》条文说明	56

# 1总  则

1.0.1为了在重庆市市政工程勘察中贯彻执行国家有关的技术经济政策，做到技术先进、经济合理，安全适用、确保质量，特制定本规范。

1.0.2本规范适用于重庆市市政工程地质勘察。

1.0.3市政工程地质勘察应在搜集气象、水文资料和拟建工程情况、设计意图及工程经验的基础上，查明地质环境，确定岩土参数，作出工程地质评价。

1.0.4市政工程地质勘察，除应符合本规范的规定外，尚应符合《工程地质勘察规范》DBJ—043及国家、行业和重庆市现行有关技术标准的规定。

# 2   术语和符号

## 2.1   术 语

2.1.1  工程地质问题  engineering geological problems

与工程建设有关的岩土体稳定性及变形、场地地震效应、地下水影响及水土腐蚀性等地质问题。

2.1.2  市政工程  municipal engineering

城市区域内设置的各种公共交通设施和给水、排水、燃气、环境卫生、照明等市政基础设施建设工程的总称。本规范包括城市道路、城市桥涵、城市隧道、城市立交工程、城市地下工程、城市岸边取水、城市堤岸、城市给排水厂站、城市室外管线、城市固体废弃物填埋场等市政设施。

2.1.3  地质环境  geological environment

与水圈、大气圈和生物圈相互作用并与人类社会发展紧密联系的岩石圈上部空间。

2.1.4  市政工程地质勘察  geological investigation of municipal engineering

对市政工程建设的地质环境和工程地质问题进行调查和研究的活动。

2.1.5  不良地质现象  adverse geological phenomena

对工程建设不利的主要由外动力作用引起的地质现象，包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降、采空区、岩溶、土洞、河流冲刷、渗透变形等。

2.1.6  城市道路  urban road

通达城市各地区，供城市内交通运输及行人使用，便于居民生活、工作、进行文化娱乐活动，并与市外道路连接负担着对外交通的道路。

2.1.7  道路边坡  road slope

因道路工程开挖或填筑施工形成的或对道路安全与正常使用有不利影响的边坡，包括路堑边坡，半挖半填边坡，位于斜坡上的路堤边坡，对道路安全与正常使用有不利影响的斜、边坡。

2.1.8  桥涵  bridge and culvert

桥和涵洞的统称。桥是为公路、铁路、城市道路、管线、行人跨越河流、山谷、道路等天然或人工障碍而建造的架空建筑物；涵洞是横贯路堤或河堤并埋设在其中用以输水排水或用作通道的构筑物。

2.1.9  隧道  tunnel

供行人、车辆或运河使用的两端有地面出入口的地下通道。

2.1.10 地下工程  underground engineering

不专门用作地下通道的人工建造的地下空间。

2.1.11 室外管线  outdoor pipe-line

用于室外给水、排水、供热、供气、长距离输油和输气、农业灌溉、水利工程和各种工业装置的地下通道。

2.1.12  给排水厂站  working houses of water supply and wastewater engineering

给水和排水系统工程中除管线外的建（构）筑物。

2.1.13  岸边取水工程   pumping engineering about riverside

位于岸坡上的取水构筑物和岸坡附近的离岸取水构筑物的统称。

2.1.14  固体废弃物填埋场  landfill

采用填埋方式处理固体废弃物的场所。

2.1.15  堤岸  embankment

自身稳定性对防护堤有直接影响的岸坡。

2.1.16  软弱下卧层  weak sub-layer

地基中相对上方持力层而言其强度很低的土层。

2.1.17  地基极限承载力标准值  standard value of limit bearing capacity of subgrade

经数理统计得到的地基承受竖向压力的极限能力代表值或相应经验值。

## 2.2符号

a ——水头高度为h时，作用在滤床表面的特征值;

B---隧道跨度，m;

h---压力拱高度，渗滤井水头高度;

i---围岩压力增减率；

S---围岩级别；

Vh——水头高度为h时，作用在滤床表面的入渗系数；

ω---宽度影响系数；

Z---管底埋深。

## 3基本规定

3.0.1 市政工程地质矿产应在搜集气象、水文资料和拟建工程情况、搜集意图及工程经验的基础上，查明地质环境，确定岩土参数，作出工程地质评价。

3.0.2 市政工程地质勘察阶段应与设计阶段相对应。当工程位置已确定，场地场地较小且无特殊要求的市政工程或地质环境简单的市政工程可合并勘察阶段，也可进行一次性勘察。

3.0.3 市政工程地质勘察的范围应根据工程性质和地质特点确定。应大于工程范围，并应包括影响工程和受工程影响的地质体范围。

3.0.4 可行性研究勘察应根据工程特点和地质环境，概略评价拟建场地的稳定性和适宜性，进行技术经济论证，按照建设方案要求，提出选址建议。应进行下列工作：

1搜集区域地质、地形地貌、气象水文、地震、矿产、文物、当地的水文地质、工程地质及工程勘察等资料及建筑经验；

2在充分搜集和分析已有资料的基础上，通过踏勘了解拟建区域的地质环境（包括地层、地质构造、岩土性状、不良地质现象和地下水等）；

3当勘察区地质环境复杂、已有资料不能满足要求时，应根据具体情况进行工程地质测绘和调查及必要的勘探、测试工作。

4评价拟建地的稳定性和和适宜性；当有两个或两个以上的拟建地时，应分别评价拟建地的稳定性和和适宜性并进行比选分析；

5建筑场地宜避开下列地段：

1)不良地质现象发育且对场地有严重影响的区域；

2)地基土性质严重不良区域；

3）对建筑抗震危险的地段；

4）洪水或地下水对建筑场地有严重不良影响的区域；

5）地下有未开采的有价值矿产或不稳定的地下采空区的区域。

3.0.5 初步勘察应在可行性研究勘察的基础上，初步查明拟建场地的地质环境，对拟建地段的主要工程地质问题进行初步评价，提供设计所需的岩土参数和密切结合方案设计，提出初步建议。应进行以下主要工作：

1搜集拟建工程的有关文件和工程地质资料以及工程场地范围的地形图；

2初步查明地层岩性、地质构造、岩土体结构及其物理力学性质、；

3查明不良地质现象的分布、规模、成因及其对场地的影响；

4初步查明与拟建工程相关的场地（或线路）的稳定性和建（构）筑物的地基的稳定性；

5对于抗震设防烈度等于或大于6度的场地，应对场地和地基的地震效应作出初步评价；

6初步查明地下水的基本情况，初步判定水（地表水及地下水）和土对建筑材料的腐蚀性；

7对边坡、地基基础方案和致灾地质体的处治方案提出初步建议。

3.0.6 详细勘察应在查明地质环境的基础上，对主要工程地质问题进行评价，对地基基础设计、地基处理、边坡支护、致灾地质体的的防治等的具体方案提出建议，并提供设计、施工所需的岩土参数。应进行以下主要工作：

1取得附有坐标和地形的建（构）筑物总平面布置图，各拟建（构）筑物及场区的地面整平高程，建（构）筑物的性质、规模、荷载、结构特点，可能的基础类型、尺寸和埋置深度，及对地基基础有特殊要求的有关文件；

2进一步查明致灾地质体的成因、类型、分布范围、发展趋势和危害程度，并提出评价与整治所需的岩土参数和整治方案建议；

3查明建筑范围内岩土的类别、结构构造、厚度、分布、工程特性等，分析、计算和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

4查明地下水埋藏条件及岩土层的渗透性，提供地下水位及其变化幅度；

5判定水和土对建筑材料的腐蚀性；

6评价地基土、地下水在建（构）筑物施工和使用中可能产生的变化及其对工程、环境和相邻建筑物的影响，提出地基基础方案；必要时提供加固参数 ；

7在抗震设防烈度等于或大于6度的地区进行勘察时，应按《建筑抗震设计规范》GB50011要求划分场地类别和划分对抗震有利、一般、不利或危险地段.

3.0.7 遇下列情况之一时，应进行施工勘察：

1施工过程中地质条件与原勘察资料不符并有可能影响工程质量时；

2施工中出现地基、边坡及洞室变形或失稳、需进行处理时；

3施工有提示要求或因设计、施工原因引起设计方案及施工方案变更且原有地质勘察文件不能满足设计和施工需要时；

4需要检验大直径桩桩底岩体性状时。

3.0.8 施工勘察应根据不同的要求选择勘探手段。一般可以地质简单配合适量的室内岩土测试为主，必要时勘探和原位测试工作。

3.0.9  市政工程地质勘察均应划分工程勘察等级。

3.0.10工程勘察等级应根据工程市政工程重要性等级和场地类别按表3.0.10划分。

表3.0.10             工程地质勘察等级

| 工程重要性等级 | 场地类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 复杂场地 | 中等复杂场地 | 简单场地 |
| 一级 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 二级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 三级 | 二级 | 三级 | 三级 |

3.0.11市政工程场地应根据地质环境复杂程度按表3.0.11分为复杂场地、中等复杂场地和简单场地。

表3.0.11               场地类别划分

| 判定因素 |  | 场地地质环境复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复杂场地 | 中等复杂场地 | 简单场地 |
| 1 | 地形、地貌 | 有两种以上地貌单元，地形坡角大于35° | 有两种地貌单元，地形坡角10～35° | 地貌单元单一，地形坡角小于10° |
| 2 | 岩层倾角（°） | 大于45° | 10～45° | 小于10° |
| 3 | 岩土特征 | 种类多，不均匀，性质变化大或有特殊岩土 | 种类较多，较不均匀，性质变化较大，无特殊岩土 | 种类少，均匀，性质变化不大，无特殊岩土 |
| 4 | 岩体结构 | 极破碎、破碎 | 较破碎、 | 较完整、完整 |
| 5 | 土层厚度（m） | 大于15 | 8～15 | 小于8 |
| 6 | 水文地质条件 | 复杂 | 中等复杂 | 简单 |
| 7 | 不良地质现象 | 发育 | 较发育 | 不发育 |
| 8 | 破坏地质环境的人类活动 | 强烈 | 中等强烈 | 不强烈 |
| 9 | 对相邻建筑的影响程度 | 大 | 中等 | 小 |

注：1由复杂向简单推定，除不良地质现象和破坏地质环境的人类活动强烈程度两项外，首先满足其中4项者，即为该类场地；

2不良地质现象和破坏地质环境的人类活动强烈程度两项中，任一项为复杂档时即为复杂场地，任一项为中等复杂档时即为中等复杂场地；

3对已治理的边坡和不良地质现象，在判定场地复杂等级时，应视对工程的影响情况判定（当无影响或影响小时，可降低一档）；

4在破坏地质环境的人类活动中，坡角小于300的土质边坡和坡角小于450的岩质边坡不参与地质环境复杂程度的划分。

3.0.12市政工程地质勘察中的勘探孔一般应分为控制孔和一般孔。控制孔适用于初步勘察和一次性勘察。

3.0.13市政工程地质勘察的岩土试样采集数量应根据工程类型的差异、勘察阶段的不同确定，应满足数理统计的最小数据量要求。参数的确定和工程地质评价按《工程地质勘察规范》DBJ50-043-2005要求执行。

3.0.14市政工程中的线状工程应根据工程特点和地质环境复杂程度及其差异分段部署勘察工作，并分段进行工程地质评价；当长度较大时可分段确定工程安全等级。

3.0.15 市政工程地质勘察工程中，对于高度大于8m的土质边坡、高度大于12m的岩土混合边坡（其中土体厚度大于4m）和高度大于15m的岩质边坡以及有重要保护对象的边坡应作为工点按《工程地质勘察规范》DBJ50-043一级、二级边坡工程勘察要求进行勘察、专门性评价；本规范未作规定的其它边坡可结合主体工程参照《工程地质勘察规范》DBJ50-043边坡工程勘察适当放宽要求进行勘察、评价。顺向岩质坡切坡可能诱发顺向滑动时，宜按《地质灾害防治工程勘察规范》DB50/143滑坡勘察、评价有关内容进行勘察、评价。边坡稳定性安全系数按《建筑边坡工程技术规范》GB50330执行。

3.0.16在可溶岩地区，当具备岩溶发育条件时，对工程安全等级为一级的市政工程应进行物探工作；对工程安全等级为二、三级的市政工程宜进行物探工作。3.0.17市政工程地质勘察工程中的室外管线、道路一般路基工程，一般宜以轻型山地工程（井探、坑探和槽探）和人工小螺旋钻探为主要勘探手段。

3.0.18对于厚度较大的已有填土应进行原位测试（包括现场剪切试验、静载试验、大重度试验和标准贯入、静力触探、动力触探测试）并结合填土来源、填土年限、填土方式、填土的分布、成分等，评价地基的均匀性、密实度，提出地基承载力和沉降变形计算参数。

3.0.19市政工程地质勘察工程经过已有致灾地质体时，其稳定性安全系数按《建筑边坡工程技术规范》GB50330执行。

3.0.20市政工程中的建（构）筑物的抗震设防等级应按《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223规定执行。

3.0.21市政工程地质勘察一般可不对建筑材料进行勘察，若需勘察可按相关规范执行。

3.0.22对有变形迹象的岩土质边坡，勘察期间应进行监测：

3.0.23市政工程地质勘察的勘探工作及测试工作完成后应及时对勘探、测试孔（井）进行封填。

## 4 城市道路工程勘察

## 4.1   一般规定

4.1.1 本章适用于城市道路的工程地质勘察。公交场站的工程地质勘察按《工程地质勘察规范》GBJ50—043的有关规定这执行。

4.1.2 根据城市道路工程的分类和工程破坏所产生的后果，将道路工程重要性等级划分为三级：快速路和主干路为一级，次干路为二级，支路为三级。

4.1.3 城市道路类型可分为一般道路(道路两侧挖填方高度土质边坡小于2.0m，岩质边坡小于3.0m，且场地类别简单)，挖方道路(道路两侧挖方高度岩质小于15.0m，大于3.0 m；土质小于8.0m，大于2.0 m；岩土质混合边坡小于12.0m，且场地等级中等复杂～复杂)和填方道路(道路两侧填方高度＜8.0m，大于2.0 m；且场地等级中等复杂～复杂)。

4.1.4 一般道路、挖方道路及填方道路，当存在开挖可造成失稳的顺向岩质边坡或存在潜在滑动面可能产生滑动的挖填方边坡，应按3.0.13条要求进行专门勘察和评价。

4.1.5 城市原有道路改建(拓宽、补强、加固)的工程勘察，当原道路缺乏工程勘察资料时，应按本章的规定执行。

## 4.2 勘察工作布置

4.2.1 城市道路勘察前的资料搜集，除应符合本规范第3章的要求外，还应取得如下资料：

1、附有坐标和地形的拟建道路总平面布置图；

2、道路类型、路面设计高程、路基宽度、道路纵横剖面、拟采用的路面结构类型和道路设计等级；

3、可能形成的边坡长度、高度和边坡类型；

4、对既有填土段应搜集原始地形图。

4.2.2 道路初步勘察勘探线、点的布置应符合以下要求：

1、勘探线应平行道路中线布置。每条道路中线应有一条勘探线；当道路路幅较宽、路段地质环境复杂时，道路两侧应有勘探线控制；道路宽度较大、横向地形坡度、岩性变化较大时，道路两侧应有勘探点；

2、道路工程地质初步勘察纵向勘探点、线距，应根据工程勘察等级和道路类型按表4.2.2确定：

表4.2.2               初步勘察勘探点、线间距（m）

| 工程勘察等级 | 道路类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般道路 |  | 挖方道路 |  | 填方道路 |  |
|  | 线距 | 点距 | 线距 | 点距 | 线距 | 点距 |
| 一级 | 40～70 | 20～30 | 30～50 | 15～20 | 30～60 | 20～30 |
| 二级 | 70～100 | 30～40 | 50～70 | 20～30 | 60～90 | 30～40 |
| 三级 | 100～150 | 40～50 | 70～90 | 30～40 | 90～120 | 40～50 |

注：场地复杂等级为复杂时取表中下限值，场地复杂等级为简单时取表中上限值；

3、一、二级道路工程横剖面上的勘探点数量不应少于3个，三级道路工程横剖面上的勘探点数量不应少于2个，（在基岩露头区地质点可作勘探点。）

4、每个地貌单元、不同地貌单元交界部位、相同地貌内的不同工程地质单元均应布置勘探点，在微地貌和地层变化较大的地段予以加密；

4.2.3 道路工程地质详细勘察勘探线、点的布置应符合以下要求：

1、勘探线、点应沿道路中线布置。一般条件下，每条道路除应有沿中线的纵剖面线外，对于有挖、填边坡的地段还应在可能支护结构布置剖面线；当道路宽度较大时，道路两侧应有勘探点，并作横剖面图；横剖面上的勘探点不宜少于3个。（在基岩露头区地质点可作勘探点。）

2、道路工程地质详细勘察纵向勘探点距，应根据地质环境复杂程度和道路路基类型按表4.2.3确定：

表4.2.3            详细勘察勘探点、线间距（m）

| 工程勘察等级 | 道路类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般道路 |  | 挖方道路 |  | 填方道路 |  |
|  | 线距 | 点距 | 线距 | 点距 | 线距 | 点距 |
| 一级 | 30～45 | 15～25 | 25～40 | 15～20 | 25～40 | 15～20 |
| 二级 | 45～60 | 25～30 | 40～55 | 20～25 | 40～55 | 20～25 |
| 三级 | 60～80 | 30～45 | 55～70 | 25～30 | 55～75 | 25～30 |

注：场地复杂等级为复杂时取表中下限值，场地复杂等级为简单时取表中上限值；

3、当线路通过填埋的沟坑和暗藏的古河道、沟、浜、岩溶区浅埋洞穴等地段时，勘探点的间距宜控制在15～20m。

4.2.4 城市道路路基工程勘察的勘探点深度应符合下列要求：

1、一般道路的勘探点深度宜达到原地面以下2～5m（初步勘察、土质路基取大值），在挖方道路宜达到设计路面高程以下1～4m（初步勘察、土质路基取大值）;

2、当线路通过填土、软土和可能液化层时，勘探点深度应满足地基处理或沉降计算的要求；

3、在预定的勘探深度内遇见基岩，勘探点钻（挖）入基岩强风带的深度不应小于1m ；

4、挖填方边坡勘探点的深度应满足拟定支挡部位的地基承载力、地基处理、稳定性分析评价和拟定支挡结构的要求，控制性勘探孔的深度应穿过最深潜在滑动面进入稳定层不小于5m；

4.2.5 城市道路工程地质勘察的采样和测试工作应符合下列要求：

1、在道路的勘探点中应采集岩土试样；

2、一般道路岩土试样的竖向间距应按设计要求、地基的均匀性和代表性确定。在原路面或路面设计高程至以下1.5m（软土地区3.0m）深度范围内采样，采样间距宜为1.0m，其下可适当放宽；

3、为划分路基土类别和路基干湿类型，应对土层进行颗粒分析、天然含水量、液限、塑限试验；

4、对与道路工程有关的地表水和地下水，应进行水质分析和简易水文地质试验。

4.3  工程地质评价

4.3.1 初步勘察阶段工程地质评价除应符合第3章有关规定外，尚应符合以下要求：

1、基本查明道路沿线工程地质条件，为道路方案比选及初步设计文件编制提供工程地质资料。

2、应重点评价道路区的整体稳定性和筑路的适宜性；对致灾地质体的防治提出建议；

3、对路基和主要构筑物的选型和地基持力层选择提出建议；

4、对线路局部调整提出建议。

4.3.2 详细勘察阶段工程地质评价除应符合第3章有关规定外，尚应符合以下要求：

1、详细评价路基承载力、沉降变形和干湿类型（干燥、中湿、潮湿、过湿）；

2、查明挖填方路段的工程地质条件，评价挖填方边坡的稳定性，并提出支护措施与支护结构设计的岩土参数建议；

3、当存在地下水时，应评价地下水在挖填方段施工和使用期间的变化及其对工程的影响，提出防治措施建议；

4、对路桥接驳过渡段，应分析桥台与路堤的变形差异特征，提供接驳段沉降协调控制的地基处理措施等相关建议。

5城市桥涵工程勘察

5.1 一般规定

5.1.1 本节适用于城市桥梁涵的工程地质勘察。

5.1.2 根据城市桥涵工程的规模以及地基变形破坏所造成工程破坏或影响正常使用后果的严重性，将城市桥涵工程的重要性等级分为三级。并应符合表5.1.2的规定。特大桥、大桥的重要性等级为一级，中桥、小桥的重要性等级为二级，涵洞及人行地下通道的重要性等级为三级。

表 5.1.2     城市桥涵工程重要性等级按总长或跨径分类

| 工程重要性等级 | 多孔跨径总长 L(m) | 单孔跨径 Lo(m) |
| --- | --- | --- |
| 一级（特大桥） | L>1000 | Lo >150 |
| 一级（大桥） | 100≤L≤1000 | 40≤Lo≤150 |
| 二级（中桥） | 30＜L＜100 | 20≤Lo＜40 |
| 二级（小桥） | 8≤L≤30 | 5≤Lo＜20 |
| 三级（涵洞及人行地下通道） | / | / |

注: 1、单孔跨径系指标准跨径。梁式桥、板式桥以两桥墩中线之间桥中心线长度或桥墩中心与桥台台背前缘线之间桥中心线长度内标准跨径；拱式桥以净跨径为标准跨径；

2、梁式桥、板式桥的多孔跨径总长为多孔标准跨径的总长；拱式桥为两岸桥台起拱线间的距离；其他形式的桥梁为桥面系的行车长度；

3、人行天桥参照桥梁分类确定工程重要性等级；

4、采用明挖的人行通道当边坡高度大于8m时，重要性等级可划分为二级；

5、按本表分类从特大桥向小桥推定，单孔跨径或多孔跨径总长首选满足一项者即为该等级。

5.1.3 工程等级重要性为一级的桥梁及场地地质环境复杂、重要性等级为二级的桥梁工程应分阶段进行可行性研究勘察、初步勘察和详细勘察；重要性等级为三级及场地地质环境简单或中等复杂、重要性等级为二级的桥梁工程，当设计条件基本确定时，可简化勘察阶段进行一次性勘察。

5.1.4 勘察前资料的收集除应符合第3章要求外，尚应收集以下资料：

1、附有坐标和现状地形、地物的拟建桥涵工程设计总平面图；

2、拟建桥涵工程规模、结构类型、结构特点、拟采用基础类型、尺寸、预计埋置深度、荷载等设计要求。

3、拟建桥涵工程区地下管网、管线、涵洞、人防工程等地下埋藏物的分布资料。

5.2 勘探工作布置

5.2.1 城市桥涵工程勘探应在工程地质测绘和调查的基础上，通过钻探、挖探、钎探（或人工小螺旋钻探）、物探等综合手段进行。

5.2.2 城市桥涵工程勘探应在工程地质测绘和调查的基础上，根据场地工程地质条件及桥梁类型、墩台布置、基础类型等工程特点，按不同勘察阶段的勘察目的、要求布置勘探工作量。

5.2.3 可行性研究勘察重点调查拟建场地有无影响桥涵选址的不良地质及特殊地质分布、评价拟建场地的稳定性及桥涵工程建设的适宜性。可行性研究勘察以搜集资料、工程地质调查和测绘为主，对工程地质环境复杂的一级工程可行性研究勘察宜在可能的主要墩台部位布置适当的勘探工作，勘探点进入中等风化基岩内的深度应不少于15m。

5.2.4 初步勘察阶段勘探工作布置应符合下列基本要求：

1、初步勘察勘探点应沿桥梁的轴线布置；不同的地貌和构造单元应布置勘探点；勘探点宜布置在可能墩台的位置；

2、钻孔的数量及深度应根据桥涵工程重要性等级及场地地质环境的差异按表5.2.4确定。

表 5.2.4     桥涵工程钻孔数量

| 桥涵工程重要性等级 |  | 地质环境简单 |  | 地质环境中等复杂 |  |  | 地质环境复杂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 钻孔数（个） | 深度（m） | 钻孔数（个） | 深度（m） | 钻孔数（个） |  | 深度（m） |
| 一级 | 特大桥 | 7～8 | 30～40 | 8～10 | 40～50 |  | 10～11 | 50～60 |
|  | 大桥 | 4～6 | 20～30 | 6～7 | 30～40 |  | 7～9 | 40～50 |
| 二级 | 中桥 | 3～4 | 10～20 | 4～5 | 20～30 |  | 5～6 | 30～40 |
|  | 小桥 | 2 | 8～12 | 2～3 | 12～20 |  | 3～4 | 20～30 |
| 三级 | 涵洞及 人行地下通道 | 2 | 涵洞底板（人行地下通道路面）以下 3 | 2～3 | 涵洞底板（人行地下通道路面）以下 3～5 |  | 3～4 | 涵洞底板（人行地下通道路面）以下 5～7 |

注: 1 表中勘探点深度对岩层取较小值，对土层取较大值；

2、墩高小于50m的桥，勘探孔进入持力层的深度，对一级工程为9～15m，对二级工程为5～9m，对三级工程为3～5m；对于墩高大于50m的桥，勘探点的深度可按设计要求适当加深；

3、桥位处存在特殊性岩土层及岩体中存在软弱夹层、破碎层、溶洞、岩溶漏斗时，钻孔深度应根据其对工程的影响决定是否加深；

4、对于总长度超过1500m的特大桥，其钻孔数应适当增加；

5、人行天桥按桥梁执行；

6、当场地覆盖层较厚，对于上部有较大填土的涵洞，勘探深度还应满足考虑压缩变形计算的要求。

3、可溶岩桥位区溶洞、岩溶漏斗发育时，对于重要性等级为一级的桥梁工程，钻探工作前应沿桥梁的轴线布置物探工作，探查桥址溶洞、岩溶漏斗发育情况，对物探异常区进行钻探验证；

5.2.5 详细勘察阶段勘探工作量的布置应符合下列要求。

1 钻孔的布置应符合下列规定：

1）钻孔一般应在初步设计拟定的墩、台基础轮廓线的周边或中心布置。当基础受特殊地质体影响时，尚应在基础外围适当增加勘探点；

2）桥梁工程钻孔数量应根据场地工程地质条件和桥梁类型、桥跨设置及基础类型确定。地质环境简单的桥位，每个墩台一般可布置1个钻孔。桥跨小、桥墩多时可隔墩布置钻孔；地质环境复杂，对跨径大的特大桥，当基础形式为群桩基础或沉井基础时，每个墩台应布置3～5个钻孔；悬索桥塔墩部位的钻孔数量宜为5～9孔；锚固部位钻孔数量不宜少于5个；

3）桥址区为可溶岩层，溶洞、岩溶漏斗发育时，宜逐桩布置勘探点；

4）当相邻勘探孔揭示的地层变化较大，影响基础设计和施工方案的选择时，应适当增加勘探工作量。

5）城市涵洞和人行地下通道的勘探点间距宜为20m～35m。单个涵洞、人行通道的勘探点不应少于2 个，当场地地质环境复杂时应适当增加勘探点。

2 钻孔深度应根据场地地质环境及桥涵基础的埋深确定并应符合以下规定：

1）覆盖层较薄或基岩出露时，墩基的钻孔深度应进入预计的基础底面以下3～l0m (其中重要性等级为三级的工程取3～5m；重要性等级为二级的工程取5～8m；重要性等级为一级的工程取8～l0m)；

2）对于工程勘察等级为三级的桥涵，当采用覆盖层或基岩强风化层作持力层时，墩基的钻孔深度应进入预计的基础底面以下5～l0m且应满足墩、台基础底面宽度的1.5～2.0倍；

3）沉井基础的钻孔应进入预计基础底面（或沉井刃脚）以下3～5m；桩基础的钻孔深度应进入预计桩底以下3倍桩径，且不少于桩底以下5m。当在预计的深度范围内存在溶洞、断层破碎带时，应穿过溶洞、断层破碎带，将稳定基岩作为预计的基础顶面；

4）对需要进行变形验算的地基，钻孔深度尚应满足沉降计算需要。

5.2.6 桥位区粗粒士覆盖层较厚，基础置可能于覆盖层内时，应布置一定的动力触探探查土的均匀性和密实度；桥位区细粒土覆盖层较厚，基础有可能置于覆盖层内时，应分层采集土样，主要土层试样数量不宜少于6组；可能用基岩作持力层时，应区分不同岩性采集试样，主要岩层岩样数量应满足《工程地质勘察规范》(DBJ50-043-2005) 表9.1.2规定的数量要求。对于一次性勘察采样勘探点宜为总数的1/4～1/5，对于有初步勘察的详细勘察为详细勘察勘探点总数的1/3～1/2；当勘探点总数少于3 个时，每个勘探孔均应采样或进行原位测试。

5.2.7 桥位区士覆盖层较厚，基础置可能于覆盖层内时，应实测剪切波速值。

5.3 工程地质评价

5.3.1 初步勘察阶段工程地质分析评价除应符合第3章规定外，尚应包括下列主要内容：

1、评价地基稳定性，提供验算地基承载力、地基变形、抗倾覆和抗滑移稳定性所需岩土参数；

2、拟采用桩基时，初步查明备选桩端持力层的分布、厚度变化规律，提供桩侧摩阻力和端阻力，提出桩型、工法的建议；

3、当存在特殊性岩土时，应分析评价其对桥涵工程产生的不利影响，并提出处理措施建议；

4、分析评价周边环境与拟建桥涵工程的相互影响，可能出现的工程地质问题及防治措施建议；

5、对桥涵平面布置的局部调整提出建议。

5.3.2 详细勘察阶段工程地质分析评价除应符合第3章规定外，尚应包括下列主要内容：

1、分析拟选桩端持力层及下卧层的分布规律，提出桩端持力层方案的建议；

2、提供单桩承载力、变形验算的岩土参数，评价成（沉）桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响；

3、当采用沉井时，提供井壁与土体间的摩擦力、沉井设计、施工和沉井基础稳定性验算的相关岩土参数；

4、评价地下水对沉井施工可能产生的影响和沉井施工可能性，论证沉井施工条件及其对环境的影响；

5、对在河床中设墩的桥梁，应提供满足抗冲刷计算所需的土层参数；

6、当存在特殊性岩土时，工程地质分析评价尚应符合下列要求：

1）对溶洞、岩溶漏斗发育地区，应根据岩溶发育的地质背景、溶洞、土洞、塌陷的形态、平面位置和顶底高程，分析岩溶洞穴的稳定性及其对拟建桥涵工程的影响，提出治理和监测的建议；

2） 当存在采空区时，应根据采空区的埋深、范围和上覆岩层的性质等评价桥涵工程地基的稳定性，并根据矿区经验提出处理措施的建议；对现采空区和未来采空区，尚应通过计算预测地表移动和变形特征；

3）对厚层填土地区，应根据填土的堆积年代、方式、来源、分布、物质组成、均匀性及密实度等，评价填土地基的承载力；提供地基加固处理措施的建议；当采用桩基时，尚应分析产生桩侧负摩阻力的可能性及其对基桩承载性状的影响，提供负摩阻力系数和减少负摩阻力措施的建议。

## 6 城市隧道工程勘察

## 6.1 一般规定

6.1.1 本章适用于采用钻爆法、盾构法、岩石全断面掘进机（TBM）等各类暗挖技术施工且单洞跨度（或直径）不大于15m的隧道工程。

6.1.2 隧道工程的重要性等级为一级。

6.1.3 城市隧道工程地质勘察，应根据可能采用的施工掘进方法，有针对性地开展工作，工作量应经济、合理。

6.1.4 深埋、浅埋隧道的分界，可由压力拱高度值并结合地质条件、施工方法等因素综合确定。隧道压力拱高度由下式计算：

h=0.45×2s-1ω；······（6.1.4-1）

ω=1+i（B-5）······（6.1.4-2）

式中：h---压力拱高度，m;

S---围岩级别，可按附录A确定；

ω---宽度影响系数；

B---隧道跨度，m;

i---围岩压力增减率，以B=5m为准，当B＜5m时，i=0.2，B ,5m时，i=0.1。

6.1.5 隧道围岩级别的划分，可按本规范附录A执行。

6.1.6 勘察前资料的搜集除应按符合第3章要求外，尚应搜集或取得下列资料：

1、反映场地地形、地貌变迁及周围环境的档案资料；

2 、调查、收集工程区域已有的地形、地质、水文、气象、航运、水利、交通及城市人防工程等资料；

3、详细勘察阶段还应取得隧道典型断面图、洞口位置及掘进方式、支护结构等相关资料；

4、隧道沿线及其影响范围内的重要建筑物的地基条件、基础类型、结构形式和使用状态等的专项调查资料。

5、水下隧道工程，应搜集地表水体情况、水下地形等相关资料；尽可能地收集相邻工程的河工模型、堤防建设以及有关坝址、桥址等大小建筑物的勘察资料和河床断面等资料。

6.1.7 陆上隧道的工程地质勘察除应执行第3章的规定外，尚应包含以下内容：

1、查明隧道区井泉分布、含水层，隔水层性质等水文地质条件，判明地下水类型、补给、径流、排泄条件，地下水的腐蚀性和洞身各段涌水量的大小；

2、查明隧道影响范围内的人类工程活动情况，包括建构筑物、地下管线、地下水开采等情况；

3、对于深埋隧道应预测升温情况，对岩层坚硬、致密、性脆，构造应力集中的地段，应预测发生岩爆或大变形的可能性；对于软弱岩层，应查明分布范围，预测其蠕变变形；

4、含煤地层应查明地质构造、成层特征、埋藏深度、层位、层数、厚度、覆盖层情况及露头等，查明煤层上、下岩层岩性、厚度、裂隙及软弱夹层的特征，查明煤系地层的水文地质条件；

5、在采空区的隧道应调查开采规模、采空区的位置、层数、深度、坑道现状、顶板以上岩性、厚度及稳定性以及地面变化情况；

6、对隧道通过含可燃气体、有害气体、放射性物质等地区，应查明其含量、压力，性质，并进行专项监测，判断其对隧道施工、营运的影响；

7、隧道通过水库地区，应查明水库地区覆盖层及岩层的分布情况、岸坡的稳定性、遇水浸蚀软化岩层及软弱结构面特征，水库的设计水位、水库引起的不良地质问题。对于水库引起的塌岸、滑坡，应查明其范围，并按垂直库岸方向布置勘探线，绘出塌岸边界；

6.1.8 水下隧道的工程地质勘察除应符合陆上隧道调查内容外，尚应包括以下内容:

1、通过地质测绘和调查初步查明水域下面水底的地形、微地貌河床或水域覆盖层厚度、成分、粒径、变化规律等情况。

2、调查隧道水域常水位、洪水位、水面宽、水深、流量、流速、水质，冲刷和淤积条件以及地下水与地表水补排关系和随季节变化规律等情况。

3、查明隧道通过地段的含水层、隔水层分布规律，必要时，可填绘水文地质图。

6.1.9 对可能导致作为生活或生产水源的地下水或地表水疏干、地面塌陷时，宜进行专项水文地质勘察。

6.2 勘察工作布置

6.2.1  隧道工程的工程地质测绘和调查应根据勘察阶段的不同，采用不同的工作范围和不同的比例尺，并应符合下列规定：

1、可行性研究勘察阶段，工程地质测绘比例尺不宜小于1:5000；工程地质范围宜为隧道中线两侧各200～300m; 水下隧道地质测绘和调查范围一般应为轴线的上、下游各长2km、两岸各宽1km—2km的范围内进行，比例尺可为1：5000～1：10000；

2、初步勘察阶段，工程地质测绘比例尺洞身段宜为1:1000～1:2000，隧洞口边坡影响范围宜采为1:500；测绘范围宜为隧道中线两侧各100～200m；水下隧道地质测绘和调查范围应适当加宽；

3、详细勘察阶段的工程地质测绘和调查，应在初步勘察阶段工作的基础上，进行补充核对。

4、进行地质测绘和调查时采用的地层单位，可行性研究勘察阶段不低于组、初步勘察阶段不低于段；在露头良好地段，宜划分岩性；

6.2.2 当地质条件复杂、地质体物性差异明显，且地面条件满足物探测试要求时，一般在可研或初勘阶段应采用物探手段，并符合下列规定：

1、物探方法和物探测线的布置应根据隧道的地形、地貌、地层岩性、水文地质条件及周边环境条件综合确定。对城市建筑密集区，应充分利用巷道、绿化地等空旷地带进行物探测试工作；原则上沿隧道轴线纵向至少应布置物探测线1条，洞口位置宜增设横测线；对于断层、褶皱及岩溶发育地段，一般要有2～3条物探测线穿过，每条测线的测点应不少于3个，地质条件复杂时应适当加密；

2、 采用的物探方法的有效测试深度应达到隧道洞底以下；

3、宜采用两种或以上的物探方法并进行对比印证；

6.2.3 当可行性研究阶段勘察需要进行钻探时，钻孔间距可为400～500m。地质条件简单时，钻孔间距可进一步放宽。

6.2.4 初步勘察阶段勘探工作布置应根据对工程地质测绘和调查情况、在对已有地质资料的分析的基础上，结合物探成果布置，勘探孔的间距按表6.2.4确定。控制性钻孔数量宜为钻孔总数的1/3。陆域段的勘探孔应布置在隧道边线外侧不小于3m，水域段的勘探孔应在隧道外侧不小于6m。

表6.2.4      初步勘察勘探孔间距(m)

| 勘察跨度 | 复杂场地 | 中等复杂场地 | 简单场地 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤5m | 80～120 | 120～200 | 200～500 |
| >5m | 120～200 | 200～500 | >500 |

注： 1.基岩露头良好且隧道埋深大于3倍洞跨的岩质围岩隧道勘察可采用以地质测绘和调查配合物探为主，辅以少量钻探的方法进行，孔间距不受本表限制，可适当放稀；

2. 勘探孔的布置应能控制隧道围岩的变化，宜沿隧道外侧交叉布置，当浅埋隧道围岩变化较大或基岩面起伏较大时，取表内较小值。

6.2.5 详细勘察阶段勘探工作布置除应符合第3章的规定外，尚应符合下列要求：

1、应结合隧道埋深和围岩条件布置勘探工作；

2、必要时可结合施工导洞布置洞探，详细查明洞址、洞口、洞室穿越线路的工程地质和水文地质条件；

3、对左、右线分离的隧道，可作为两座单独隧道进行勘探，但应考虑勘探工作对两座隧道的勘探点的相互利用。

6.2.6 详细勘察阶段，对于埋置深度小于3倍洞跨的隧道，每条勘探线上应布置1～2个钻孔并间隔布置，岩质围岩隧道勘探点间距可根据场地类别、隧道埋深按表6.2.6确定。

表6.2.6            详细勘察勘探点间距（m）

| 场地类别 跨度 隧道埋深 | 场地地质环境复杂程度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 复杂场地 |  | 中等复杂场地 |  | 简单场地 |  |
|  | ＞5m | ≤5m | ＞5m | ≤5m | ＞5m | ≤5m |
| 浅埋隧道 | 20～35 | 35～50 | 35～50 | 50～80 | 50～80 | 80～100 |
| 深埋隧道 | 35～50 | 50～80 | 50～80 | 80～100 | 80～100 | 100～150 |

注：1、隧道埋深按洞顶中等风化岩层厚度计算；

2、埋深较大的取表中较大值。

3、满足下列条件之一时，应按浅埋隧道进行勘察：

1）对I～III级围岩，洞顶围岩厚度小于1倍洞跨；

2）对IV、V级围岩，洞顶围岩厚度分别小于2.0、2.5倍洞跨。

6.2.7  土质围岩隧道的勘探点间距按表6.2.7确定

表6.2.7         详细勘察勘探点间距（m）

| 隧道埋深 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- |
| 浅埋隧道 | 15～25 | 25～30 |
| 深埋隧道 | 25～30 | 30～50 |

6.2.8 详细考察阶段，钻孔一般应沿隧道两侧交叉布置，当导致环境复杂或可能存在偏压影响时，每条勘探横剖面上可间格布置1～2个钻孔。隧道洞口的钻孔应加密布置，并应满足洞口边坡评价的需要。

6.2.9下列位置应布置钻孔：

1、与隧道走向平行或小角度斜交的沟谷或隐伏沟谷中的沟心部位；

2、在隧道洞身低凹部位和洞口位置；

3、地质构造复杂、岩石破碎且有软弱夹层的地段；

4、地下水丰富，水文地质条件复杂的地段；

5、竖（斜）井、导坑、横洞等辅助通道；

6、隧道下穿道路、桥梁、隧道、房屋及其他重要设施处。

6.2.10对于埋深大于3倍洞跨的岩质围岩隧道，应尽量利用初勘钻孔，勘探孔的布置除应符合6.1.7条2、3、4款要求外，尚应符合下列要求：

1、在断层、含煤地层、可溶岩与非可溶岩界面、褶皱轴部等对工程有重大影响的部位以及物探异常点应布置钻孔；

2、露头不足，无法鉴定隧道通过地段的围岩类别的地段，应布置槽探或钻探。

6.2.11 城市隧道勘察的钻孔深度应符合下列规定：

1、隧道围岩为土层时，孔深应达到预计的隧道结构底板下2.5倍隧道洞跨且不小于20m，当在预定深度内见微风化～中等风化岩，孔深应达到预计的隧道结构底板下并进入微风化～中等风化岩不小于5～8m，可研勘察及初步勘察阶段的控制孔取取大值，初步勘察阶段的一般孔和详细勘察阶段取小值；

2、隧道围岩为岩层时，初步勘察阶段的孔深应达到预计的隧道结构底板下7～10m，其中控制孔取大值，一般孔取小值；详细勘察阶段的孔深应达到预计的隧道结构底板下3～5m。

3、在钻孔预计深度内遇溶洞、暗河及致灾地质体时，应穿透并根据需要加深。

6.2.12 采样及测试工作除应符合第3章的规定外，还应符合下列要求：

1、初步勘察阶段，采样及进行原位测试钻孔的数量不宜少于初步勘察勘探孔总数的1/3；详细勘察阶段采样及进行原位测试钻孔的数量宜为详细勘察勘探孔总数的1/2～1/3；

2、岩石试验项目中，应有变形试验及三轴剪切试验、抗拉试验；

3、主要采样及测试点应位于洞身及其以上1～2倍洞跨高度范围内；

4、对土质隧道，当土层为粘性土或砂土时，采样或进行原位测试的间距宜为2～3m，当土层碎石类土或土中碎石含量较高时，应进行动力触探测试;

5、应根据隧址地下水发育状况，对每个水文地质单元或地貌单元均应进行岩土渗透性测试，可采用抽水试验或压水试验；

6、当有地下水时应采集水试样；当洞区存在有害气体或地温异常时，应进行有害气体或地温测定；对高地应力地区，应进行地应力量测；

7、进行水质分析试验的地下水样品，应从对隧道有影响的主要含水层内通过抽水试验采集，采样时段应为抽水试验的稳定阶段，试验项目应满足腐蚀性评价的要求。

8、对岩质隧道，洞口、洞身均应选择代表性钻孔进行声波波速测试。

9、详细勘察阶段，隧道围岩中每一主要岩层宜进行热物理指标试验，可采用面热源法或热线比较法测试，数据不宜少于3组；

6.3工程地质评价

6.3.1可行性研究阶段勘察的工程地质评价除应符合第3章外，尚应初步分析评价隧道围岩级别、地应力分布、水文地质条件、洞口稳定条件及隧道施工对环境的影响，提出隧道位置建议；

6.3.2初步勘察阶段的工程地质评价除应符合第3章外，尚应包括以下内容：

1、初步确定隧道围岩级别；

2、对隧道围岩的稳定性和进、出洞口的选择及洞口边坡的稳定性进行评价，并提出支护建议；提供初步设计所需的岩土参数（包括变形参数）；提出隧道施工方法选择的建议。

3、初步对隧道涌水量进行分段预估。

6.3.3详细勘察阶段的工程地质评价除应符合第3章外，尚应包括以下内容：

1、分段确定隧道围岩级别，隧道施工工法或掘进设备的选择提出合理建议。

2、提供围岩计算的变形参数；

3、应采用工程地质分析与理论计算相结合的综合评价方法进行围岩稳定性评价。当受贯通性结构面影响时，应按块体平衡理论分析洞壁稳定性并进行定量评价；对于受多组结构面切割的层状碎裂状硬质围岩或整体状块状软质围岩可按弹塑性理论进行松动围岩压力计算；对土质围岩和受强烈构造作用或基岩强风化围岩宜视为松散体计算松动围岩压力。

4、当洞室穿过膨胀性岩土、可能产生岩爆的高地应力区、存在有毒有害气体、含放射性矿物地层等地区时，应作出针对性的工程地质分析和评价。

5、应对隧道下列部位的局部加固或加强措施提出建议：

1）洞室交叉部位、断面突变部位以及软弱围岩部位；

2) 煤层、断层、岩溶塌陷区域；

3) 浅埋隧道需考虑地形或岩层倾斜所产生的偏压影响的部位。

6、 隧道下穿既有建构筑物或隧道上跨既有地下建筑时，应分析评价隧道建设期和运营期对上部建构筑物或下伏地下建筑的影响。

7、分段预测隧道涌水量。

8、 隧址涉及水域时，应评价隧道施工过程中产生流砂、管涌等可能性，提出防治建议。

9、根据隧道工程地质条件，对施工监测工作提出工程地质建议。

10、分析评价隧道工程与地质环境的相互影响，并提出工程地质建议。

## 7 城市立交工程勘察

## 7.1 一般规定

7.1.1 本节适用于城市立交工程的工程地质勘察。

7.1.2 城市立交工程的重要性等级分为一级和二级，并应按表7.1.2确定。

表7.1.2  城市立交工程重要性等级

| 重要性等级 | 城市立交工程类型 |
| --- | --- |
| 一级 | 城市快速路、主干道立交；全苜蓿叶型、双喇叭型、枢纽型等独立的互通式立交；含隧道的立交。 |
| 二级 | 城市次干道（含以下等级道路）立交、简单立交。 |

注：城市次干道立交工程含桥梁的，应按桥梁的重要性等级确定。

7.1.3 勘察前资料的搜集除应符合第3章要求外，尚应搜集以下资料：

1、场地范围内拟保护建（构）筑物地基情况、基础类型、结构形式和使用状态等的专项调查资料；

2、城市地下埋藏物（包括地下管网、管线、暗沟、涵洞、人防工程等）分布资料。

## 7.2 勘察工作布置

7.2.1城市立交工程的工程地质测绘和调查除应符合第3章的要求外，地质测绘和调查工作范围应包括场地，并向周边外延一般不少于100m。对工程建设有影响的致灾地质体和既有建（构）筑物等地段尚应扩大范围。测绘比例尺不应小于1：500,成图比例尺不宜小于1:1000。

7.2.2 城市立交工程勘察工作布置，应注意主线和匝道之间勘探点的综合利用。

7.2.3 初步勘察阶段勘察工作布置除应满足本规范相关章节规定外，尚应符合下列要求：

1、应布置垂直岩层走向、边坡走向贯通场地和反映相邻匝道关系的的控制性勘探线。

2、城市立交主线应沿线路中心线布置纵勘探线，横勘探线应垂直线路中心线或沿边坡倾斜方向布置，纵勘探线与横勘探线交点应布置勘探点。道路和桥梁横勘探线间距应根据场地复杂程度按表7.2.3确定。

表7.2.3            初步勘察横勘探线间距

| 场地复杂程度 | 复杂场地 | 中等复杂场地 | 简单场地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘探线间距（m） | 40～50 | 50～70 | 70～90 |

注：重要性为一级的工程取较小值、重要性为二级的工程及高架桥主线取较大值。

3、不同地貌单元及其交界部位应布置勘探点，微地貌和岩性变化大的地段，可能受到影响的建（构）筑物地段，勘探点、线应适当增加。

4、控制孔数量一般占勘探点总数的1/3~1/2；采集岩土试样及原位测试的勘探点一般占勘探点总数的1/3。

7.2.4 详细勘察阶段勘探工作布置除应满足本规范相关章节规定外，尚应符合下列要求：

1、城市立交应沿线路中心线布置纵勘探线，横勘探线应垂直线路中心线或沿边坡倾斜方向布置，纵勘探线与横勘探线交点应布置勘探点。道路和桥梁横勘探线间距应根据场地复杂程度按表7.2.4确定。

表7.2.4   详细勘察横勘探线间距

| 场地复杂程度 | 复杂场地 | 中等复杂场地 | 简单场地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘探线间距（m） | 20～25 | 25～35 | 35～45 |

注：重要性为一级的工程取较小值、重要性为二级的工程及高架桥主线取较大值。

2、不同地貌单元及其交界部位应布置勘探点，微地貌和岩性变化大的地段，道路、桥梁、隧道和边坡相互影响的地段，以及可能受到影响的建（构）筑物地段，勘探点、线应适当加密，并满足评价需要。

3、详细勘察岩土试样的采集及原位测试应满足下列要求：

1）应分区分岩性进行岩土试样采集及原位测试。

2）桥位区采集岩土试样及原位测试勘探点宜占勘探点总数的1/2。

3）桥位区应进行岩土剪切波波速测试，同一地质单元内测试孔数量不宜少于3个。

7.3 工程地质评价

7.3.1 工程地质评价除应符合第3章规定外，尚应符合以下要求：

1、立交工程中的道路、桥梁、隧道分别满足相应章节的有关要求；

2、道路、桥梁、隧道和边坡存在相互影响时，应进行相关评价并提出处理措施建议。

7.3.2  城市立交场地宜进行工程地质分区评价场地稳定性和适宜性。

8城市地下工程勘察

8.1一般规定

8.1.1本章适用于城市地下人防、地下商场、独立地下室和独立地下车库等暗挖式市政工程的工程地质勘察。地下街道洞室部分参照本章，通道部分参照本规范第6章执行、明挖式地下工程参照按《工程地质勘察规范》DBJ50-043相关规定执行。

8.1.2 城市地下工程重要性等级均为一级。

## 8.2勘察工作布置

8.2.1城市地下工程的初步勘察除应符合本规范第3章的有关规定外，尚应符合以下要求：

1、勘探线宜沿洞室轴线和洞室边线外侧3～5m布置；对于洞跨小于8m的洞室，一般可取消洞轴线勘探线；对于边墙高度达于15m的洞室，应布置垂直边线的剖面，线距宜为20～30m；勘探点宜布置在0.5～1.0倍边墙高度范围内；

2、横剖面剖面间距一般可为30～40m。地质环境复杂、跨度大于10m时，宜加密，地质环境简单、洞室跨度小于5m时，宜放稀；小型洞室的横剖面数量不应少于2条；

3、洞室进出口、通风井应有勘探点控制；

4、控制性钻孔应进入洞底下5～8m(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级围岩 取较低值，Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩取较高值)；一般性钻孔宜进入洞底下3～4m，轴线上的钻孔应到达预计洞顶位置；

5、采样孔和原位测试孔的数量不宜少于勘探孔总数的1/3～1/2；采样位置宜在洞底高程以上1～2倍洞跨内及洞底下2～4m范围进行（洞轴线上为1倍洞跨）；试验项目岩石应包括重度、天然和饱和单轴抗压强度、抗剪强度和变形模量、弹性模量及泊松比；

6、应进行钻孔声波测试，跨度大于等于5m的洞室，声波测试孔不应少于2个；

7、当有地下水时，应进行抽水试验 。当现在无地下水预计可能出现地下水时，可进行钻孔压、注水试验。

8.2.2 城市地下工程的详细勘察除应符合本规范第3章的有关规定外，尚应符合以下要求：

1、横剖面间距一般可为15～20m；

2、洞室进出口、通风井应有勘探点控制；

3、钻孔宜进入洞底下3~5m(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级围岩 取较低值，Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩取较高值)；

4、采样孔和原位测试孔的数量：对于一次性勘察不宜少于勘探孔总数的1/3～1/2；对于经过初步勘察的详细勘察不宜少于1/2～2/3；采样点宜主要布置在洞顶高程以上1倍洞跨和洞底下1～3m范围内；试验项目岩石应包括重度、单轴抗压强度、抗剪强度和变形模量、弹性模量及泊松比；

5、应进行钻孔声波测试，跨度大于等于5m的洞室，声波测试孔不应少于3个；

## 8.3工程地质评价

8.3.1 初步勘察阶段工程地质分析评价除应符合第3章的有关规定外，尚应包括下列主要内容：

1、提供围岩计算的变形参数值；

2、按附录A初步进行围岩分级；初步计算压力拱高度；

3、初步评价洞室围岩的稳定性；

4、初步评价洞室高边墙的稳定性（特别是大块体沿结构面滑动的稳定性）；

5、初步评价地下水对地下工程的影响；

6、初步评价地下工程对周边环境的影响。

8.3.2 详细勘察阶段工程地质分析评价除应符合本规范第3章的规定外，尚应包括下列主要内容：

1、提供围岩计算的变形参数值；

2、按附录A详细进行围岩分级，计算压力拱高度；

3、计算压力拱高度评价洞室围岩的稳定性；；

4、评价洞室高边墙的稳定性（特别是大块体沿结构面滑动的稳定性）；

5、评价地下水对地下工程的影响；

6、评价地下工程对周边环境的影响（对于地下街道应评价与相邻洞室的相互影响）；

7、判定是否因地形、岩层产状等原因，存在偏压,提出处理建议；

8、对施工方法提出建议。

## 9城市岸边取水工程勘察

## 9.1 一般规定

9.1.1 本章适用于城市河、湖等岸边取水工程的工程地质勘察。

9.1.2 城市岸边取水工程中的渗滤取水项目重要性等级均为一级。

9.1.3 渗滤取水工程应进行可行性研究勘察，一般情况下不进行初步勘察，由可行性研究勘察直接进入详细勘察。

9.1.4 取水场地宜选择在城市河流上游，无人为污染破坏或较少的区域；

9.1.5 对于跨河取水工程应重点查明河槽及基岩面形态。

9.2勘察工作布置

9.2.1工程地质详细勘察前应取得下列资料：

1、城市规划资料、新建水厂规划立项及可行性研究报告等资料；

2、河流水文资料：包括流量、洪水位、枯水位、输砂量、汛期的时间段和河水水质分析报告等；

3、周边建、构筑物资料：包括电站、桥梁、防洪堤、拦水坝、取水泵站、过江管道等建、构筑物的位置及相关地质勘探资料。污染源排放点的位置、来源及水量等资料；

4、现供水资料：包括取水、水处理工艺、供水扬程、供水服务人口、需水量以及用水峰值情况等。

9.2.2 可行性研究勘察（选址勘察）除应符合第3章的有关规定外，尚应符合以下要求：

1、应重点了解江河水位变化规律、冲刷与淤积、滩岸河道变迁、淹没范围和发展趋势；

2、调查取水河道采砂（石）的现状；

3、地质测绘和调查的比例尺不宜小于1:2000；

4、宜选取两处及以上拟建取水场地，并针对取水条件进行比选。

9.2.3 详细勘察除应符合第3章的有关规定外，尚应满足以下要求：

1、重点调查塌岸和冲淤情况、河流与地下水补给关系，分析江河动力作用对岸线变迁的影响；

2、拟建取水场地勘探线应根据辐射孔范围按梅花状布置，取水廊道纵勘探线应沿廊道中心线布置；对于渗滤取水场地的勘探点、线的间距应根据地质环境复杂程度确定，并符合表9.2.3规定。

表9.2.3            勘探点间距

| 地质环境复杂程度 | 地质环境简单 | 地质环境中等复杂 | 地质环境复杂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘探点间距（m） | 55～70 | 55～40 | 40～25 |

注：取水场地存在深槽或可溶岩地层时，勘探点距应适当加密。

3、勘探点的深度：

1）对于竖井、平巷、取水洞室应进入底板以下3～5m；

2）对于辐射孔部分应到达中等风化基岩；

3）当遇深槽时应适当加深。

4水文地质钻孔的数量宜为勘探点总数的1/5～1/2，且不应少于2个。

5应在取水点上、中、下游段分别进行滤床入渗试验，其数量宜为3～5个。试验应符合附录B的要求。

## 9.3工程地质评价

9.3.1 详细勘察阶段当采用渗滤取水工艺时，应进行以下评价：

1、对拟定的取水场地的卵石土发育规模及结构，地下潜流水的赋存条件及其允许开采量作出评价；

2、对滤床的卵石级配，滤床的径、排、补的条件进行评价；

3、根据不同河水位条件下水的入渗速度，对含水层表面淤塞程度进行预测评价；

4、应对拟定的取水场地下方的隧道围岩类别按附录A进行围岩分级，并对隧道施工中的突水进行预测评价。

## 10城市堤岸工程勘察

## 10.1一般规定

10.1.1本章适用于城市江、河、水库堤岸、已建堤防的加固工程和岸边土地整治工程的工程地质勘察。

10.1.2 城市堤岸类型，根据建筑材料、结构形式可划分为下列三类：

Ⅰ类：桩式堤岸和桩基加固的混合式堤岸；

Ⅱ类：圬工结构或钢筋混凝土结构的天然地基堤岸，包括重力式（含衡重式）、悬臂式、扶壁式等天然地基堤岸；

Ⅲ类：土堤和采用浆砌块石或干砌块石勾缝的护坡堤岸。

10.1.3城市堤岸工程重要性等级应根据堤岸类型和保护对象的重要性划分。堤岸类型为Ⅰ类或保护对象为重要时，工程重要性等级应划为一级；其它堤岸工程的重要性等级可划为二级，当Ⅱ类、Ⅲ类堤岸构筑物高度大于30m时，应划为一级。

10.1.4 岸边土地整治工程中的边坡安全等级按《工程地质勘察规范》DBJ50—043中“边坡勘察”规定确定；

10.1.5边岸土地整治工程的工程地质勘察等级取边坡工程勘察等级和堤岸工程勘察等级两者中的高者。

10.1.6已建堤防的加固工程地质勘察一般可分为可行性研究勘察和初步勘察两个阶段，必要时尚可进行施工勘察。边岸土地整治工程的工程地质勘察可进行一次性勘察。

## 10.2勘察工作布置

10.2.1 城市江、河、水库堤岸和岸边土地整治工程勘察前应取得的资料，除符合第3章要求外，尚应取得以下资料：

1、拟建构筑物性质、结构特点及可能采取的基础形式和埋置深度；

2、城市堤岸高度、坡底高程、开挖线及堆坡线。

10.2.2 堤岸工程地质勘察的勘探线应垂直岸坡走向和沿堤岸支挡线布置。

10.2.3 堤岸工程初步勘察的勘探点深度应除应符合第3章的有关规定外，尚应满足初步评价稳定性和初步计算地基变形的需要；并应符合以下要求：

1、勘探线距宜为75～150m，点距宜为50～75m；

2、邻近河床的勘探点深度宜到达河床以下3～5m。

10.2.4 堤岸工程详细勘察的勘探点、线距应根据堤岸工程勘察等级按表10.2.4确定：

表10.2.4          详细勘察的勘探线、点间距

| 工程地质勘察等级 | 勘探线距(m) | 勘探点距（m） |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 25～35 | 20～30 |
| 二级 | 35～50 | 30～40 |
| 三级 | 50～75 | 40～50 |

10.2.5堤岸工程详细勘察的钻孔深度应根据岸坡支护形式确定,钻孔深度应进入潜在滑动面以下2～3m。在支挡线上的钻孔深度还应符合以下要求：对于Ⅰ类桩式堤岸中的悬臂桩宜进入嵌固面以下0.5～1.0悬臂长度（岩体取小值，土体取大值），其它形式进入基础底面以下3～5m;对于Ⅱ类堤岸进入持力层3～5m；Ⅲ类宜为土堤高度的1～2倍。当在预定深度范围见基岩时，可适当减浅。

10.2.6 岸边土地整治工程，临近岸边部位的勘察工作量可按堤岸工程勘察执行；后部边坡可按《工程地质勘察规范》DBJ—043中的“边坡勘察”有关规定执行；中部宜以工程地质测绘和调查、轻型山地工程、人工小螺旋钻配合适量机械岩心钻孔进行勘察，按方格网布置，间距可为50~75m；除控制孔需进入基岩一定深度，满足岸坡稳定性评价外，用以查明岩土分界计算土石方量的钻孔可进入岩1～2m。

10.2.7 详细勘察采样点应主要布置在支挡线上。

10.2.8 堤岸工程详细勘察应进行水文地质测试，对于粗粒土应进行颗粒分析。

10.3工程地质评价

10.3.1可行性研究勘察阶段的工程地质评价除应符合第3章的有关规定外，还应根据河势情况，河道冲淤变化、水流侧向侵蚀和岸坡的形态、防护和失稳情况，参照表10.3.1对岸坡稳定性进行定性评价。

表10.3.1                 岸坡稳定性分级

| 稳定性 | 岸坡特征 |
| --- | --- |
| 稳定 | 岸坡岩土抗冲刷能力强，无堤岸失稳现象 |
| 基本稳定 | 岸坡岩土抗冲刷能力较强，历史上基本未发生堤岸失稳事件或曾发生小规模堤岸失稳 |
| 欠稳定 | 岸坡岩土抗冲刷能力较差，历史上曾发生较大规模堤岸失稳 |
| 不稳定 | 岸坡岩土抗冲刷能力很差，历史上曾发生堤岸严重失稳事件或正在发生堤岸失稳 |

10.3.2对已建堤防加固工程可行性研究阶段的勘察应在搜集分析堤段的工程地质设计、施工资料以及隐患情况等资料的基础上；在基本查明拟加固堤段的工程地质水文地质条件及挡水后的变化，基本查明拟加固堤段堤身的工程特性，基本查明堤身、堤基隐患的性质、分布范围的基础上；评价堤身、堤基稳定现状，并为加固方案的选定提出建议。
10.3.3初步勘察的工程地质评价除应符合第3章的有关规定外，尚应符合以下要求：

1、初步分析地基土的渗透特性，评价地下水的补排条件及与地表水体的关系；

2、对堤岸类型的选择提出建议。

10.3.4对已建堤防加固工程初步设计阶段的勘察应在查明拟加固堤段的工程地质水文地质条件及挡水后的变化，查明拟加固堤段、堤身情况及堤基的处理情况，查明堤身、堤基隐患的性质、规模、分布范围的基础上；分析评价已建堤防概况、堤身结构、填土组成、堤身质量、现状特征、隐患病害情况、历史险情及处理情况等；并提供相关的物理力学参数。
10.3.5详细勘察的工程地质评价除应符合本规范第3章的有关规定外，尚应对以下主要工程地质问题进行评价：

1、分析地表水与地下水补给关系，评价地下水对岸坡稳定性的影响，进行地基渗透变形（流沙、管涌）、冲刷等工程地质问题评价；

2、基坑降水对岸边建（构）筑物影响评价；

3、提出地基处理和基础施工方案建议；

4、天然建材的产地地质条件、岩土类型、品种、储量、质量、分布及开采运输条件等；

5、对堤基和堤身抗滑稳定性、抗冲稳定性、抗震稳定性、隐患病害（原因、性质、发展趋势）等工程地质问题进行评价，提出设计所需的岩土参数和工程储量措施建议。

11城市给排水厂站工程勘察

11.1一般规定

11.1.1本章适用于城市给排水厂站工程的主厂区水处理构筑物、办公用房、其它附属建（构）筑物、厂外加（调）压泵站等厂站构筑物以及取水泵房、竖井与平巷、取水头部（排放口）等厂外构筑物的工程勘察。再生水利用工程参照执行

11.1.2城市给排水厂站工程的工程安全等级应根据工程规模按表11.1.2确定。

表11.1.2           给排水厂站工程的工程重要性等级

| 类别 | 给排水量（104×m3/d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 给水工程 | ≥10 | 10～5 | ＜5 |
| 排水工程 | ≥8 | 8～4 | ＜4 |

注：基坑边坡工程重要性等级按第3章相关规定执行；

11.1.3城市给排水厂站工程，宜在可行性勘察或初步勘察阶段针对不同的水文地质条件布置一定数量的地下水位观测孔，对地下水位（头）动态进行监测。

11.1.4工程地质勘察前的资料搜集除应符合本规范第3章的要求外，还应包括城市给排水工程的总平面布置图、工艺流程图、主要设计参数和各构筑物拟采用的基础方案、施工方法等，以及设计对勘察的特殊要求。

11.2勘察工作布置

11.2.1城市给排水厂站工程的勘察除应符合第3章的有关规定外，对于岸坡地带，主要勘探线应垂直岸坡走向，勘探点宜适当加密，勘察范围宜适当加大，勘探孔深度宜适当加深。

12.2.2对取水泵房、竖井与平巷、取水头部（排放口）等厂外构筑物的勘察除应符合本规范第9章的相关要求外，对取水泵房的勘察应符合基坑边坡勘察要求，勘探点布置不宜少于5个。厂外构筑物的勘探点深度应符合本规范第9.2.3条的相关规定。

11.3 工程地质评价

11.3.1 城市给排水厂站工程各勘察阶段的工程地质评价除应符合第3章相关规定外，尚应包括以下主要内容：

1、位于岸边地带的厂站应着重评价河流水位变化对厂站构筑物、厂外构筑物的影响；

2、应进行抗浮评价，提供抗浮设计参数；

3、对于抗震设防烈度7度的地段，当设计需要时应提供动力基础设计所需的岩土参数。

12.城市室外管线工程勘察

12.1一般规定

12.1.1本章适用于城市室外地下管线的工程地质勘察。室外架空管道可参考第5章执行。

12.1.2 城市地下管线重要性等级工程应根据工法及管底埋深，按表12.1.2划

分。

表12.1.2        管道重要性工程等级

| 施工方法 |  | 管底埋深 Z（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土质 | Z≥8 | 8＜Z≥5 | Z＜5 |
|  |  | 岩质 | Z≥15 | 15＜Z≥8 | Z＜8 |
| 暗 挖 |  | 一级 |  | 一级 | 一级 |
| 明 挖 | 土质 | 一级 |  | 二级 | 三级 |
|  | 岩质 | 一级 |  | 二级 | 三级 |

12.1.3城市室外管线详细勘察或一次性勘察前取得的图件应包括附有标明坐标、管线走向、桩号、现状地形的管线总平面布置图、纵剖面、管线类型、管底高程、管径（或断面尺寸）、管材和可能采取的工法以及地下埋设物分布概况。

12.1.4对于城市原有管道改造工程，当地质环境及相邻建构筑物分布变化不大且有竣工资料或其它可利用的勘察资料并能满足管道重新铺设评价时，可利用既有资料，结合现场调查（必要时可投入适量轻型山地工程或人工螺旋钻）直接编制勘察文件；存在局部改道或既有资料不能完全满足评价需要时应进行勘察。

12.1.5城市室外管线的勘察手段可以轻型山地工程和人工螺旋钻为主。地质环境简单的岩石裸露区可以地质点代替勘探点。

12.2勘察工作布置

12.2.1可行性研究勘察（选线勘察）除应符合第3章的有关规定外，当管线穿（跨）越河流和水库时应调查河床及岸坡的地质情况及稳定性程度，调查沿线水库的分布情况、近期和远期规划、水库水位、回水侵没和塌岸的范围及其对线路方案的影响，提出穿越和跨越方案的比选建议。在推荐穿越和跨越河流位置时，应选择河段顺直、河床与岸坡稳定、水流平缓、河床断面大致对称、河床岩土构成比较单一和两岸有足够施工场地等有利河段，宜避开下列河段：

1、河道异常弯曲，主流不固定，经常改道；

2、河床为粉细砂组成，冲淤变幅大；

3、岸坡岩土松软，不良地质现象发育，对工程稳定性有直接影响或潜在威胁。

12.2.2 初步勘察除应符合第3章外，尚应符合下列要求：

1、纵勘探线应沿初拟管轴线布置，勘探点间距按表12.2.2确定。当不能沿管轴线布置时，勘探点不宜偏离管轴线外边线3m。对管线径小、明挖浅埋的管线，勘探点布置以查清地下埋藏物为原则，勘探点间距不受该表限制。

表12.2.2        初步勘纵勘探线上的勘探点间距（m）

| 场地类别 | 明挖浅埋（管底埋深小于5m）管线 | 明挖深埋（管底埋深5～8m）管线 | 明挖深埋（管底埋深大于8m）管线 | 暗挖施工的大型矩形或拱形管线 | 顶管或定向钻施工管线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复杂 | 50～100 | 45～85 | 40～75 | 40～75 | 30～60 |
| 中等复杂 | 150～200 | 100～150 | 75～100 | 75～125 | 60～125 |
| 简单 | 200～300 | 150～200 | 100～200 | 125～200 | 125～200 |

注：1、对地质环境特别复杂的地段，勘探点间距适当减小；

2、轴线上勘探点深度应距预定顶管法施工位置适当距离，确保管线施工时不漏水；

3、在穿越不同地貌单元、河流、铁路、公路、岸坡、冲沟、深基坑等地段宜布置横剖面；

4、地质环境复杂的大中型河流等地段，宜加密布置横勘探线。每条勘探线上勘探点数量不宜少于3个；

5、临近水体和过水体地段应布置代表性钻孔作抽水试验并采集水样作水质分析。

12.2.3 详细勘察除应符合《工程地质勘察规范》GBJ50—043的有关规定外，尚应满足以下要求：

1、查明沿线各地段的松软地层，可能产生潜蚀、流砂、管涌和地震液化地层的分布范围、埋深厚度及其工程地质特征；

2、详细勘察勘探点的布置应满足下列要求：

1）纵勘探线应沿管轴线布置，勘探点间距按表12.2.3确定。对管线穿越铁路、公路和河流的地段，勘探点间距可不受表12.2.3的限制，以能控制地层变化为原则。

2） 管线走向转角处应布置勘探点；每2～3个检查井应有1个勘探点；

表12.2.3           详细勘察勘探点间距（m）

| 场地类别 | 明挖浅埋（管底埋深小于5m）管线 | 明挖深埋（管底埋深5～8m）管线 | 明挖深埋（管底埋深大于8m）管线 | 暗挖施工的大型矩形或拱形管线 | 顶管或定向钻施工管线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复杂 | 35～75 | 25～50 | 20～40 | 20～40 | 15～30 |
| 中等复杂 | 75～100 | 50～75 | 40～50 | 40～60 | 30～60 |
| 简单 | 100～150 | 75～100 | 50～100 | 60～100 | 60～100 |

注： 1、对地质条件特别复杂的及致灾地质体地段，勘探点间距宜适当减小；

2、对穿越暗埋的河、湖、沟、坑地段和可能产生流砂和地震液化的地段，勘探点应适当予以加密；

3、在穿越不同地貌单元、河流、铁路、公路、岸坡、冲沟、深基坑等地段宜布置横剖面；

4、地质环境复杂的大中型河流等地段，宜加密布置横勘探线。每条勘探线上勘探点数量不宜少于3个；

5、详细勘察勘探孔深度应符合下列要求：

1）勘探孔应进入管底设计高程以下1～3m。当采用顶管或定向钻方式穿越时，勘探点深度应根据设计要求确定；

2）当管线穿越河流时勘探孔尚应进入河床最大冲刷深度以下3～5m；

3）轴线上钻孔应距离预计管顶适当距离，确保管线施工时不漏水；

4）采取降低地下水位施工时，勘探点深度应钻至基坑底面以下5～10m。

6、 遇有下列情况之一时，应采样或进行原位测试：

1)当管线穿越铁路、公路或河流时；

2)当基底设计高程以下遇有松软岩土层或地震液化土层时；

3)需要为顶管法施工提供所需参数时。

## 12.3 工程地质评价

12.3.1初步勘察阶段主要应评价管线区域的整体稳定性，评价致灾地质体对拟建管道的影响并提出防治建议；同时应对管道地基差异沉降变形的可能性进行评价，提出初步的处治建议。

12.3.2详细勘察阶段工程地质评价除应符合第3章相关规定外，尚应满足下列要求进行：

1、对明挖段重点评价基坑边坡的稳定性及基坑开挖对临近建筑物的影响，提供基坑开挖的临时、允许坡率或提出支护措施建议；

2、当采取顶管、盾构施工时，应按地下城市隧道相关要求提供设计、施工参数；

3、对暗挖（钻爆法）、顶管法（定向钻）、盾构法施工段按附录A 进行围岩分级、围岩稳定性评价及隧道开挖对地表已建物的影响评价，必要时提出围岩支护措施建议。对定向钻段还应评价地层的可钻性；

4、对架空段应逐墩进行地基基础评价并提供设计所需岩土参数；

5、对临近水体地段应重点分析地层的渗透性及基坑开挖降水的可能性，并评价由于基坑降水引发的流砂、潜蚀、管涌的不良地质现象的危害及对施工的影响。

6、对管线经过新填土、软土等地段，应评价填土地基的湿陷性及固结性、软土地基的力学属性，并提出地基处理建议。

## 13 城市固体废弃物填埋场工程勘察

## 13.1一般规定

13.1.1本章适用于新建、改（扩）建的城市生活及生产垃圾、工程建设固体废弃物填埋场及其配套设施的工程地质勘察。

13.1.2 根据城市固体废弃物填埋场工程建设规模、垃圾填埋场的垃圾坝（污水坝）高度将垃圾填埋场的工程重要性等级划分为三级，并应符合表13.1.2规定。

表13.1.2      城市 固体废弃物填埋场 工程重要性等级分级

| 类 型 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 填埋处理能力t/d | ＞1200 | 1200～200 | ＜200 |
| 垃圾坝（污水坝）高度m | ＞15 | 15～8 | ＜8 |

注：满足表中任何一条即为该等级。

13.1.3  城市3固体废弃物填埋场配套的专用道（公）路勘察可按本标准第4章规定执行，场内、外的给（排）水明渠和管线勘察可按本标准第12章、边坡按《工程地质勘察规范》DBJ50-043有关规定执行。

13.1.4 固体废弃物填埋场一般可不分阶段进行一次性勘察。

13.2 勘察工作布置

13.2.1 城市固体废弃物填埋场勘察前的资料搜集除应符合本规范第3章的要求外，尚应取得拟定的库区结构、库容、坝型、坝高和防渗结构的变形要求的资料。

13.2.2城市固体废弃物填埋场初步勘察阶段的勘探点、线的布置除应符合第3章的有关规定外，尚应符合以下要求：

1、勘探线应垂直和平行沟谷布置，并以垂直沟谷外主；坝轴线应有勘探线；

2、控制性勘探点不应少于勘探点总数的1/4；

3、当存在与工程建设有关的稳定地下水位时，宜有专门的水文地质孔；

4、初步勘察勘探点、线的间距可按表13.2.2确定。

表13.2.2           初步勘察勘探线、点 间距（m）

| 场地地质环境复杂程度 | 勘探线间距 | 勘探点间距 |
| --- | --- | --- |
| 复杂 | 30～50 | 20～30 |
| 中等复杂 | 50～70 | 30～40 |
| 简单 | 70～90 | 40～50 |

注：工程重要性等级为一级时取较低值，为三级时取较高值。

5、控制性勘探点深度：对于填埋场库容区宜达到库区底面以下5～8m，库坝区宜达到坝底面以下6～10m；一般勘探点深度：对于填埋场库容区宜达到库区底面以下2～5m，库坝区宜达到坝底面以下3～6m；

13.2.3城市固体废弃物填埋场详细勘察阶段勘探点、线的布置除应符合第3章的有关规定外，尚应符合以下要求：

1、勘探线应垂直地貌单元分界线、地质构造线及地层界线，在中心部位布置1～2条主轴线，两侧各布若干条辅助勘探线；

2、一般情况下，库容区可不布置勘探工作量。

13.2.4 填埋场详细勘察阶段坝址区的勘探点深度宜为坝底面以下3～8m；库容区宜达到库区底面以下2～5m。

13.3 工程地质评价

13.3.1城市固体废弃物填埋场工程地质评价，除应符合第3章的有关规定外，尚应符合以下要求：

1、当场地存在与工程建设有关的地下水分布时，应评价水位变化及渗透性；

2、评价坝基的稳定性和垃圾废液邻谷渗滤、坝下渗滤和扰坝渗滤的可能性；

3、对防渗、筑坝材料的类型、产地、质量、供应量及开采条件进行评价；

4、评价地基土、地下水在施工和运行过程中可能产生的变化和影响，并提出防治措施建议。

## 14市政工程地质勘察报告编制基本要求

14.0.1市政工程地质勘察报告所依据的原始资料，应进行整理、检查分析，确认无误后方可使用。

14.0.2市政工程地质勘察报告应资料完整、真实、准确、数据无误、图表清晰、结论正确、建议合理、便于使用和适应长期保存，并应重点突出，有明确的工程针对性。

14.0.3市政工程地质勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点，均应符合国家有关标准的规定。

14.0.4市政工程地质勘察报告应根据任务要求、勘察阶段、工程特点和地质环境等具体情况编写，并应有以下内容：

1、勘察目的、任务要求和执行的技术标准；

2、拟建工程概况；

3、勘察等级、勘探方法、工作量布置、勘察工作质量评述和外业见证情况、成图软件的叙述；

4、自然地理概况和地质环境;(包括地形、地貌、地层、地质构造、岩土特征等)；

5、岩体基本质量等级（或边坡岩体类别、洞室围岩类别）划分；

6、岩、土体物理力学指标及地基承载力；

7、致灾地质体的描述、致灾地质体对工程影响的评价及防治措施建议；

8、地下水埋藏条件、变化规律及补排关系和水（地表水和地下水）、土腐蚀性评价；

9、地震效应评价；

10、斜（边）坡、洞室围岩、洞室地基稳定性以及其它工程地质问题（如地基均匀性等）分析；

11、拟建工程与相邻建（构）筑物的相互影响评价；

12、场地（宜分区、分段进行）稳定性和适宜性评价；

13、持力层及基础型式的选择建议；

14、结论及建议；

15、使用本报告的限制条件及其它需要说明的问题。

14.0.5 市政工程地质勘察报告应有下列主要图表：

1、勘探的平面布置图；

2、桩孔地质柱状图；

3、工程地质剖面图；

4、勘探点数据表；

5、原位测试成果数理统计表；

6、室内岩、土、水测试（含水质分析）成果数理统计表；

必要时尚应有综合工程地质图、工程地质分区图、综合地质柱状图、基岩等高线图、计算简图及计算成果图表和物探成果图表、影像资料等。

14.0.6市政工程地质勘察报告应有下列主要附件：

1、建设工程勘察合同；

2、工程地质勘察任务书；

3、工程地质勘察工作纲要；

4、原位测试成果报告；

5、室内岩、土试验报告和水质分析报告；；

6、物探测试成果报告；

7、其它附件（如外地单位入渝备案证明和从业人员的资格证明材料、工程费用结算表、地质灾害危险性评估报告、在已经治理的致灾地质体上建设的专项论证报告等）。

必要时应附水文地质测试报告、工程地质检验和变形监测报告、地震安全评价报告及专门性工程地质咨询报告等。

14.0.7市政工程与周边建（构）筑物存在相互影响时，应设置专门章节进行评价。

14.0.8地质环境和道路方案差别较大时，市政道路工程勘察宜分工点编制勘察报告。详细勘察报告可包括筑路材料调查内容；

14.0.9城市立交工程初步勘察报告应包括各桥位的工程地质综合评价和桥型方案建议等内容；详细勘察报告必要时应有各桥位立体地质图。

14.0.10堤岸工程勘察报告应包括河流、地下水、岸坡及工程相互关系评价的内容。当需要进行排水或降低地下水位时尚应包括排水设计方案建议，此时勘察报告附件应包括水文地质测试成果。

附录A隧道围岩分级

A.0.1 隧道围岩分级应根据围岩基本分级、受地下水、高地应力及环境条件等影响的分级修正，综合分析后确定。

A.0.2隧道围岩基本分级划分应符合表 A.0.2的规定。

表A.0.2                 隧道围岩基本分级

| 级别 | 围岩主要工程地质条件 |  | 纵波波速 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 岩质围岩 | 土质围岩 | km/s |
| I | 坚硬岩，岩体完整～较完整； 较硬岩，岩体完整 |  | ＞4.5 |
| Ⅱ | 较硬岩：岩体较完整，有少量软弱面和贯通微张裂隙，但其产状及组合关系不致产生滑动；层状岩层为中～厚层状，层间结合良好～一般；硬岩偶夹薄层软质岩。 较软岩，岩体完整，层状岩层为厚层状，层间结合良好。 |  | 3.5～4.5 |
| Ⅲ | 坚硬岩、较硬岩：岩体较破碎，有层状软弱面，但其产状及组合关系尚不致产生滑动；层状岩层为中～厚层状，层间结合差； 较软岩：岩体较完整，层状岩层为中～厚层状，层间结合良好～一般； 软岩：岩体完整，层状岩层为厚层状，层间结合良好。 |  | 2.5～4.0 |
| Ⅳ | 坚硬岩、较硬岩：岩体破碎，层状软弱面已基本破坏； 较软岩：岩体较破碎，有层状软弱面，但其产状及组合关系尚不致产生滑动；层状岩层为中～厚层状，层间结合差； 软岩：岩体较完整，层状岩层为中～厚层状，层间结合一般。 极软岩：完整、较完整，层间结合一般～良好。且天然单轴抗压强度＞3MPa、 | 具压密或成岩作用的粘性土、粉土、砂性土；一般钙质或铁质胶结的碎、卵石土、大块石土 | 1.5～3.0 |
| Ⅴ | 较软岩：岩体破碎，层状软弱面已基本破坏； 软岩：岩体破碎至极破碎；岩石全部极破碎成岩块； 块碎岩：呈碎石、土夹石或石夹土状的断层带； 极软岩：较完整且天然单轴抗压强度≤3MPa、或破碎、较破碎，层状岩层为中～厚层状，层间结合差。 | 液性指数＜0.50的一般第四系粘性土；中密～密实、稍湿～干燥的粉土；中密～密实的稍湿状砂土；稍湿～湿的碎石类土及稍密～密实的块、碎石含量超过25%的素填土 | 1.0～2.0 |
| VI | 呈角砾及粉末、泥土状的断层带 | 液性指数＜0.50的粘性土；稍密、湿～很湿的粉土、砂土；很湿的碎石类土及松散素填土、杂填土 | ＜1.0 |

注：1）本表系参照《铁路工程地质勘察规范》进行局部调整；2)上表不适用于膨胀性岩土、腐蚀性岩土.；

A.0.3隧道围岩岩体完整程度的划分按DBJ50-043的相关规定执行

A.0.4 对于较破碎～极破碎的中等～强透水围岩或受到地表水体或具有承压性地下水、断层等直接影响时，应按表A.0.4--1进行地下水状态分级，并根据地下水的类型、水量、渗流条件、水压力等情况，判断其对围岩稳定性的影响程度，并参照表A.0.4--2进行围岩级别的修正；

表A.0.4--1           地下水状态分级

| 级别 | 状态 | 单位渗水量（L/min·1m） |
| --- | --- | --- |
| I | 干燥或湿润 | ＜1.0 |
| II | 偶有渗水 | 1.0～2.5 |
| III | 经常渗水 | 2.5～12.5 |

注 ：表中渗水量等效为5m洞跨时的渗水量。

表A.0.4—2            地下水影响的围岩级别修正

| 地下水状态分级 | 基本围岩分级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI |
| II | I | II | IV1） | V | VI | / |
| III | I | III2） | IV2） | V | VI | / |

注：1） 较软岩或软岩；

2）坚硬岩、较硬岩偶夹薄层较软岩、软岩；

3）对于完整及较完整的弱～微透水围岩，当不受地表水体直接影响时，可不进行围岩级别修正；

A.0.5 隧道围岩的地应力状态宜进行实测，当无实测资料时，在勘察阶段可根据相邻工程实践、隧道埋深、地形地貌、地质构造运动史、主要构造线和钻探岩芯的饼化现象等，结合表A.0.5综合进行评估：

表A.0.5            地应力状态评估

| 地应力状态 | 主要现象 | Ra /σmax |
| --- | --- | --- |
| 极高应力 | 坚硬岩、较硬岩：开挖过程中时有岩爆发生，有岩块弹出，洞壁岩体发生剥离，新生裂缝多，成洞性差。 | ＜4 |
|  | 较软岩、软岩：岩芯常有饼化现象，开挖过程中洞壁岩体有剥离，位移极为显著，持续时间长，不易成洞。 |  |
| 高应力 | 坚硬岩、较硬岩：开挖过程中可能出现岩爆，洞壁岩体有剥离和掉块现象，新生裂缝较多，成洞性较差。 | 4～7 |
|  | 较软岩、软岩：岩芯时有饼化现象，开挖过程中洞壁岩体位移显著，持续时间较长，成洞性差。 |  |

注：Ra为岩石单轴天然抗压强度(MPa)；σmax为最大地应力值(MPa)

A.0.6对于地应力状态高～极高地区的隧道围岩级别可按表F.0.6进行修正。

表A.0.6                   地应力影响的围岩级别修正

| 地应力状态 | 基本分级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |
| 极高应力 | I | II | III或IV① | V | VI |
| 高应力 | I | II | III | IV或V② | VI |

注：1围岩岩体为较破碎的坚硬岩、较完整的较硬岩时定为III级；围岩岩体为完整的较软岩、较完整的软硬互层时定为IV级；

2围岩岩体为破碎的坚硬岩、较破碎及破碎的较硬岩时定为Ⅳ级；围岩岩体为完整及较完整软岩、较完整及较破碎的较软岩时定为V级

附录 B    渗滤取水垂直入渗试验

B.0.1试验目的为测试渗滤取水取水区域滤床表层垂直入渗系数。

B.0.2试验地点宜选在河、湖岸靠近水域的滤床表面进行，并对试验地点做记录描述。

B.0.3 试验设备及安装:

1、试验水泵压力P=2.5-5MPa，抽水量在9L/min左右;

2、外筒内径要求不小于800cm，高度不小于180cm;

3、外筒和注水器必须嵌入被测地层中，嵌入深度0.1～0.2m；外筒必须用快干水泥封闭，封闭时间小少于24h；且应小心安置于试验滤床表层上，尽量不破坏滤床表层原始结构；

4、接入注水器的软管，接头处不能渗水，A管接入外筒处安装直通接头焊在外筒上，离地面距离宜0.3m；

5、供水器要有支架悬挂并用滑轮调节其高度，保证每个水头水位设置准确；

6、 U型读数板垂直装在可上下滑动的门型支架上，滑动范围要保证刻度板上的5与最高设置水位水平。

B.0.4 试验步骤:

1、向外筒注水需缓慢，并保证溢流口水位平稳;

2、试验时应调节供水器高度，保证供水器水位高度适中高出设置水面0.5m;

3、当出现下列情况之一时，可终止试验：

1)供水器水体高度不足100mm时，完成本次试验，可进入下个水头设置试验;

2)外筒底部出现溢水状况，应终止本次试验，并重新选择另一试验地进行试验。

4、设置水位宜为4个，水位设置可选择0.6m、0.9m、1.2m和1.5m。

B.0.5试验数据采用回归分析法建立垂直入渗速度Vh数学模型，即

Vh＝a·hb                    （B.0.5）

式中：

h ——水头高度，m;

a ——水头高度为h时，作用在滤床表面的特征值，1/s;

Vh——水头高度为h时，作用在滤床表面的入渗系数m/s.

渗滤取水工艺示意图

- 滤床

江河流域内，有一定面积、一定厚度和砂、石级配，且具有一定饱水性和透水性的区域。通常为天然生成或后期人工改良而成，前者为天然滤床，后者为人工滤床。

- 反向渗滤取水

一种利用大自然自我净化功能向不同污染程度的江河水取洁净水的环保型高科技取净水技术。

- 竖井

反向渗滤取水工程取水构筑物的重要组成部分，是汇水、集水和抽水泵组安置的空间。通常竖井位于江河边岸，井口高于规定的洪水水位。井底嵌入稳定的基岩地层中。

- 输水平巷

位于河床底部基岩地层中，是连接竖井和硐室的输水通道。

- 硐室

位于平巷端头或沿途，有一个或多个组成，是渗滤孔群的载体空间。

- 渗滤孔群

自硐室延伸向滤床或基岩含水层内的钻孔，端部安装有特殊过滤器。

- 特殊过滤器

一种特殊类型的过滤器，能将滤床中不合要求的细粒级颗粒物拦截在外，包括置换过滤器、孔眼过滤器、桥式过滤器、贴砾过滤器等。

《市政工程勘察规范》条文说明

1  总  则

1.0.1 重庆市一个典型的山区，地质环境一般比较复杂，在市政建设（特别是旧城改造的市政建设）中涉及工程地质问题很多。我市从事勘察、设计研究的科技工作者经过多年的研究和生产实践，积累了较为丰富的经验。为了发展我市的勘察事业，提高市政工程勘察的技术水平，以适应我市城市建设需要，在市政工程勘察工作中贯彻执行国家和我市的相关技术经济政策，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，特制订本规范。

1.0.3  市政工程勘察的目的是为了准确的认识客观地质体，为设计、施工合理利用、改造客观地质体提供依据。因此，勘察工作必须在充分明确设计意图的基础上进行。为了准确的认识客观地质体，工作中应按照“由浅入深”、“由稀到密”、“先定性后定量”、“不断深化”和“具体问题具体分析”等辩证唯物主义认识论的观点，用合理的手段和工作量（并非是诸多但效果不好的手段和工作量）来查明地质环境，有针对性地对工程地质问题进行评价。

1.0.4  由于规范的分工，规范不可能将市政工程勘察涉及到的工程地质问题都纳入到本规范之中，（譬如地震效应评价中的场地土类别、地段划分；水土腐蚀性评价等等。）更不可能将勘察文件需要提供的有关设计内容纳入本规范。所以，本条规定“除应符合本规范的规定外，尚应符合国家、行业和重庆市现行技术标准的规定。”

3  基本规定

3.0.1 本条规定了市政工程地质勘察的主要任务，明确了勘察与设计的各自职责。

3.0.2  本条规定是基于： “查明地质环境、确定岩土参数、作出工程地质评价”是工程勘察的核心。气象、水文与地质环境和市政工程（特别是岸边工程）建设关系密切而勘察不专门进行气象、水文调查，故应搜集气象、水文资料。工程地质勘察的主要目的是为设计提供地质依据，不了解设计意图是无法有针对性的对主要工程地质问题进行评价的；而工程经验是岩土参数取值的重要参考。

3.0.3 工程地质勘察划分阶段是考虑到与设计相适应和我国勘察界的长期习惯做法。市政工程多数都服从于城市规划布局，即位置基本不会发生大的变化，在旧城改造中的市政工程更有相当多的资料可供利用，故一般情况下，可不经过可行性研究勘察、初步勘察，直接进行一次性勘察。当一次性勘察不能完全满足施工图设计要求时应作补充勘察。对于大型、重要的市政工程（如大桥、特大桥、过江隧道等）还是需要分阶段勘察的。

3.0.4可行性研究勘察作为一个阶段其目的是要强调在进行可行性研究时勘察工作的重要性。因而要求在本阶段通过搜集、分析已有资料，并进行现场踏勘（必要时进行观察地质测绘和调查及少量的勘探工程）对拟建场地（或线路）的稳定性和适宜性作出工程地质评价，进行技术论证和方案比较，为确定场址提供依据是理所当然的事。

3.0.5 本条提出的是初步勘察应进行的主要工作内容。

初步勘察主要应对场地（或线路）的稳定性进行评价，为致灾地质体的防治工程提供地质依据。初步勘察阶段在有了方案设计的基础上进行的，有条件对拟建物的平面布置和主要建（构）筑物的地基基础方案提出建议。

3.0.6 本条提出的是详细勘察应进行的主要工作内容。

详细勘察主要应对场地（或线路）的地基基础设计、地基处理、边坡致灾地质体的具体防治方案提出的建议。

3.0.7、3.0.8 是对施工勘察的具体要求。

3.0.9～3.0.11工程勘察等级是确定勘探工作量的主要依据。地质环境复杂程度是勘探工作量布置的重要依据，采用多因素综合确定。

建（构）筑物重要性等级的划分是工程勘察等级确定的条件之一。建（构）筑物重要性等级原则上应由设计者根据相关规范确定。当设计者未明确时，勘察者主要应考虑规模 大小及工程特点确定。一般特大型、大型或破坏后果很严重的划为一级；中型或破坏后果严重的划为二级；小型或破坏后果不严重的划为三级。表3.0.9中的破坏地质环境的人类活动是指陡立边坡、浅埋洞室等降低稳定性的人类活动，不包括提高稳定性的改造地质环境的人类活动。

3.0.12 控制性钻孔主要用于查明较深范围内的地质变化情况，以判断整体稳定性；一般性钻孔主要用于查明地基持力层范围内的相关地质条件，钻孔深度较浅。详细勘察主要目的查明地基持力层范围内的相关地质条件，评价地基均匀性、确定持力层范围内的岩土参数等。故详细勘察阶段无控制性钻孔。

3.0.13 测试成果应经过统计方能使用。本规范采用概率统计法。最小数据量与统计指标的变异性、容许相对误差和选择的置信水平有关。规范选择置信度为0.95。根据重庆市的岩石变异性情况，当.Ps=0.95容许相对误差：物性指标取0.10，强度指标取0.15，变形指标取0.30时，物性指标的最小数据量为4个，强度指标的最小数据量为9个，变形指标的最小数据量为8个。由于本规范没有岩土参数取值及工程地质评价的要求，故规范规定岩土参数取值和工程地质评价按《工程地质勘察规范》DBJ50-43有关规定执行。

3.0.14 线状工程长度一般都比较大且可能存在不同的工点，在较大长度范围

地质环境也不可能是单一不变的。所以应该分段确定工程勘察等级，分

布置工作量和分段进行工程地质评价。

3.0.15以往一些勘察单位在线路工程的勘察中，对高边坡的勘察重视不够，勘探工作量严重不足，给边坡治理设计造成很大影响。

高度大于15m的岩质边坡、高度大于8m的土质边坡、高度大于12m的岩土质边坡（其中土质边坡高度大于4m）属于渝建发【2001】166号文高度的高切坡。按《工程地质勘察规范》一级、二级边坡勘察要求对其进行勘察是必要的。建筑边坡的要求要高于一般市政边坡，故规范作了可适当放宽的规定。

考虑到市政工程边坡与建筑工程边坡的差别，故规定一般边坡可在建筑边坡勘察的基础上适当放宽要求。但稳定性安全系数的取值不变。

顺向坡一旦失稳体量和危害性都比较大。但滑动面（层面）的形态是比较清楚的。勘探线、点距可以适当放宽，故规定“顺向岩质坡切坡可能诱发顺层滑动时 ，宜按《地质灾害防治工程勘察规范》DB50/143有关滑坡勘察、评价内容进行勘察、评价。”

3.0.16 用钻探方法去查明岩溶洞室是事半功倍的，甚至可以说是不可能的。经验表明，物探对查明较大的岩溶洞室是可行的。所以规范规定：“在可溶岩地区，当具备优良发育条件时，······”要进行物探工作。

3.0.17 室外管线和一般路基对地基的要求低，勘探深度小，一般采用人工小螺旋钻或轻型山地工程就能达到勘探的目的。

3.0.18评价填土地基的均匀性、密实度，提出地基承载力和变形计算参数是填土区工程勘察必须完成的任务。而要完成这些任务只靠钻探是不行的。条文提出的原位测试手段是确定填土地基的均匀性、密实度，及地基承载力和变形计算参数的有效的手段之一。

3.0.19 市政工程中的边坡等致灾地质体的稳定性安全系数理应与城市中的建筑边坡的稳定性安全系数一致。

3.0.20以往一些勘察单位常常将道路按公路看待，将抗震设防等级确定得偏低。《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008是建筑抗震设防的母标准，根据市政工程的重要性和破坏后果的严重性；规范规定市政工程抗震设防等级按《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008确定合适的。

3.0.21 市政工程一般使用预拌混凝土；除堤岸工程外，一般土石方都要求尽可能平衡。故规定一般可不作建材勘察。

3.0.22 本条规定是为避免已变形的边坡在勘探过程中失稳而造成人员和机具的损失。

3.0.23本条规定是为避免因勘探造成对工程和环境的不利影响（可能造成的安全隐患）。

4.城市道路工程勘察

4.1一般规定

4.1.2道路快速路、主干路、次干路和支路的划分应按《城市道路设计规范》CJJ37-90第2.1.1条执行。

4.1.3 本条是侧重道路边坡稳定性的道路类型划分。也是多数勘察人员习惯和能够接受的道路类型划分。挖填高度大易产生失稳，故将含有高度小于3.0m的岩质边坡和高度小于2.0m的土质边坡划为一般道路。

根据《关于进一步加强全市高切坡、深基坑和高填方项目考察设计管理的意见》渝建发【2010】166号文规定，高度≧15m的岩质边坡、高度≧12m的 岩土混合边坡（其中土层厚度≧4m）、高度≧8m的土质边坡为高切坡。本规范第3.0.14条规定将高边坡作为工点进行专门勘察本条划分是针对非高边坡划分的。

4.2勘察工作布置

4.2.2  勘探点、线距：勘探线距指沿道路小里程到大里程方向上两线之间距离；点距指勘探线上两个勘探点之间距离。

4.3工程地质评价

4.3.1为满足该初步设计的需要而开展的工程地质勘察工作为初步勘察。“基本查明”是指与建设项目初步设计相适应的勘察深度，提供的工程地质勘察报告须满足工程方案论证、比选和初步设计文件编制的需要。其勘察工作内容主要包括：

1、基本查明道路沿线的区域地质、水文地质和工程地质条件，为道路方案比选及重要工程选址提供地质资料。

2、基本查明不良地质现象的类型、规模、分布、诱发因素、发展趋势，评价对道路工程的危害程度和绕避的可能性，提供治理方案所需的初步地质资料。

3、基本查明特殊岩土的成因、类型、分布范围、厚度、地层结构，评价对道路工程的影响程度和绕避的可能性，提供处理方案所需的地质资料。

4、基本查明地下水类型、埋深及动态变化规律，初步判定环境水对建筑材料的腐蚀性。

5、道路沿线当存在高切坡、高填方边坡，或存在顺向边坡和存在潜在滑动面的挖填方边坡时，应单独进行初步稳定性分析评价。

6、对道路建设场地的稳定性与适宜性进行评价、比选，并提出下阶段勘察工作的建议。

4.3.2 详细勘察阶段应满足道路施工图设计阶段需要，该阶段设计应确定路线具体位置、路基、桥、隧、涵及沿线设施等各类构筑物的结构形式、尺寸，计算各项工程数量等。其勘察工作内容主要包括：

1、查明道路沿线的水文地质和工程地质条件，为确定道路和沿线各类构筑物的具体位置提供地质依据。

2、查明各类构筑物地场和地基的工程地质条件及岩土物理力学性质，为确定各类构筑物的结构类型、尺寸和地基基础的施工图设计提供地质资料。

3、查明不良地质现象的分布、规模、诱发因素、发展趋势，为确定路线位置或整治工程的施功科设计提供地质资料。

4、查明特殊性岩土的类型、分布范围、厚度、性质，为确定路线的位置或地基处理的施工图设计提供地质资料。

5、查明地下水的类型、分布、埋藏条件及动态变化规律、评价环境水对建筑材料的腐蚀性。

6、勘察区抗震设防烈度等于或大于6度时，应确定场地类别，划分有利、一般、不利、危险地段，提供地震设计参数。

7、道路沿线当存在高切坡、高填方边坡，或存在顺向边坡和存在潜在滑动面的挖填方边坡时，应单独进行稳定性分析评价。

8、对道路沿线和构筑物的工程地质条件进行评价，分析存在的工程地质问题，提出工程地质意见和建议。

4.3.2  路基干湿类型划分应按《城市道路设计规范》CJJ37-90条执行。

5城市桥涵工程勘察

5.1 一般规定

5.1.1 对本节的适用范围作出明确的界定，仅适用于城市道路的桥梁、涵洞、人行天桥及人行地下通道。对于地下铁道、轻轨交通中的高架桥不适用本规范，应按有关行业规范执行。

5.1.2 规定城市桥涵工程重要性等级划分标准，以便结合场地类别按本规范3.0.8条确定城市桥涵工程的勘察等级。

5.1.3 桥梁工程的勘察是为了查清桥址的工程地质及水文地质条件，特别是桥梁墩台位置的地质条件，为桥涵基础的选型、埋置深度的确定、持力层选择等提供地质依据，一般应考虑与设计阶段相适应的分阶段勘察。

市政工程建设道路线位、桥梁位置一般多是受规划控制，对于桥涵位置确定、桥梁墩台位置确定的中桥、小桥及涵洞、人行地下通道，当场地地质环境简单或中等复杂时，可简化勘察阶段进行一次性勘察。

5.1.4 收集拟建桥涵工程规模、结构类型、结构特点、拟采用基础类型、尺寸、预计埋置深度、荷载等设计要求，便于明确勘察目的、合理布置勘察方案，杜绝勘探工作量浪费及勘察资料不能满足设计需要的情况发生。

市政工程建设场地勘察工作中，钻断通信、供电电缆、钻爆燃气管和供水管等的事故，是比较常见的。一般都是因为地下管网、管线等地下埋藏物资料收集不到位造成的，因此勘探工作前，搜集勘察场地范围内的地下埋藏物资料尤为重要，可以使勘探工作布置更合理，最大程度降低勘探工程事故发生的可能性。

5.2 勘察工作布置

5.2.1 工程地质测绘和调查是勘探工作的基础，只有通工程地质测绘和调查初步掌握场地的地层岩性、地质构造、不良地质等工程地质条件后，才能有针对性布置勘探、测试等工作。任何单一的勘探手段都具有局限性，工程地质勘探应采用多手段相互印证。

5.2.2 不同的勘察阶段，其勘察目的及要求是不相同的，因此勘探工作的布置及      勘探工作量应与相应的勘察阶段的要求一致，不能超越勘察阶段，避免因桥跨方案改变，造成勘探工作量的浪费。前一阶段的勘探工作布置时，尽量考虑下一阶段的利用，尽可能布在桥梁可能的墩台位置。

5.2.3可行性研究勘察是初步查明桥址区的工程地质条件及影响桥位方案选择的工程地质问题。该阶段一般以搜集资料、工程地质测绘和调查为主，但市政道路线位多受规划控制，当特大桥、大桥桥址工程地质条件复杂，存在有不可避免的不良地质及特殊地质体分布时，宜结合可能的墩台部位布置适当的勘探工作，探明其类型、性质及范围。

5.2.4 规定了初步勘察勘探孔的布置原则、钻孔数量及钻探深度

1、初步勘察按地貌和构造单元沿桥梁的轴线布置勘探点有利于查明桥址的地质条件，而勘探点布置在可能墩台的位置，更利于探明墩台位置地质情况，便于下阶段能以较少的勘探工作量查明墩台位置地质条件；

2、根据重庆市的地质特点规定了勘探点的数量及深度。对于一般的特大桥、大桥表 5.2.4的勘探深度可满足设计要求，但对于墩高大于50m的高桥、悬索桥塔墩为满足自身稳定，基础埋置深度有特殊要求，钻孔深度可按设计要求加深。

3、可溶岩桥位区溶洞、岩溶漏斗等岩溶发育时，为减少钻探工作量，对于特大桥、大桥工程，钻探工作前应沿桥梁的轴线布置物探工作，建议采用两种物探方式相互印证，探查桥址岩溶发育情况，对物探异常区再进行钻探验证。

5.2.5 详细勘察阶段需查明初步设计拟定的桥梁墩台具体位置的工程地质及水文地质条件。

1、应根据初步设计拟定的墩台具有针对性布置钻孔。对于地质环境简单的桥位，钻孔宜在基础中心布置；对于地质环境复杂，基础需布置多个钻孔时，钻孔应布置于基础轮廓线周边或基础轮廓线周边及中心；当桥位受不良地质体影响时，还应在基础外围适当增加勘探点，查明不良地质体的危害并作出评价；

2、勘探孔的数量原则是查明基础的工程地质条件。对于工程地质条件简单的桥址，原则上是每墩台宜有一勘探孔，但对于桥跨小、桥墩多、桥址覆土薄、基岩多出露时，可隔墩布置钻孔；对于工程地质条件复杂的大桥及特大桥，其基础范围大，勘探孔数量在3～5个孔间选择，一般悬索桥及斜拉桥塔墩较高，基础范围更大，相应勘探孔增加，根据基础的工程地质条件，勘探孔数量在5～9个孔间选择；桥址区为可溶岩层时，根据岩溶发育程度，建议每墩台在1～5个孔间选择，对于岩溶特别发育的桩基，宜逐桩布置勘探点；对于沉井基础或采用钢围堰施工的基础，基岩面的起伏漂、大漂石的情况影响基础设计和施工方案的选择，应适当增加勘探工作量；

3、钻孔深度是根据基础埋置深度、基础类型及基础工地质条件按本条的第2款的规定确定，对于需进行变形计算的地基还需要满足沉降计算的需要；本款对于可溶岩桥址区，在预计孔深范围内存在溶洞，钻探穿过溶洞进入稳定基岩的深度未作明确规定，《铁路工程地质勘察规范》（TB10012-2007）在这方面的规定是钻至基底以下不小于10m。岩溶发育桥址，钻探至少进入基础预计埋置以下可溶岩地层10m，遇溶洞也宜进入溶洞底板以下不小于10m。

5.2.6 本条对采样及测试作出规定。

5.2.7  本条规定是基于地震效应评价和地基评价的需要。

5.3 工程地质评价

5.3.1 本条规定了桥涵初步勘察阶段工程地质分析评价应包括的主要内容。

5.3.2 本条规定了桥涵详细勘察阶段工程地质分析评价应包括的主要内容。

## 6 城市隧道工程勘察

## 6.1 一般规定

6.1.1 规定了本章的适用范围，对于跨度大于15m的隧道，由于其经验相对较少，且后期施工工法也较复杂，在勘察时，宜根据具体情况，在参照本章的前提下，对勘察工作进行专门研究。对于明挖施工的隧道，可参照深基坑工程开展勘察工作。

6.1.2 城市人口及地面建构筑物密集，隧道建设安全隐患突出，对勘察工作的要求相对于其他项目更高，因此规定隧道工程重要性等级均为一级。

6.1.3 目前，城市隧道的施工方法呈现多样化，各类施工方法所需岩土参数也有所不同，故有必要作出此要求。

6.1.4 本条采用的隧道压力拱高度计算公式，在铁路和公路建设普遍采用，在我市的建设中也得到广泛采用，并行之有效。通常，在矿山法施工条件下，隧道深、浅埋分界深度Hq可按下列原则进行划分：

I～III级围岩：Hq=2h

IV～VI级围岩：Hq=2.5h

根据对我市在建盾构法和TBM施工的隧道进行的实际量测，隧道围岩松

圈远小于矿山法施工隧道，但尚缺乏相关统计，建议暂参照上述原则进

划分。

6.1.5 关于隧道围岩级别的划分，即使在国内也存在多种标准，而在我市市政工程建设中采用的主要有铁路系统和公路系统标准，两者虽存在一定差异，但总体是一致的，根据多年来实践经验，是基本符合我市实际情况的。因此，本规范附录A关于隧道围岩级别的划分，系以公路隧道围岩分级标准为基础，结合铁路隧道围岩分级标准与我市实际经验、本规范关于术语的规定编辑而成。其中，IV级围岩中“极软岩：完整～较完整、层状岩层为中～厚层状，层间结合一般，且天然抗压强度＞3MP。”的规定，是本规范新增的，主要基于我市范围内的岩层以白垩系为最新，已经成岩，从多年的隧道施工经验分析，部分围岩的天然抗压强度虽然小于5MP，但作为隧道围岩，其自稳性“较具压密或成岩作用的粘性土、粉土、砂性土；一般钙质或铁质胶结的碎、卵石土、大块石土”好很多。

隧道挖掘后，隧道周边通常是地下水的汇集地带，因此，围岩将长期受到地下水的影响，故规范明确“划分隧道围岩坚硬程度时，应采用饱和抗压强度。”

对于不同跨度的隧道而言，其单位涌水量是不同的，应有一个统一的标准来进行评价，故本规范采用等效于5m洞跨时的单位长度隧道涌水量作为围岩级别的修正标准。

6.1.6 城市隧道工程地质勘察工作前的资料收集工作时非常重要的环节，在我市的隧道建设过程中，由于资料不齐而导致设计工作无法开展或导致重大安全隐患的教训很多，故本条对城市隧道勘察工作前所需收集的资料进行了规定。

隧道沿线及其影响范围内的重要建筑物的地基条件、基础类型、结构形式和使用状态等资料对设计、施工以及勘察评价是十分重要的，必须加以高度重视。但要取得这些资料，需要耗费非常大的工作量，需要具备与工程地质勘察工作不同的专业知识和经验，必要时还需要进行物探和专项勘探。而这项工作，通常应由业主作为专项工作进行委托。作为工程地质勘察单位，在隧道勘察之前，应取得这个专项调查资料。

## 6.2 勘察工作布置

6.2.1本条对不同勘察阶段的工程地质调绘比例尺的下限作出了规定。一般而言，调绘比例尺越大，精度越高，但相应的工作量也相应增大，而比例尺过小，则精度低，不能满足要求。因此，对不同勘察阶段的比例尺作出规定是必要的，本条提出的比例尺下限值，根据重庆市多年来的实践经验证实是比较符合实际的。

对于调绘时采用的地层单位，一般而言，可行性勘察阶段到组、初步勘察阶段到段是可以达到的，在露头良好地段，对岩性进行划分也是可以做到的。

6.2.2物探工作对于隧道勘察来说，是一种很好的勘探手段，可以连续地反映隧道围岩地变化，但由于物探工作自身地一些特征，使其在城市隧道勘察中地应用受到较大限制，城市的电、磁和振动等对物探工作的干扰很大，因此，本条对物探的应用条件作出了一些限制，并对物探工作布置作出了一些规定。

6.2.3当可行性研究阶段勘察通常可通过收集资料、地质测绘和调查等手段来完成。但在地质条件复杂、露头不良等地段，布置一定的钻探工作是必要的。

6.2.4 ～6.2.6与铁路和公路隧道不同，城市隧道多位于城市建成区，地表条件复杂多变，相应的勘探工作量增大是必要的。勘探孔布置在隧道边线外侧一定距离，主要是防止钻孔成为地下水通道进入隧道作业面、恶化隧道围岩条件。

对于埋深大于3倍洞跨的岩质围岩隧道，按照此前地区经验，其与地表的相互影响很小，通过地质测绘和调查、物探并结合适量的钻探工作是可以达到勘察目的的，因此，在基岩露头良好的地区，其钻探工作可做适当减少。

6.2.9本条所列应进行钻探的部位均为常见的一些影响隧道安全的部位。

1、隧道走向平行或小角度斜交的沟谷或隐伏沟谷呈的沟心部位；我市为山地丘陵城市，沟谷多，且多在城市建设中被整平。而城市隧道通常埋深较小，在沟谷地段容易出现土质围岩并可能导致冒顶等安全事故，应尽可能查明；

2、在隧道洞身低凹部位通常会布置一些集、排水构筑，实际的洞底会有一定的加深，而由于隧道钻孔的孔深超过隧道底部不多，在这种部位没有钻孔易导致勘察工作的控制不足；

6、隧道下穿道路、桥梁、隧道、房屋及其他重要设施处应力条件复杂，需做针对性评价和设计，详细查明该处地质条件是必要的。

6.2.12 本条对隧道勘察中的采样、测试工作作出了规定，其中第9款所列的热物理指标试验是我市此前的隧道勘察工作中相对薄弱的。热物理指标主要用于隧道通风设计，对长大隧道尤为重要，GB50021也已对此作出了规定，

6.3工程地质评价

6.3.1在可行性研究勘察阶段，通常隧道的断面形态及竖曲线未定，在划分围岩     级别时，可按岩性进行。

6.3.2 初步勘察阶段所提供的岩土参数一般应为范围值，统计时，对于异常数据应分析原因，采取舍弃或划分亚层的方式处理。

隧道涌水量预估、预测方式较多，主要有以下几类：

1、类比外推法：根据工程地质条件进行类比；

2、水均衡法：据地下水的补给、径流、排泄动态平衡近似计算方法，如下水径流模数法、大气降水入渗法等；

3、数值法：运用水文地质理论原理，采用计算机进行数值模拟；

4、解析法：采用稳定流或非稳定流的数学解析公式进行计算。

当采用解析法进行分段预测时，应注意边界条件，一般情况下，可采用下式进行预测：

Q=BK2S−MMR    …………………………（1）

Q----隧道涌水量（m3/d）

B----隧道长度（m）

S----疏干降深（m）

R----隧道影响范围（m）

M----含水层厚度（m）

K----渗透系数（m/d）

6.3.3本条对详细勘察阶段的工程地质评价应有的内容作出了相应规定。其中：

2 在隧道稳定性的数值分析中，围岩的变形参数是必需指标，应由勘察提供；

3 隧道围岩稳定性评价，应根据不同的围岩条件采用不同的方法，本款所列均为在我市隧道建设中比较有效的方法，所以作此规定。

5本款所列为常见的安全风险较大，但在勘察工作中时有忽略，故在此作出明确规定。

7城市立交工程

7.1一般规定

7.1.2 为了与中华人民共和国住房和城乡建设部的规定一致，本规范城市立交工

程重要性等级划分按建设部颁发的《工程设计资质标准》执行。城市立交工程是

城市交通的重要节点，通常由道路工程、桥梁工程、隧道等工程组成。其中城

市隧道工程属于大型工程，城市立交工程中含有隧道的，应将其工程重要性等级

定为一级。城市次干道立交工程中含有大型桥梁时，其工程重要性等级应定为一

级。

7.1.3 城市立交工程由于地处城市密集区，对邻近建（构）筑物、地下管网、地

下工程影响很大，加之立交工程本身较为复杂，容易产生各种工程地质问题，形

成工程安全隐患，甚至导致工程事故。因此，应高度重视勘察前资料搜集工作，

特别是对相邻建（构）筑物地基基础、地下管网分布以及地下工程等情况的资料

搜集尤为重要。

7.2勘察工作布置

7.2.2 城市立交工程勘察工作布置，涉及道路应满足第3章的要求，涉及桥梁应

满足第5章的要求，涉及隧道应满足第6章的要求。城市立交工程主线与匝道有

合有分，因此，勘察工作布置既要考虑主线与匝道相对独立，也要从控制整个场

地出发，充分考虑主线和匝道之间勘探工作的统筹安排和综合利用。

7.3工程地质评价

7.3.2 当城市立交工程场地各地段工程地质条件存在明显差异时，宜进行工程地

质分区，并分区进行场地稳定性和建筑适宜性等工程地质评价。分区评价时应结

合拟建立交工程特点，有针对性地进行。

8 城市地下工程勘察

8.1一般规定

8.0.1是对适用范围的规定。

8.0.2鉴于地下工程岩土体的不确定性及地下工程失稳后的危害性大，并参考建质【2009】87号文，规范将城市地下工程的重要性均取得为一级。

8.2勘探工作布置

8.2.1本条是对初步勘察勘察工作布置的要求。其中规定对边墙高度大于15m的洞室应布置垂直边线的剖面是应为当存在外倾顺向结构面（特别是岩层面）易发生顺层滑动；试验项目中要求要做“变形模量、弹性模量和泊淞比”是进行数值计算的需要。

8.0.2本条是对详细勘察勘察工作布置的要求。

8.3工程地质评价

8.3.1本条是对初步勘察阶段工程地质评价内容的规定。其中压力拱高度的计算是洞室稳定性评价的基础；偏压、高边墙稳定性评价（特别是大块体 沿外倾结构面滑动的稳定性评价）是重点。

8.3.2本条是对详细勘察阶段工程地质评价内容的规定。在初步勘察的评价基础上，应重点考虑与相邻建（构）筑物的相互影响并提出施工方法建议。

9  城市边岸取水工程勘察

9.1一般规定

9.1.1本条规定适用河、湖沿岸的水工建（构）筑物，如河提、地表及地下取水（渗滤取水）构筑物的工程地质勘察。

9.1.2本条规定城市岸边工程的重要等级

9.1.3本条规定渗滤取水勘察可根据拟建水源地实际情况和建设方要求，在选址勘察确定取水范围后，可一次性进行初勘和详勘，但不宜跨越阶段进行。

9.1.4本条规定取水场地的选择有利于保证取水水质。

9.1.5本条规定跨河取水工程勘察的重点和内容。

9.2勘察工作布置

9.2.1收集相关资料对于河床渗滤取水项目选址勘察至关重要。由于大部分拟建水源区长期被淹没，场区综合地质情况无法通过非地质探孔的形式初步判断，相关资料的提供能更好更快的拟定合适的拟建场区。

9.2.2本条规定岸边取水工程勘察重点和内容的特殊性，包括河水水文条件、人为破坏范围和程度、选址时取水区域的比选等，其地质测绘与调查的精度要求等。

9.2.3勘测点距参照工程地质勘察规范相关规定，结合河床渗滤取水技术要求，竖井、平巷、取水硐室为取水工程重要构造物，应按要求至控制孔深。勘察深度结合工程地质勘察规范，根据河床渗滤取水工程特殊要求控制，保证查明构筑物通过区域的地质情况。

水文地质钻孔资料是了解和查明拟建滤床区水文地质条件的重要依据，勘察时应尽量按勘察要求保证水文地质钻孔的完成。

取水勘察应注重入渗试验，确定岸边取水范围内的垂直入渗系数，并应根据场区特点在上、中、下游分别得到相应系数。

9.3工程地质评价

9.3.1渗滤取水工艺是一项区别于常规的大井取水的获得专利的特殊取水工艺。基于该取水工艺的特点，本条规定详细勘察对岸边取水工程采用渗滤工艺时的评价应注重取水区域含水层的级配情况、淤塞分析、地下潜流水的水文特点，补给、径流、排泄特征、围岩性质等，以利于取水工程的设计。

## 10 城市堤岸工程勘察

10.1一般规定

10.1.1本条给出了本章的适用范围。

重庆市河流纵横，湖泊、水库较多，著名的有河流有长江、嘉陵江及其支流乌江、大宁河、綦河、涪江、沱江等，重庆市江、河、湖堤防工程分布广，数量大，除主城区两江四岸均建有堤防工程外，各区县城区均建有堤防工程。部分为历史遗留堤防扩建、改建而成，部分则为改革开放以来陆续新建工程。大部分新建堤防工程，进行了勘察工作的。以前在进行勘察时，多使用水电行业规范及国标《岩土工程勘察规范》，这些规范在重庆市进行堤防勘察时起到了很好的指导作用，但由于重庆市属于丘陵山区，有其特殊性，在使用这些规范时也有其局限性，勘察内容、深度、成果提供、随意性较大，特别是对勘察工作的成果质量更缺乏统一的检查标准。重庆市的勘测设计单位也有要求在编制重庆市地方标准《市政工程勘察规范》时能有堤防勘察的内容。

近年来，重庆市主城区一些已建堤防工程出现了不同程度的开裂变形迹象，需要进行加固整治勘察，一些地方在进行城市建设时，为提高土地的利用率，也大量进行岸边土地整治工作，需要进行工程地质勘察工作，所以，本规范也包括了已建堤防工程的加固整治及岸边土地整治的勘察内容。

10.1.2关于城市堤岸类型的划分，主要考虑不同类型的堤岸对勘察要求不同，为堤岸勘察勘探点间距及深度的确定提供依据。本规范根据筑堤材料及结构形式划分为三类堤岸

Ⅰ类：桩式堤岸和桩基加固的混合式堤岸。

Ⅱ类：圬工结构或钢筋混凝土结构的天然地基堤岸，包括重力式（含衡重式）、悬臂式、扶壁式等天然地基堤岸；

Ⅲ类：土堤和采用浆砌块石或干砌块石勾缝的护坡堤岸。

以上三类堤岸为重庆市堤岸的常用类型。

10.1.3按国标《堤防设计规范》的规定，城市堤岸工程重要性等级应根据堤岸类型和保护对象的重要性划分。堤岸类型为Ⅰ类或保护对象为重要时，工程重要性等级应划为一级；其它堤岸工程的重要性等级可划为二级，当Ⅱ类、Ⅲ类堤岸构筑物高度大于30m时，应划为一级。

10.1.4重庆市地方标准《工程地质勘察规范》DBJ50—043中“边坡勘察”一节对边坡工程等级有较为明确的划分，本规范采用其划分标准。

10.1.5边岸土地整治工程的工程地质勘察等级取边坡工程勘察等级和堤岸工程勘察等级两者中的高者是合适的。

10.1.6堤防工程地质勘察阶段的划分，原则上应和堤防设计阶段的划分相适应。但是由堤防勘察的特殊条件和堤防设计的现状所决定的。鉴于堤防勘察工作区狭长，一般多为第四系土层覆盖，地质条件相对简单，新建堤防的勘察较为复杂，可分阶段进行勘察，对已建堤防工程加固进行的勘察、勘察目的明确单一。勘察单位习惯上采取一次性勘察。在某些具体条件下，可以勘察阶段简化，甚至不划分勘察阶段。边岸土地整治工程一般较为简单可进行一次性勘察。

10.2勘察工作布置

10.2.1 第3章已规定城市市政工程勘察前应取得的基础资料，对于城市江、河、水库堤岸和岸边土地整治工程勘察前尚应取得如下资料：

1拟建构筑物性质、结构特点及可能采取的基础形式和埋置深度；

2城市堤岸高度、坡底高程、开挖线及堆坡线。

对于已建堤防工程的加固整治工程，尚应搜集分析堤段的工程地质、施工记录、隐患情况等资料。

10.2.2 垂直堤岸走向的横剖面是验算堤岸稳定性的重要依据，沿堤岸支挡线的纵剖面是直观反应堤岸沿线工程地质及水文地质条件的重要依据，是选择支挡结构形式，确定基础持力层及基础形式的重要依据。因此，在勘察中应实测地形纵、横剖面，横剖面间距应按沿线各地岸坡地形、地层变化情况和实际需要确定。

10.2.3、10.2.4  第3章对市政工程初步勘察的勘探点深度作出了规定，对于堤防工程勘察尚应满足评价稳定性和计算地基变形的需要。由于重庆市的江、河、湖泊、水库地处山区，岸坡的地形地貌条件变化大，岩土层均匀性差，性质变化大，水文地质条件较复杂，不良地质现象较发育，工程地质条件较复杂。在进行工程地质勘察时需要更加重视，所以需要投入的勘察工作量较平原区堤岸勘察投入的勘察工作量要多，勘探点线间距需要适当加密，这也是长期工程勘察实践总的经验总结。

10.2.5 对于详勘阶段堤岸勘察勘探孔深度是根据堤岸沿线各地段的地基和岸坡稳定性评价的需要，为地基基础设计、地基和岸坡稳定性治理与加固，已建堤防工程的加固与整治、致灾地质体的防治、施工排水设计以及筑填和填筑材料的选择等的需要及堤岸勘察的实践经验，并考虑地基计算的需要确定的。

10.2.6 岸边土地整治工程，临近岸边部位的勘察与堤岸工程勘察目的任务基本一致，其勘察工作量可按堤岸工程勘察执行；后部边坡的勘察工作按《工程地质勘察规范》DBJ—043中的“边坡勘察”有关规定执行可行；中部的情况相对简单，宜以工程地质测绘和调查、轻型山地工程、人工小螺旋钻配合适量机械岩心钻孔进行勘察，按方格网布置，间距适当放宽。

10.2.7堤岸工程勘察工作量应布置在支挡线位置，为支挡结构设计提供可靠的物理力学及地基计算、变形计算所需的参数。

10.2.8 本条指出水文地质试验的重要性，水文地质试验是堤防勘察的重要内容，应根据不同的水文地质条件确定采用钻孔抽水试验、钻孔注水试验、试坑注水试验、渗透变形(管涌)试验等不同的试验方法。水文地质试验的部位、数量应在勘察任务书中予以规定。在堤防工程地质勘察中，钻孔抽(注)水试验最为普遍，试验目的主要是求算土(岩)层的渗透系数。有时为测定地下水位以上土层(包括堤身)的渗透系数，则进行试坑注水试验。抽水试验应按《水利水电工程钻孔抽水试验规程(试行)》SLJ一81进行。各种水文地质试验的部位、数量未作明确规定，应在勘察任务中予以明确。一般勘探孔都进行钻孔抽水试验，在地下水位以上的孔段，可进行钻孔注水试验。渗透变形试验可有选择的进行。

对于粗粒土应进行颗粒分析，通过颗粒分析可以直接测定粗粒土的颗粒组成和砂土的密实度，可以通过计算求得界限粒径、平均粒径、中间粒径、有效粒径、不均匀系数及曲率系数等指标，从而评价粗粒土的物理力学特性及透水性等。

10.3工程地质评价

10.3.1可行性研究勘察应根据工程特点和地质环境，初步评价拟建场地的稳定性和适宜性，进行技术经济论证，提出选址建议。还应根据河势情况，河道冲淤变化、水流侧向侵蚀和岸坡的形态、防护和失稳情况，对岸坡稳定性进行定性评价和分级。

10.3.2对已建堤防加固工程可行性研究阶段的勘察应在搜集分析堤段的工程地质设计、施工资料以及隐患情况等资料的基础上；在基本查明拟加固堤段的工程地质水文地质条件及挡水后的变化，基本查明拟加固堤段堤身的工程特性，基本查明堤身、堤基隐患的性质、分布范围的基础上；评价堤身、堤基稳定现状，并为加固方案的选定提出建议。

10.3.3已建堤防工程勘察的重点不同于新建堤防工程，评价重点也不同，已建堤防工程初步勘察阶段重点应查明拟加固堤段、堤身情况及堤基的处理情况，查明堤身、堤基隐患的性质、规模、分布范围的基础上；分析评价已建堤防概况、堤身结构、填土组成、堤身质量、现状特征、隐患病害情况、历史险情及处理情况等；对堤防工程的现状稳定性作出评价，对堤防工程的病害发展趋势进行预测，对治理方案进行论述并提出治理方案的建议，并提供整治设计所需的相关岩土物理力学参数。根据已建堤防工程的特点和勘察阶段的划分，已建堤防工程的初步勘察资料可供施工图设计使用，必要时才进行施工勘察。

10.3.4、10.3.5该两条强调初步勘查和详细勘察阶段新建堤防工程有别于其他市政工程的评价内容，评价内容要有针对性，充分体现堤防工程的特点，为堤防工程设计施工提供详细的地质资料。

11  城市给排水厂站工程勘察

11.1 一般规定

11.1.1、11.1.2 明确了本节规定适用的具体范围和工程重要性等级的评定依据。

11.1.3 本条明确了布置地下水位（头）观测孔（简称观测孔）的时间与勘察阶段的关系。

1 基于监测时段应尽可能涵盖地下水枯、平、丰水期的考虑，监测工作宜早不宜迟；

2 宜根据场地不同水文地质条件与地下水类型分别布置一定数量的观测孔，进行地下水位（头）动态监测；

3 当地表水体（如水库、河流等）水位变动对地下水位（头）有明显影响时，监测时间不宜小于1个水文年。此外，三峡水库具有调、蓄洪功能，对地下水位动态影响较大，对设置于傍库岸的厂站，更宜重视枯、丰水期的监测；

4 当因各种原因导致监测资料滞后于勘察报告提交时，宜编制相关补充报告，进行抗浮评价，提供抗浮设计参数等。

11.1.4本条规定了在开展勘察工作前应重点收集或取得相关图纸、资料。其它与厂站工程相关的基础资料、已有勘察资料等，都宜加以收集利用。

11.2 勘察工作量布置

11.2.1 本节针对设置于傍河（库）的厂站，其勘探点、线和勘探深度的专门要求。对设置于山前谷坡地带的厂站的勘察可参照执行。根据以往的勘察、建设经验，重庆地区的岸坡地带，地形高差与基岩面起伏较大，岩性十分复杂，而且该地带往往需设置支挡构筑物，故本节规定是必要的。

11.2.2 宜根据取水竖井的直径大小、工程特点和场地工程地质条件等因素，结合基坑边坡勘察要求布置勘察工作。勘探点布置一般不宜少于5～8个。

11.3工程地质评价

11.3.1本条仅规定了工程地质评价的主要内容。此外，宜根据《市政公用设施抗震设防专项设施技术要点《室外给水、排气、燃气、热力和生活垃圾处理工程篇》（住房和城乡建设部 建发【2010】70号文）的要求，提供抗震设防所需参数及相关评价。

12  城市室外管线工程勘察

12.1 一般规定

12.1.2 城市地下管线重要性等级对于非明挖方式均定为一级，主要是考虑施工难度和多系浅埋。对明挖法施工方式的管线，主要是参考管线开挖形成的临时基坑边坡高度的重要性等级确定的。

12.1.4  城市原有管道改造工程系主要指对原有管道管材进行更换的工程，原有管道的其它条件（如：埋深，走向等）基本不改变。

12.2勘察工作布置

12.2.2 管线工程属线性工程，勘探工程量主要沿管线走向纵向布设，横向勘探线可根据评价需要适当增减。

12.2.3详勘阶段勘探点应尽可能布置在检查井处，因检查井多按隧道工程进行支护设计，其重要性等级较高。

12.3 工程地质评价

12.3.2对过河管线隧道应按水下隧道进行围岩评价；而邻河边管线应重点评价基坑开挖降水引发的流砂、潜蚀、管涌等工程地质问题；对新填土地区应评价填土地基的固结沉降引发的管道开裂渗漏问题。

## 13 城市固体废弃物填埋场工程勘察

## 13.1一般规定

随着社会发展日益向工业化、城市化方向进步，垃圾处理问题已日益成为困扰人们生存环境的重大问题，垃圾处理场作为城市环境治理的重要基础设施，日益受到国家和地方政府部门的重视，投资建设的力度不断加大。

13.1.1本条规定了本章的适用范围。

13.1.2本条规定了城市固体废弃物填埋场工程重要性等级分别按填埋处理能力（t/d）、垃圾坝（或污水坝）高度（m）划分为三个等级，且满足规定的任何一项即为该等级。

13.1.3本条规定了城市固体废弃物填埋场配套的专用道（公）路、场内场外的给（排）水明渠和管线、存在的边坡勘察应执行的标准。

13.1.4本条规定了我市城市固体废弃物填埋场一般可不分阶段进行一次性勘察，是充分考虑到我市的市政建设活动主要在低山、丘陵区，填埋场多为沟谷型或山谷型、岩质天然地基出露范围较大等因素。

13.2 勘察工作布置

13.2.1本条规定了城市固体废弃物填埋场勘察前的资料搜集除满足一般要求外，更要求应取得拟定的库区结构、库容、坝型、坝高和防渗结构的变形要求的资料。使勘察工作更具有针对性。

13.2.2本条规定了城市固体废弃物填埋场初步勘察阶段的勘探点、线布置和勘探孔深度的具体要求。

13.2.3本条规定了城市固体废弃物填埋场详细勘察阶段勘探点、线布置和勘探孔深度的具体要求。

13.2.4本条规定了填埋场详细勘察阶段坝址区的勘探点深度的具体要求。

13.3 工程地质评价

13.3.1本条规定了城市固体废弃物填埋场工程地质评价除应满足工程勘察评价的一般要求外，要求解决下列问题：

1当场地存在与工程建设有关的地下水分布时，应评价水位变化及渗透性；

2评价坝基的稳定性和垃圾废液邻谷渗滤、坝下渗滤和绕坝渗滤的可能性；

3对防渗、筑坝材料的类型、产地、质量、供应量及开采条件进行评价；

4评价地基土、地下水在施工和运行过程中可能产生的变化和影响，并提

14  市政工程地质勘察报告编制基本要求

    - 勘察工作所收集的原始资料是工程地质勘察分析、评价和编写勘察

    - 文件的基础，加强原始资料的编录工作时保证勘察文件质量的基本条件。常常发现有些勘察单位勘察测试工作做得不少，但由于对原始资料的检查、整理、分析、鉴定不够重视，因而不能如实反映实际情况，甚至造成假象，导致分析评价的失误。因此，本条强调，对工程地质勘察所=据的一切原始资料均应进行整理、检查、分析、鉴定，确认无误后方可使用。

    - 一个好的工程地质勘察文件不仅应该真实可信，而且应该文字通顺、重点突出、针对性强、数据无误，图表清晰美观，结论正确，建议合理。因而对勘察者提出如条文所述的要求。

    - 鉴于工程地质勘察的规模大小各不相同，目的要求、工程特点、自然条 件

等差别很大，制定一个统一的适用于每个勘察报告的内容和章节名称，是不切实际的，。因此，本条只规定了工程地质勘察报告的基本内容。

市政工程地质勘察是针对拟定的项目工进行的，有明确的针对性。 鉴于少数业主对项目在设计方案变更后仍将原有工程地质勘察报告提交设计作为依据，因此在本条15的款提出“使用本报告的限制条件及其它需要说明的问题”是对勘察单位保护。

14.0.5、14.0.6  此两条所列内容是一般勘察报告必须提交的图表及附件。当地质环境简单或未进行测试工作时，可省去相应的图表及附件。

地震安全性评价报告主要包括以下内容：1）区域地震构造环境评价；2）邻近场区及场区活动构造危险性概率分析；4）地质动参数确定。地质安全性评价由具有《地质安全评价许可证书》的单位进行。

一般情况下，地质剖面图垂直比例尺和水平比例尺应相同；边坡工程必须相同。

    - 本条是对特殊情况下道路工程勘察的规定。道路工程往往长度很大，在相当长的范围内地质环境是不可能一致的，道路工程中不同的构筑物（如高边坡、桥梁、隧道）对勘察的要求时不同的，常常是分成不同工点进行勘察的，所以宜分工点编写勘察报告。

14.0.8、14.0.9  这两条是对城市立交工程初勘、详勘及第岸工程地质勘察报告编写内容的补充。

附件：      《市政工程勘察规范》征求意见表

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修改人 |  |  | 联系电话 |  |
| 序号 | 条款 | 原文 |  | 修改 |
| 其它意见 |  |  |  |  |

注：1 如内容较多，可另附页。

2请将意见发给黄家愉QQ：2530695564，向玲QQ 453465931。

联 系 人：黄家愉  向玲

联系电话：13908313448   13996705668

传 真：67508129

电子邮箱：2530695564@qq.com、453465931@qq.com

通讯地址：重庆市江北区洋河一路70号17-1

邮 编：400020